ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Обслуживание железнодорожного пути

Комплект документов по охране труда компетенции Обслуживание железнодорожного пути

Оглавление

Программа инструктажа по охране труда и технике безопасности  ..................3

Инструкция по охране труда для участников   ............................................ 4

1.Общие требования охраны труда ....................................................................... 4

2.Требования охраны труда перед началом выполнения конкурсного

Задания……………………………………………………………………………7

3.Требования охраны труда во время выполнения конкурсного задания  ........9

4.Требования охраны труда в аварийных ситуациях........................................ 10

5.Требование охраны труда по окончании работ  ............................................ 11

Инструкция по охране труда для экспертов ....................................................... 12

1.Общие требования охраны труда ..................................................................... 12

2.Требования охраны труда перед началом работы ...........................................13

3.Требования охраны труда во время работы .................................................... 14

4.Требования охраны труда в аварийных ситуациях......................................... 15

5.Требование охраны труда по окончании выполнения

конкурсного задания..................... ……………………………………………16

## Программа инструктажа по охране труда и технике безопасности

## 1. Общие сведения о месте проведения конкурса, расположение компетенции, время трансфера до места проживания, расположение транспорта для площадки, особенности питания участников и  экспертов,  месторасположение  санитарно-бытовых помещений, питьевой воды, медицинского пункта, аптечки первой помощи, средств первичного пожаротушения.

## 2. Время начала и окончания проведения конкурсных заданий, нахождение посторонних лиц на площадке.

## 3. Контроль требований охраны труда участниками и экспертами.  Механизм начисления штрафных баллов за нарушения требований охраны труда.

## 4. Вредные и опасные факторы во время выполнения конкурсных заданий и нахождения на территории проведения конкурса.

## 5.  Общие обязанности участника и экспертов по охране труда, общие правила поведения во время выполнения конкурсных заданий и на территории.

## 6. Основные требования санитарии и личной гигиены.

## 7. Средства индивидуальной и коллективной защиты, необходимость их использования.

## 8. Порядок действий при плохом самочувствии или получении травмы. Правила оказания первой помощи.

## 9. Действия при  возникновении  чрезвычайной  ситуации,  ознакомление  со  схемой эвакуации и пожарными выходами.

## Инструкция по охране труда для участников

## 1. Общие требования охраны труда

## 1.1. К самостоятельному выполнению конкурсных заданий в компетенции  «Обслуживание железнодорожного пути»  по стандартам «WorldSkills» допускаются участники не моложе 18 лет;

-  прошедшие инструктаж по охране труда (под роспись);

## - ознакомленные с правилами пожарной безопасности,

## - знающие и умеющие применять методы оказания первой помощи при несчастных случаях;

## - не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных заданий по состоянию здоровья.

## - умеющие использовать при выполнении конкурсных заданий  путевое оборудование в соответствии с руководством по эксплуатации.

## 1.2. В процессе выполнения конкурсных заданий и нахождения на территории и в помещениях места проведения конкурса, участник обязан четко соблюдать:

- требования данной инструкции по охране труда; Инструкции по охране труда для монтера пути ОАО «РЖД» (ИОТ РЖД–4100612–ЦП–035–2017), утверждённой распоряжением ОАО «РЖД» №5 от 09.01.2018г; Правил по охране труда, экологической, промышленной и пожарной безопасности при техническом обслуживании и ремонте объектов инфраструктуры путевого комплекса ОАО «РЖД», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 4 февраля 2014 г. № 255р.

## - безопасные методы и приемы выполнения работ;

## - использовать  только исправное  путевое оборудование, разрешенное к выполнению конкурсного задания;

## - соблюдать личную гигиену;

## - принимать пищу в строго отведенных местах.

## 1.3. Участник для выполнения конкурсного задания использует:

Наименование инструмента

Лом лапчатый

Ключ торцовый гаечный (шурупный)

Молоток костыльный

Штангельциркуль путевой

Метла

Скребок

Шаблон путевой ЦУП-3, Шаблон путевой ЦУП-1, шаблон КОР

Мел

Ключ путевой рожковый

Рулетка измерительная

Шаблон универсальный №00316

Мобильное рабочее место мастера (МРМ)

Шлифовальные станки, предназначенные для шлифовки остряков стрелочных переводов

Электрошлифовалки типа МРШ

Линейка измерительная металлическая

Емкость с анттисептиком

Бачок со смазкой

Бородок

Кисть

Домкрат

Дексель

Стяжной прибор

Красный щит

## 1.4. При выполнении конкурсного задания на участника могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

-движущийся подвижной состав;

-недостаточная освещенность рабочей зоны;

-повышенные уровни шума и вибрации на рабочем месте и при работе с механизированным инструментом;

-расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли;

повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

-повышенное значение напряжения электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

-пониженная или повышенная температура поверхностей оборудования, инвентаря, инструмента и металлических частей верхнего строения пути;

-работа машин, механизмов, оборудования с повышенными уровнями шума;

-пониженная или повышенная температура, влажность и подвижность воздуха рабочей зоны;

-физические при выполнении работ на железнодорожных путях во время движения поездов;

-химические факторы при работах с новыми деревянными шпалами, пропитанными масляными антисептиками, и в зонах, обработанных пестицидами.

-психологические (чрезмерное напряжение внимания, усиленная нагрузка на зрение, повышенная ответственность).

1.5. Применяемые во время выполнения конкурсного задания средства индивидуальной защиты:

## -  одежда и обувь конкурсанта должна быть выбрана по погоде, удобной для работы, застегнута на пуговицы и молнии;

## -  правильно  надеть  одежду:  застегнуть  обшлага  рукавов,  заправить  полы  одежды

## так, чтобы не было свисающих концов. Не закалывать одежду булавками, иголками, не

## держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы. Надеть сигнальные жилеты.

## 1.6. Знаки безопасности,  используемые на рабочем месте, для обозначения присутствующих опасностей:

## - F 04 Огнетушитель

## - E 22 Указатель выхода

## - E 23 Указатель запасного выхода

## - EC 01 Аптечка первой помощи

## - P 01 Запрещается курить

## 1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить о случившемся Экспертам.

## В помещении комнаты экспертов находится аптечка первой помощи, укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее необходимо использовать для оказания первой помощи, самопомощи в случаях получения травмы.

## В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об этом немедленно уведомляются Главный эксперт, Тим-лидер и Эксперт-компатриот. Главный эксперт принимает решение о назначении дополнительного времени для участия. В случае отстранения участника от дальнейшего участия в Чемпионате ввиду болезни или несчастного случая, он получит баллы за любую завершенную работу.

## Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в Форме регистрации несчастных случаев и в Форме регистрации перерывов в работе.

## 1.8. Участники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентом WorldSkills Russia.

## Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере баллов.

## 1.9. Всем участникам конкурса (конкурсантам, экспертам, менеджерам и др.) во время его проведения (а так же подготовки к его проведению и по завершению конкурса) запрещается находиться на территории любых объектов инфраструктурного комплекса ОАО «РЖД» и в частности на территории проведения «WorldSkills» в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

## 2. Требования охраны труда перед началом выполнения конкурсного задания

## Перед началом выполнения конкурсного задания участники должны выполнить следующее:

## 2.1. В день С-1, все участники должны ознакомиться с инструкцией по охране труда, с планами эвакуации при возникновении пожара, местами расположения санитарно-бытовых помещений, медицинских кабинетов, питьевой воды, подготовить рабочее место в соответствии с Техническим описанием компетенции.

## По окончании ознакомительного периода, участники подтверждают свое ознакомление со всеми процессами, подписав лист прохождения инструктажа по работе на оборудовании по форме, определенной Оргкомитетом.

## 2.2. Подготовить рабочее место:

## - разместить на рабочем месте материалы, оборудование и инструменты, которые участники должны иметь при себе в своем инструментальном ящике

## 2.3. Подготовить инструмент и оборудование разрешенное к самостоятельной работе:

| ## Наименование инструмента или оборудования | ## Правила подготовки к выполнению конкурсного задания |
| --- | --- |
| ## Персональный компьютер и офисная техника | ## -перед работой на компьютере нужно убедиться, что в зоне досягаемости отсутствуют оголенные провода и различные шнуры; ## -предметы на столе не должны мешать обзору, пользоваться мышкой и клавиатурой; ## -поверхность экрана должна быть абсолютно чистой; ## -перед началом работы необходимо убедиться, что никакие посторонние предметы не мешают работе системы охлаждения компьютера; ## -клавиатуру разместить на расстоянии 20-30 сантиметров от края стола; ## -стул установить таким образом, чтобы спина лишь немного упиралась в его спинку |
| ## Путевые приборы, оборудование и аксессуары (штангенциркуль путевой, шаблон путевой, измерительная рулетка, дефектоскоп ультразвуковой) | Проверить соответствие техническим условиям завода-изготовителя и эксплуатации в соответствии с требованиями эксплуатационной и ремонтной документации |
| ## Ручной путевой инструмент | ## - проверить надежность насадки, прочность рукоятки, состояние поверхности ударного инструмента, рожков костыльного лома и т.д.; ## - убедиться в отсутствии на поверхности инструмента зазубрин, трещин, выбоин, заусениц; ## - убедиться в отсутствии на поверхности деревянных рукояток сучьев, червоточин, заусенцев. ## - проверить губки путевого гаечного ключа (отогнутые губки не допускаются); ## - убедиться в отсутствии у торцевого ключа изношенных граней наконечника |
| ## Ручной механизированный инструмент (шлифовальные станки) | ## -проверить защитные кожуха абразивного круга шлифовальной машины на исправность и надежность закрепления; ## - электрифицированный инструмент не должен иметь повреждений кабеля, штепсельной вилки, изоляционных деталей корпуса, рукоятки, крышек щеткодержателей и защитных кожухов. |

## 2.4. В день проведения конкурса, изучить содержание и порядок проведения модулей конкурсного задания, а также безопасные  приемы  их  выполнения.  Проверить исправность инструмента и оборудования визуальным осмотром.

## -  одежда и обувь конкурсанта должна быть выбрана по погоде, удобной для работы, застегнута на пуговицы и молнии;

## -  правильно надеть одежду: застегнуть обшлага рукавов, заправить полы одежды так, чтобы не было свисающих концов. Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы. Надеть сигнальные жилеты.

## 2.5. Ежедневно, перед началом выполнения конкурсного задания, в процессе подготовки рабочего места:

## - осмотреть и привести в порядок рабочее место;

## - убедиться в достаточности освещенности;

## - проверить (визуально) исправность путевого инструмента и оборудования.

## 2.6. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее.

## 2.7. Участнику запрещается приступать к выполнению конкурсного задания при обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить Эксперту и до устранения неполадок к конкурсному заданию не приступать.

## 3.Требования охраны труда во время выполнения конкурсного задания

## 3.1. При выполнении конкурсных заданий участнику  необходимо  соблюдать требования безопасности при использовании инструмента и оборудования:

| ## Наименование инструмента/ оборудования | ## Требования безопасности |
| --- | --- |
| ## Персональный компьютер и офисная техника | ## -перед работой на компьютере нужно убедиться, что в зоне досягаемости отсутствуют оголенные провода и различные шнуры; ## -предметы на столе не должны мешать обзору, пользоваться мышкой и клавиатурой; ## -поверхность экрана должна быть абсолютно чистой; ## -перед началом работы необходимо убедиться, что никакие посторонние предметы не мешают работе системы охлаждения компьютера; ## -клавиатуру разместить на расстоянии 20-30 сантиметров от края стола; -стул установить таким образом, чтобы спина лишь немного упиралась в его спинку |
| ## Путевые приборы, оборудование и аксессуары (штангенциркуль путевой, шаблон путевой, измерительная рулетка, дефектоскоп ультразвуковой) | При эксплуатации приборов, оборудования и аксессуаров запрещается: - применять их не по назначению; - работать при неисправном их состоянии; - эксплуатировать при неисправных контрольно-измерительных приборах (манометры, индикаторы и т.п.); - оставлять без присмотра путевые приборы, оборудование и аксессуары. |
| ## Ручной путевой инструмент ## (вилы для щебня, лом лапчатый, лом остроконечный, лопата, ключ торцовый гаечный (шурупный), молоток костыльный, клещи шпальные, метла, скребок, ключ путевой рожковый) | ## - не использовать при нарушении насадки, прочности рукоятки, состояния поверхности ударного инструмента, рожков костыльного лома и т.д.; ## - заменить при появлении на поверхности инструмента зазубрин, трещин, выбоин, заусениц; |

## 3.2. При выполнении конкурсных заданий и уборке рабочих мест:

## -  необходимо быть внимательным,  не  отвлекаться  посторонними  разговорами  и делами, не отвлекать других участников;

## - соблюдать настоящую инструкцию;

## -  соблюдать правила эксплуатации оборудования и инструментов, не допускать падений;

## - поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте;

## - выполнять конкурсные задания только исправным инструментом;

## 3.3. При выполнении конкурсных заданий суммарное время непосредственной работы с персональным компьютером и другой оргтехникой в течение конкурсного дня должно быть не более 6 часов.

## Продолжительность непрерывной  работы  с персональным  компьютером и  другой оргтехникой без регламентированного перерыва не должна превышать 2-х  часов. Через каждый час работы следует делать регламентированный перерыв продолжительностью 15 мин.

## 3.4. Во избежание поражения током запрещается:

## -  прикасаться к задней панели персонального компьютера и другой оргтехники, монитора при включенном питании;

## -  допускать попадания влаги на поверхность монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств;

## - производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования;

- переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств при включенном питании;

## - загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними предметами;

## -  допускать попадание влаги на поверхность системного  блока  (процессора), монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и др. устройств;

## 3.5. При неисправности инструмента и оборудования  –  прекратить  выполнение конкурсного задания и сообщить об этом Эксперту, а в его отсутствие заместителю главного Эксперта.

## 4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

## 4.1. В случае возникновения у участника плохого самочувствия или получения травмы сообщить об этом эксперту.

## 4.2. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую очередь  сообщить  о  случившемся Экспертам,  которые  должны принять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 03 или 112, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

## 4.3. При возникновении пожара необходимо  немедленно  оповестить  Главного эксперта и экспертов, сообщить в пожарную охрану по телефону 01 или 112, указав точное место возникновения пожара.

## При последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями Главного эксперта или эксперта, заменяющего  его. Приложить усилия для исключения состояния страха и паники. При необходимости вывести людей из опасной зоны.

## При  обнаружении  очага  возгорания на  конкурсной площадке необходимо  любым возможным способом постараться загасить пламя в "зародыше" с обязательным соблюдением мер личной безопасности.

## При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать  –  бег только усилит интенсивность горения.

## В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в сторону эвакуационного выхода.

## В случае участия в тушении пожара участники и эксперты  должны  знать следующее:

## - при загорании электрооборудования применять только углекислотные иди порошковые огнетушители. При пользовании углекислотным огнетушителем не браться рукой за раструб огнетушителя;

## -  при тушении пламени кошмой пламя накрывать ею так, чтобы огонь не попал на человека, - тушащего пожар;

## - при тушении пламени песком совок, лопату не поднимать на уровень глаз во избежание попадания в них песка.

## 4.4. При обнаружении взрывного устройства или других посторонних подозрительных предметов следует изолировать доступ к ним окружающих и немедленно сообщить об этом  Экспертам  и  работникам  правоохранительных  органов.  Запрещается осуществлять какие-либо действия с обнаруженным устройством.

## При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и действовать по указанию экспертов, при необходимости эвакуации возьмите с собой документы и предметы первой необходимости, при передвижении соблюдайте осторожность, не трогайте  поврежденные конструкции, оголившиеся электрические провода. В разрушенном или поврежденном помещении не следует пользоваться открытым огнем (спичками, зажигалками и т.п.).

## 5.Требование охраны труда по окончании работ

## После окончания работ каждый участник обязан:

## 5.1. Привести в порядок рабочее место.

## 5.2. Инструмент убрать в специально предназначенное для хранений место.

## 5.3. Сообщить  эксперту о  выявленных  во  время  выполнения  конкурсных  заданий неполадках и неисправностях оборудования и инструмента, и других факторах, влияющих на безопасность выполнения конкурсного задания.

## Инструкция по охране труда для экспертов

## 1.Общие требования охраны труда

## 1.1. К работе в качестве эксперта Компетенции «Обслуживание железнодорожного пути» допускаются Эксперты, прошедшие обучение.

## 1.2. На Эксперта с особыми полномочиями возложена обязанность проводить инструктаж по охране труда и технике безопасности.

## 1.3. В процессе контроля выполнения конкурсных заданий и нахождения на конкурсной площадке Эксперт обязан четко соблюдать:

- требования данной инструкции по охране труда; Инструкции по охране труда для монтера пути ОАО «РЖД» (ИОТ РЖД–4100612–ЦП–035–2017), утверждённой распоряжением ОАО «РЖД» №5 от 09.01.2018г; Правил по охране труда, экологической, промышленной и пожарной безопасности при техническом обслуживании и ремонте объектов инфраструктуры путевого комплекса ОАО «РЖД», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 4 февраля 2014 г. № 255р.

## - правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения и планов эвакуации.

## - расписание и график проведения конкурсного задания, установленные режимы труда и отдыха.

## 1.4. При работе на персональном компьютере и копировально-множительной технике на Эксперта могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные производственные факторы:

## - электрический ток;

## -  статическое электричество, образующееся в результате трения движущейся бумаги с рабочими механизмами, а также при некачественном заземлении аппаратов;

## - шум, обусловленный конструкцией оргтехники;

## - химические вещества, выделяющиеся при работе оргтехники;

## - зрительное перенапряжение при работе с ПК.

## При наблюдении за выполнением  конкурсного  задания  участниками  на Эксперта могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные производственные факторы:

## Физические:

## - неблагоприятные погодные условия (дождь, снег, ветер и т.п.)

## - возможность падения (например, в результате поскальзывания, спотыкания);

## -  недостаточная освещенность рабочей зоны (например, при работе в неблагоприятных погодных условиях);

## Психологические:

## - чрезмерное напряжение внимания, усиленная нагрузка на зрение

## - ответственность при выполнении своих функций.

## 1.5. Знаки безопасности, используемые на рабочих местах участников, для обозначения присутствующих опасностей:

## - F 04 Огнетушитель

## - E 22 Указатель выхода

## - E 23 Указатель запасного выхода

## - EC 01 Аптечка первой помощи

## - P 01 Запрещается курить

## 1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить о случившемся Главному Эксперту.

## В помещении Экспертов Компетенции «Обслуживание железнодорожного пути» находится аптечка первой помощи, укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее необходимо использовать для оказания первой помощи, самопомощи в случаях получения травмы.

## В случае возникновения несчастного случая или болезни Эксперта, об этом немедленно уведомляется Главный эксперт.

## 1.7. Эксперты, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентом WorldSkills Russia, а при необходимости согласно действующему законодательству.

## 2.Требования охраны труда перед началом работы

## Перед началом работы Эксперты должны выполнить следующее:

## 2.1. В день С-1, Эксперт с особыми полномочиями, ответственный за охрану труда, обязан провести подробный инструктаж по «Программе инструктажа по охране труда и технике безопасности», ознакомить экспертов  и  участников  с  инструкцией  по  технике безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, с местами расположения санитарно-бытовых помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, проконтролировать подготовку рабочих мест участников в соответствии  с  Техническим описанием компетенции. Экспертная группа должна проверить исправность путевого оборудования.

## 2.2. Ежедневно, перед началом выполнения конкурсного задания участниками конкурса, Эксперт с особыми полномочиями проводит инструктаж  по  охране  труда.

## Эксперты контролируют процесс подготовки рабочего места участниками.

## 2.3. Ежедневно, перед началом работ на конкурсной площадке и в помещении экспертов необходимо:

## - осмотреть рабочие места экспертов и участников;

## -привести в порядок рабочее место эксперта;

## -проверить соответствие материалов, оборудования и инструментов тулбокса с инфраструктурным листом;

## - проверить одежду (а так же сигнальные жилеты) и обувь участников.

## 2.4. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее.

## 3.Требования охраны труда во время работы

## 3.1. Изображение на  экранах  видеомониторов  должно  быть  стабильным,  ясным и предельно четким, не иметь мерцаний символов и фона, на экранах не должно  быть бликов и отражений светильников, окон и окружающих предметов.

## 3.2. Суммарное время непосредственной работы с персональным компьютером и другой оргтехникой в течение конкурсного дня должно быть не более 6 часов.

## Продолжительность непрерывной  работы  с персональным  компьютером и  другой оргтехникой без регламентированного перерыва не должна превышать 2-х  часов. Через каждый час работы следует делать регламентированный перерыв продолжительностью 15 мин.

## 3.3. Во избежание поражения током запрещается:

## -  прикасаться к задней панели персонального компьютера и другой оргтехники, монитора при включенном питании;

## -  допускать попадания влаги на поверхность монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств;

## - производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования;

## - переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств при включенном питании;

## - загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними предметами;

## -  допускать попадание влаги на поверхность системного  блока  (процессора), монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и др. устройств;

## 3.4. При выполнении модулей конкурсного задания участниками, Эксперту необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами без необходимости, не отвлекать других Экспертов и участников.

## 3.5. Эксперту во время работы с оргтехникой:

## - обращать внимание на символы, высвечивающиеся на панели оборудования, не игнорировать их;

## - не снимать крышки и панели, жестко закрепленные на устройстве. В некоторых компонентах устройств используется высокое напряжение или лазерное излучение, что может привести к поражению электрическим током или вызвать слепоту;

## - не производить включение/выключение аппаратов мокрыми руками;

## - не ставить на устройство емкости с водой, не класть металлические предметы;

## -  не эксплуатировать аппарат, если он перегрелся, стал дымиться, появился посторонний запах или звук;

## - не эксплуатировать аппарат, если его уронили или корпус был поврежден;

## - вынимать застрявшие листы можно только после отключения устройства из сети;

## - запрещается перемещать аппараты включенными в сеть;

## - все работы по замене картриджей, бумаги можно производить только после отключения аппарата от сети;

## 3.6. Включение и выключение персонального компьютера  и  оргтехники  должно проводиться в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации.

## 3.7. Запрещается:

## - устанавливать неизвестные системы паролирования и самостоятельно проводить переформатирование диска;

## - иметь при себе любые средства связи;

## -  пользоваться любой документацией кроме предусмотренной конкурсным заданием.

## 3.8. При неисправности оборудования  –  прекратить  работу  и  сообщить  об  этом Техническому эксперту, а в его отсутствие заместителю главного Эксперта.

## 3.9. При нахождении на конкурсной площадке Эксперту:

## -  передвигаться по конкурсной площадке не спеша, не делая резких движений, смотря под ноги.

## 4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

## 4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, запаха гари, задымления и т.д.), Эксперту следует немедленно отключить источник электропитания и принять меры к устранению неисправностей, а так же сообщить о случившемся Техническому Эксперту. Выполнение конкурсного  задания  продолжать только после устранения возникшей неисправности.

## 4.2. В случае возникновения  зрительного дискомфорта и других неблагоприятных субъективных ощущений, следует ограничить время работы с персональным компьютером и другой оргтехникой,  провести  коррекцию  длительности  перерывов  для отдыха или провести смену деятельности на другую, не связанную с использованием персонального компьютера и другой оргтехники.

## 4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить Главному Эксперту, при необходимости обратиться к врачу.

## 4.4. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить Главного эксперта. При последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями

## Главного эксперта или должностного лица, заменяющего его. Приложить усилия для исключения состояния страха и паники.

## При  обнаружении  очага  возгорания на  конкурсной площадке необходимо  любым возможным способом постараться загасить пламя в "зародыше" с  обязательным соблюдением мер личной безопасности.

## При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать  –  бег  только усилит интенсивность горения.

## В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится пламя.

## Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в сторону эвакуационного выхода.

## 4.5. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не подходить близко к нему, предупредить о возможной опасности находящихся поблизости ответственных лиц.

## При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и действовать по указанию должностных лиц, при необходимости эвакуации, эвакуировать участников и других экспертов и конкурсной площадки, взять с собой документы и предметы первой необходимости, при передвижении соблюдать осторожность, не трогать поврежденные  конструкции, оголившиеся электрические провода. В разрушенном или поврежденном помещении не следует пользоваться открытым огнем (спичками, зажигалками и т.п.).

## 5.Требование охраны труда по окончании выполнения конкурсного задания

## После окончания конкурсного дня Эксперт обязан:

## 5.1. Отключить электрические приборы и оборудование от источника питания.

## 5.2. Привести в порядок рабочее место Эксперта и проверить рабочие места участников.

## 5.3. Сообщить Техническому эксперту о выявленных во время выполнения конкурсных заданий неполадках и неисправностях оборудования, и других факторах, влияющих на безопасность труда.