КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«ГЕОПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионал»

2024 г.
Конкурсное задание разработано экспертным сообществом и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях по профессиональному мастерству.

- Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ	4

1.1. Общие требования о сведениях компетенции	4

1.2. Перечень профессиональных задач специалиста по компетенции «Геопространственные технологии»	4

1.3. Требование к схеме оценке	10

1.4. Спецификация оценки компетенции	10

1.5. Конкурсное задание	11

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания	11

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания	11

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ	22

2.1. Личный инструмент конкурсанта	24

2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке	26

3. ПРИЛОЖЕНИЯ	27

- ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

1.	ОК – описание компетенции.

2.	ТК – требования компетенции.

3.	КЗ – конкурсное задание.

4.	ПО – программное обеспечение.

5.	ГЭ – главный эксперт.

6.	ТАП – технический администратор площадки.

7.	ПК – персональный компьютер.

8.	ПЗ – план застройки.

9.	ИЛ – инфраструктурный лист.

10.	ПМ – программа мероприятий.

11.	ПВО – планово-высотное обоснование.

12.	RTK – Real Time Kinematic (кинематика в реальном времени).

13.	ПДБС – постоянно действующие базовые станции.

14.	WGS84 – World Geodetic System 1984.

15.	СК-95 – Единая государственная система геодезических координат 1995 года.

16.	СПК – специальные правила компетенции.

17.	ЦСО – цифровая система оценивания.

18.	ЦПЧ – цифровая платформа чемпионата.

19.	FTP-сервер – протокол File Transfer Protocol, предназначенный для обмена файлами через Интернет или локальную компьютерную сеть.

20.	ТИМ КРЕДО ТОПОГРАФИЯ – Технологии Информационного Моделирования КРЕДО.

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

1.1. Общие требования о сведениях компетенции

Требования компетенции «Геопространственные технологии» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.

Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

1.2. Перечень профессиональных задач специалиста по компетенции «Геопространственные технологии»

Таблица №1

Перечень профессиональных задач специалиста

| № п/п | Раздел | Важность в % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация работы и техника безопасности | 8 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Правила по технике безопасности при ведении полевых и камеральных топографо-геодезических работ; - Рациональность распределения инструментов и приборов на рабочем месте; - Стандартные проблемы, возникающие при выполнении топографо-геодезических работ; - Основные этапы проведения геодезических работ; - Факторы, влияющие на результативность геодезических работ; - Требования о защите окружающей среды. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Соблюдать требования охраны труда, пожарной и технической безопасности; - Выполнять топографо-геодезические работы безопасными способами; - Соблюдать требования отраслевых стандартов проведения топографо-геодезических работ; - Применение современных методов и средств выполнения топографо-геодезических работ; - Планировать полевые и камеральные работы; - Осуществлять приемку, хранение материалов и документации по результатам выполненных работ. |  |
| 2 | Организационно-распорядительная и графическая документация | 10 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Правила работы с документами по вопросам проведения геодезических работ; - Нормы оформления результатов топографо-геодезических работ; - Принципы составления картографического материала; - Отраслевую нормативную базу; - Стандарты делопроизводства; - Основы трудового законодательства. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Составлять карты и прочие графические материалы; - Подготавливать отчетную документацию; - Соблюдать требования нормативной и нормативно-технической документации в области геопространственных технологий; - Систематизировать данные, необходимые для составления отчетов о выполненных топографо-геодезических работах; - Подготавливать графические материалы для оформления отводов земельных площадок под строительство зданий, каналов, дорог и других объектов; - Осуществлять самостоятельный контроль результатов полевых топографо-геодезических работ в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. |  |
| 3 | Менеджмент и коммуникации | 5 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Нормы поведения в обществе; - Принципы коммуникации и эффективного межличностного общения; - Приемы и методы делового общения, ведения переговоров с интересующей стороной; - Методы организации передислокации работников и геодезического оборудования в районе работ; - Принципы контроля предоставленной информации от интересующей стороны для эффективного распределения обязанностей при топографо-геодезических работах; - Правила словесного и внутреннего поведения в различных ситуациях. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Разрешать нештатные ситуации в ходе выполнения топографо-геодезических работ; - Критически осмысливать поступающую информацию; - Определять в работе задачи, сроки и последовательность их выполнения исходя из должности, опыта работы, знаний и умений; - Профессионально формулировать сложившуюся проблему при выполнении топографо-геодезических работ; - Разрабатывать технологии проектирования и изготовления планов и карт, методов их использования; - Устанавливать деловой контакт, обмен информацией с руководством, заказчиком и органами экспертизы. |  |
| 4 | Технология выполнения геодезических работ в сферах профессиональной деятельности | 26 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Основы геодезии и картографии; - Методы геодезических исследований; - Инженерную геодезию; - Геодезические знаки; - Средства автоматизации топографо-геодезических работ; - Методы съемок местности; - Особенности работы в гражданском и промышленном строительстве; - Особенности работы при строительстве тоннелей и других подземных коммуникаций; - Особенности работы в дорожном строительстве; - Особенности работы при строительстве линейных сооружений; - Особенности работы в горной промышленности; - Особенности работы при строительстве гидротехнических сооружений; - Особенности работы в земельном кадастре; - Особенности работы при постоянном и периодическом мониторинге деформаций зданий и сооружений на этапах их строительства и последующей эксплуатации. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Выполнять геодезические работы, обеспечивающие точный перенос различных объектов в натуру; - Выполнять различные виды съемок и расчетов, связанных с составлением планов и карт местности; - Разрабатывать и применять новейшие методы выполнения геодезических работ; - Выполнять маркшейдерские работы (вычисления по созданию опорной сети, съемок и объемов горных выработок, камеральной обработки материалов съемок, составлять чертежи и другую графическую документацию); - Осуществлять геодезический контроль промышленных, жилых, гидротехнических сооружений в процессе строительства и эксплуатации. |  |
| 5 | Оборудование и инструменты | 14 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Устройство и принципы работы различного геодезического оборудования; - Правила обращения с геодезическим оборудованием и аксессуарами; - Принципы выполнения поверок и юстировок геодезического оборудования, а также сроки и условия их проведения; - Особенности использования геодезического оборудования в различных природно-климатических условиях; - Технические особенности применения геодезического оборудования в различных сферах профессиональной деятельности; - Методы сбора геопространственных данных различным геодезическим оборудованием. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Выполнять поверки и юстировки геодезических приборов; - Выполнять топографо-геодезические работы с использованием различного геодезического оборудования; - Решать различные прикладные геодезические задачи на объектах с максимальным использованием возможностей современного геодезического оборудования; - Подключать спутниковое оборудование к локальной базовой станции или к ПДБС для работы в режиме RTK. |  |
| 6 | Офисное, полевое и специализированное ПО | 37 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Методику подготовки исходных данных; - Методику осуществления камеральной обработки полевых материалов в офисном программном обеспечении; - Методику создания чертежей, топографических планов и карт в офисном программном обеспечении; - Методику контроля при камеральной обработке результатов полевых геодезических работ; - Возможности использования цифровых карт и планов при проектировании различных объектов в офисном программном обеспечении; - Методику получения навигационного, кодового и фиксированного решений в полевом ПО спутникового оборудования. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Работать с цифровыми картографическими материалами; - Проводить подготовку исходных геодезических данных в офисном программном обеспечении; - Осуществлять камеральную обработку полевых материалов в офисном и полевом программном обеспечении; - Производить импорт и экспорт различных геодезических данных, в том числе используя облачные сервисы; - Работать с библиотеками кодов в офисном и полевом программном обеспечении; - Оптимизировать процесс камеральной обработки результатов измерений ввиду использования функционала полевого программного обеспечения; - Выполнять проектирование различных объектов в офисном программном обеспечении; - Проводить сравнительный анализ проектных и фактических данных с формированием отчетной документации при помощи офисного и полевого программного обеспечения; - Выполнять расчеты и формировать выходные документы в офисном программном обеспечении; - Оформлять чертежи, топографические планы и карты в офисном программном обеспечении; - Работать в инженерных прикладных программах полевого ПО в различных сферах деятельности; - Выполнять процедуру локализации системы координат в полевом программном обеспечении современных контроллеров и планшетов. |  |

1.3. Требование к схеме оценке

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице №2.

Таблица №2

Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки

| Критерий/Модуль |  |  |  |  |  | Итого баллов за раздел ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |  | A | Б | В | Г |  |
|  | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 |
|  | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 10 |
|  | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
|  | 4 | 8 | 9 | 5 | 4 | 26 |
|  | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 14 |
|  | 6 | 11 | 12 | 10 | 4 | 37 |
| Итого баллов за критерий/модуль |  | 32 | 33 | 22 | 13 | 100 |

1.4. Спецификация оценки компетенции

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице №3:

Таблица №3

Оценка конкурсного задания

| Критерий |  | Методика проверки навыков в критерии |
| --- | --- | --- |
| А | Инспектирование фасада здания | В данном критерии оцениваются навыки измерения фактической поверхности фасада здания и сравнение полученный в результате съёмки объекта механическим тахеометром с проектной моделью |
| Б | Роботизированные технологии | В данном критерии оцениваются навыки выполнения топографической съемки участка согласно нормативной документации; навыки выполнение разбивочных работ роботизированным тахеометром; навыки вычисления объема склада сыпучего материала в инженерном программном обеспечении тахеометра; навыки обращения с роботизированным тахеометром и аксессуарами |
| В | Геодезические спутниковые технологии | В данном критерии оцениваются навыки выполнения разбивочных работ с помощью спутникового оборудования; навыки локализации системы координат и навыки выполнения прикладных геодезических задач в инженерном программном обеспечении полевого контроллера |
| Г | Полевое наземное лазерное сканирование | В данном критерии оцениваются навыки сбора данных с использованием наземного лазерного сканера; навыки работы с облаками точек в настольном программном обеспечении; навыки построения твердотельных поверхностей по облакам точек и двухмерных обмерных чертежей |

1.5. Конкурсное задание

Общая продолжительность Конкурсного задания: 15 ч.

Количество конкурсных дней: 3 дня.

Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по каждому из разделов требований компетенции.

Оценка знаний участника должна проводиться через практическое выполнение Конкурсного задания.

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания

Конкурсное задание состоит из 4 модулей, включает обязательную к выполнению часть (инвариант) – 2 модуля, и вариативную часть – 2 модуля. Общее количество баллов конкурсного задания составляет 100.

Ссылка на ЯндексДиск https://disk.yandex.ru/d/NZoVE4Q9nigNpA

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания

Модуль А: Инспектирование фасада здания (инвариант)

Время на выполнение модуля 4 часа

Задание 1. Полевые геодезические работы

- Получить USB-накопитель от Главного эксперта для импорта каталога координат в формате .*txt для ориентирования инструмента.

- Произвести рекогносцировку объекта инспектирования с целью выбора места установки станции.

- Импортировать каталог опорных пунктов с USB-накопителя в проект «FASAD_Фамилия конкурсанта» в новый рабочий проект.

- Установить станцию любым методом.

- Выполнить съёмку фасада здания в безотражательном режиме.

- Экспортировать рабочий проект «FASAD_Фамилия конкурсанта» на USB-накопитель в форматах .*txt

- Сдать электронный тахеометр и аксессуары Техническому эксперту.

- Сдать Конкурсное задание и USB-накопитель Главному эксперту.

СТОП

Задание 2. Инспектирование поверхности

- Получить USB-накопитель от Главного эксперта.

- Запустить симулятор полевого ПО.

- Создать рабочий проект «INSPECT_Фамилия конкурсанта» во внутренней памяти симулятора.

- Скопировать текстовый файл «FASAD_Фамилия конкурсанта» с USB-накопителя в соответствующую папку внутренней памяти симулятора.

- Импортировать текстовый файл в рабочий проект «INSPECT_Фамилия конкурсанта», выбрав пробел в настройках в качестве разделителя.

- С рабочего стола ПК скопировать файл проектной модели фасада здания в формате .*dxf в соответствующую папку внутренней памяти симулятора.

- В свойствах рабочего проекта «INSPECT_Фамилия конкурсанта» задать файлу «Fasad_dxf» состояние «Видимый» для отображения в проекте в 3D

- Используя одну из инженерных прикладных программ симулятора, задать в качестве проектной поверхности для инспектирования фасада здания загруженную модель в формате *.dxf.

- В строке «Объекты для импорта» выбрать точки, так как проектная модель фасада представляет из себя отрисованный фасад здания по отснятым точкам

- В качестве фактической поверхности фасада здания выбрать набор измерений, полученный в результате съёмки объекта механическим тахеометром в безотражательном режиме.

- Создать шаблон карты цветовых отклонений для сравнения фактических результатов измерений с проектными данными.

- Выполнить инспектирование поверхности фасада на предмет выявления проблемных зон.

- Подготовить следующие отчёты/выводы по результатам анализа сравнения.

- Выключить ПК.

- Сдать Конкурсное задание и USB-накопитель Главному эксперту.

СТОП

Модуль Б: Роботизированные технологии (инвариант)

Время на выполнение модуля 6 часов

Задание 1. Разбивка ТИМ-модели

- Получить USB-накопитель от Главного эксперта (ГЭ) с файлом в формате *.ifc и каталогом опорных пунктов в формате *.txt для дальнейшего выноса проектной ТИМ-модели здания гражданского назначения в натуру.

- Создать рабочий проект «TIM_Фамилия конкурсанта» в полевом ПО тахеометра.

- Импортировать каталог опорных пунктов в созданный рабочий проект.

- Выполнить ориентирование роботизированного тахеометра одним из существующих методов.

- Добавить связанные файлы «TIM_Фамилия конкурсанта».

- Перейти в съемку, выделить нужную стену (Приложения 1 и 2).

Приложение 1

Приложение 2

- Произвести импорт геометрии стены в проект (Приложение 3).

Приложение 3

- Перейти в настройки и отключить отображение линий (Приложения 4 и 5).

Приложение 4

Приложение 5

- Выполнить разбивку точек, соответствующих расположению внешней площади импортированной стены по плановым координатам на заранее обозначенном участке (Приложения 6 и 7).

Приложение 6

Приложение 7

- Разбивочным точкам присвоить идентификаторы с префиксами «RT».

- Слежение за вехой с закреплённым на ней отражателем выполнять роботизированным тахеометром в режиме трекинга.

- Все точки закрепить на местности (деревянными кольями, забитыми на половину их длины/ арматурой).

- Контроль качества при выносе плановых координат разбивочных точек составляет 5 мм.

- Повторить операции с последующими стенами (Приложения 2, 3, 4, 6, 7).

- Обозначить все вынесенные точки последовательно по внешнему контуру сигнальной лентой.

- Общее количество вынесенных точек должно составлять 32 штуки.

- Создать таблицу сравнения результатов разбивки с проектными данными под названием «TIM_Eksport_Фамилия конкурсанта».

- В качестве разделителя использовать табулятор.

- Сформировать таблицу сравнения.

- Экспортировать рабочий проект «TIM_Фамилия конкурсанта» в «родном» формате и созданную таблицу сравнения результатов разбивки в формате *.txt на USB-накопитель.

- Сдать комплект роботизированного тахеометра и аксессуары ТАП.

- Сдать Конкурсное задание (КЗ) и USB-накопитель ГЭ.

СТОП

Задание 2. Вычисление объёма

- Создать в полевом ПО инструмента рабочий проект «Sklad_Фамилия конкурсанта».

- Выполнить ориентирование роботизированного тахеометра.

- Отсканировать объект (склад сыпучего материала) с 3-х станций установки прибора.

- Изменить идентификатор пикетажа при сканировании объекта на «SК1».

- Задать имя новой триангуляционной поверхности «Kucha_Фамилия конкурсанта».

- Вычислить объём склада щебня одним из существующих методов.

- Экспортировать рабочий проект «Sklad_Фамилия конкурсанта» на USB-накопитель.

Задание 3. Топографическая съёмка участка местности

- Создать в полевом ПО контроллера рабочий проект под названием «Topo_Фамилия конкурсанта».

- Импортировать список кодов «IRPO_CREDO» в рабочий проект полевого контроллера с USB-накопителя.

- Выполнить топосъёмку с одной станции установки прибора.

- В строке «Имя точки» изменить идентификатор пикетажа на «TО1» для точечных объектов, «LО1» - для линейных и «PО1» - для площадных.

- Экспортировать проект рабочий проект «Topo_Фамилия конкурсанта» на USB-накопитель.

- Сдать роботизированный тахеометр, полевой контроллер и аксессуары Техническому эксперту.

- Сдать Конкурсное задание и USB-накопитель Главному эксперту.

СТОП

Задание 4. Оформление цифрового топографического плана

- Импортировать проект топосъёмки в настольное ПО ТИМ КРЕДО ТОПОГРАФИЯ.

- Назначить проекту следующие свойства:

- масштаб съёмки 1:500;

- точность плановых измерений – «Теодолитный ход и микротриангуляция (3.0')»; по высоте - Триг. нив. CD.

- Выполнить уравнивание измерений.

- Сформировать ведомости, сохранить их на рабочем столе в папке «Модуль B» и один раз вывести на печать:

- каталог пунктов ПВО;

- оценки точности положения пунктов;

- Выполнить экспорт проекта в План генеральный. Задать имя проекта «План».

- Набору проектов присвоить имя «Topoplan_Фамилия конкурсанта».

- Выполнить построение поверхности на объекте (создать новую группу треугольников).

- На топоплане не должны присутствовать избыточные данные (например, рёбра триангуляции, связи тахеометрии и т.п.).

- Сформировать планшет:

- использовать шаблон М 500_1;

- заполнить все переменные поля планшета.

- Сохранить чертёж в формате .*PDF и проект «План» в формате .*OBX на рабочем столе компьютера в папке «Модуль B».

- Закрыть настольное ПО ТИМ КРЕДО ТОПОГРАФИЯ.

СТОП

Модуль В: Геодезические спутниковые технологии (вариатив)

Время на выполнение модуля 2 часа

- Создать в полевом ПО контроллера рабочий проект «SK_Фамилия конкурсанта».

- Импортировать каталог координат «SK_Фамилия конкурсанта», предоставленный Главным экспертом, для процедуры локализации (не менее 4 точек) с USB-накопителя в созданный проект.

- Создать в полевом ПО контроллера рабочий проект под названием «Local_Фамилия конкурсанта» без выбора системы координат.

- Установить RTK-соединение с локальной базовой станцией или сервисом (ПДБС).

- Выполнить измерения точек в режиме RTK, предназначенных для процедуры локализации.

- Произвести локализацию конкурсной площадки методом «2 шага».

- Создать новую проекцию на основе существующей поперечной проекции Меркатора, используя параметры равноугольной поперечно-цилиндрической проекции Гаусса-Крюгера.

- Задать начало осевого меридиана N-ой зоны проекции Гаусса-Крюгера.

- Задать имя новой проекции «GK_Фамилия конкурсанта».

- Использовать геодезическую систему высот.

- Настроить параметры преобразования координат из системы WGS-84 в СК-95 согласно ГОСТ 32453-2017, используя эллипсоид Крассовского.

- Задать имя новой системы координат «SK_Фамилия конкурсанта».

- Сделать скриншот результатов трансформации по 4 или более точкам.

- Распределить остаточные ошибки мультиквадратическим методом.

- Импортировать каталог координат «Razbivka_Фамилия конкурсанта», предоставленный Главным экспертом, для выноса границ участка в натуру с USB-накопителя в проект «Local_Фамилия конкурсанта».

- Разбивочным точкам присвоить идентификаторы проектных точек, загруженных с USB-накопителя, добавив префиксы «RAZB».

- Используя возможность автовыбора ближайшей точки для разбивки, вынести в натуру все точки методом перпендикуляров и закрепить их на местности (деревянными кольями, забитыми на половину их длины; дюбелями; арматурой; с помощью маркеров и т.д.).

- Ориентирование и визуализацию работы при разбивке осуществлять одним из существующих методов с активированной функцией «Увеличение интенсивности звука при приближении к точке».

- Контроль качества при выносе плановых координат всех разбивочных точек составляет 2 см.

- После выноса в натуру границ участка создать в полевом ПО контроллера замкнутый объект, соединив все точки линиями в хронологическом порядке. Выбранный стиль и цвет линии не имеют значения.

- Определить площадь и периметр замкнутой фигуры. Сделать скриншот с вычисленными значениями.

- Используя возможности инженерного ПО контроллера, разделить получившийся земельный участок на два новых участка.

- В качестве метода разделения участка использовать параллельную линию, разделяющую фигуру на две области в процентном соотношении.

- Вычислить площади получившихся участков, разделив фигуру относительно линии «RAZB2-RAZB3» в процентном соотношении 75% площади справа от линии.

- Сделать скриншот схемы разделённой фигуры.

- Сделать скриншот результатов разделения фигуры с вычисленными значениями площадей получившихся участков в м².

- Вынести в натуру методом перпендикуляров две точки, разделяющие участки, присвоив им идентификаторы «UО1» и «UО2» соответственно.

- Закрепить их на местности (деревянными кольями, забитыми на половину их длины; дюбелями; арматурой; с помощью маркеров и т.д.).

- Экспортировать проект «Local_Фамилия конкурсанта» на USB-накопитель.

- Сдать комплект GNSS-оборудования и аксессуары Техническому эксперту.

- Сдать Конкурсное задание и USB-накопитель Главному эксперту.

СТОП

Модуль Г: Полевое наземное лазерное сканирование (вариатив)

Время на выполнение модуля 3 часа

- На планшете создать рабочий проект/проекты «IRPO_Фамилия конкурсанта_порядковый № проекта».

- Установить плотность сканирования в соответствии со сложностью инфраструктуры помещения/конкурсной площадки.

- Выполнить сканирование помещения/конкурсной площадки с нескольких станций установки сканера, чтобы было минимальное количество слепых зон.

- Создать проект «F_Фамилия конкурсанта» в настольном ПО.

- Импортировать рабочий проект «F_Фамилия конкурсанта» со сканера и планшета/смартфона, подключенных к ПК.

- Сдать наземный лазерный сканер и аксессуары Техническому администратору площадки.

СТОП

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ

Пакет конкурсной и технической документации для проведения Чемпионатов подготавливается Главным экспертом на основе типовых документации и согласовывается с Менеджером компетенции/заместителями по направлениям не позднее чем за 1 месяц до начала Чемпионата.

В пакет документации который необходимо согласовать с Менеджером компетенции/заместителями по направлениям на форуме входят:

-	КЗ, разработанное Главным экспертом на основе типового КЗ;

-	ИЛ, разработанный Главным экспертом на основе типового КЗ;

-	ПЗ конкурсной площадки в Субъекте проведения Чемпионата;

-	Схема оценки, разработанная на основе матрицы пересчета требований компетенции в критерии оценки;

-	ПМ, разработанный Главным экспертом на основе КЗ;

-	Топографический план в формате «.OBX» и в формате «.PDF» (актуально только для основной возрастной группы – 16-22 года).

Также необходимо наличие следующих документов:

-	ОК актуальная версия, размещённая на Яндекс.Диске;

-	Инструкция по Охране труда и технике безопасности.

ОК не подлежит изменениям и адаптации к определенным региональным чемпионатам.

При оценке и присуждении баллов судейская оценка должна проходить до оценки по измеримым параметрам.

Фото-видеосъемка на конкурсных площадках и рабочих мест до начала Чемпионата запрещена.

Конкурсантам предоставляется 1 час на ознакомление с рабочим местом и оборудованием.

Для продвижения компетенции и поддержки ценностей и принципов Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы» Главный эксперт (или лицо, назначенное ГЭ) должен вести медиа и информационное сопровождение Чемпионата в группе компетенции https://vk.com/r60gst

Главный эксперт или лицо, назначенное им, могут выводить на печать ведомости из ЦСО в формате А4 (двусторонняя печать, две страницы на листе).

Объяснения вычета баллов (полный вычет баллов по модулям):

-	За пользование функцией «лазерный целеуказатель» на электронных тахеометрах во всех модулях КЗ за исключением задания по вычислению объема.

-	За использование безотражательного режима на электронных тахеометрах во всех модулях КЗ за исключением задания по периодическому деформационному мониторингу.

-	За перебивание кольев во всех модулях КЗ (кол вбивается один раз).

-	За выполнение разбивочных работ на «глаз» (без тахеометра) во всех модулях КЗ.

-	За съемку и разбивку без использования уровня на вехе (медленное качание вехи с призмой вперед/назад/лево/право).

-	За съемку отсутствующих на конкурсной площадке объектов при выполнении топографической съемки с использованием классификаторов «CREDO».

-	За создание/использование несуществующих типов кодов классификаторов «КРЕДО».

-	За использование мобильного телефона, гарнитуры и всех типов наушников во время выполнения конкурсного задания.

-	За использование функции «Компенсация угла наклона вехи» при работе со спутниковым оборудованием (если это не предусмотрено КЗ).

-	За небрежное отношение, повлекшее за собой механические повреждения/потерю оборудования и аксессуаров по вине конкурсантов.

-	За форматирование внутренней/системной памяти, удаления рабочих проектов из полевого ПО инструментов во всех модулях КЗ.

-	За изменения/удаление региональных настроек полевого ПО инструментов во всех модулях КЗ.

-	За удаленное выключение локальной базовой станции в процессе или после выполнения КЗ модуля по работе с со спутниковым оборудованием.

-	За излишние файлы/проекты и скриншоты, которые не требовалось экспортировать или сохранять согласно КЗ.

-	За сидение и лежание на земле/асфальте/снегу и т.п.

-	За перебежки по конкурсной площадке.

-	За оставление оборудования и аксессуаров без присмотра на расстоянии более 5 метров.

-	За оставление вехи с закрепленном на ней отражателем, воткнутой в землю/снег и в лежачем положении на кейсе/земле/снегу.

-	За перенос инструмента в руке вне кейса или на штативе.

-	За нарушение требований охраны труда и техники безопасности.

При проведении Отборочного этапа на право участия в Финале чемпионата «Профессионалы» и на Финале чемпионата «Профессионалы» ГЭ вправе вынести на голосование вопрос об отстранении Конкурсанта от выполнения Конкурсного задания в случае несоответствии его внешнего вида деятельности, которую он выполняет и погодным условиям (запрещено выполнять конкурсное задание в одежде не по сезону, открытой обуви, шортах, майках с открытыми плечами, во избежание травм), до момента исправления этой ситуации без компенсации времени.

2.1. Личный инструмент конкурсанта

-	Головной убор (не должен закрывать уши).

-	Жилет сигнальный светоотражающий.

-	Маркер строительный. Используется для указания фактического значения плановых координат и высотных отметок разбивочных точек на местности на деревянных кольях, арматуре и т.п.

-	ГКИНП-02-033-82. Инструкция по топографической съёмке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500.

-	ГКИНП 03-010-02 Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов (Если в Конкурсное задание включен Модуль Д).

-	Micro-SIM карта (3FF) с положительным балансом, с подключенной услугой получения и передачи пакетных данных по GPRS-каналу и переходник с Micro-SIM на Mini-SIM карту (2FF) (Если в КЗ включен Модуль В; не актуально при работе в режиме радио RTK).

Конкурсанты могут привести с собой следующие инструменты:

- Роботизированный тахеометр – Точность (СКО) измерения угла одним приемом 5". Дальность измеряемых расстояний без отражателя 0.3 – 800 м, на отражающую плёнку, 1.3 – 500 м, по одной призме, 1.3 – 6000, м. Точность измерения расстояний по одной призме ± (1.0 мм + 2 ppm), без отражателя ± (2.0 мм + 2 ppm). Наличие функции сканирования. Створоуказатель. Целеуказатель. Защита от внешних факторов (пыли, воды) IP65. Рабочая температура 20+50 °С. Карты памяти USB Flash. Беспроводный модуль Bluetooth.

- Инженерный тахеометр – Точность (СКО) измерения угла одним приемом 5". Дальность измеряемых расстояний без отражателя 0.3 – 1000 м, на отражающую плёнку, 1.3 – 500 м, по одной призме, 1.3 – 6000 м. Точность измерения расстояний по одной призме ± (1.5 + 2x10-6 х D), на отражающую пленку ± (2 + 2x10-6 х D), без отражателя ± (2 + 2x10-6 х D). Створоуказатель. Защита от внешних факторов (пыли, воды) IP65. Рабочая температура 20+50 °С. Карты памяти USB Flash.

- Комплект GNNS аппаратуры.

2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке

Запрещено использование различных средств подвижной радиотелефонной связи – мобильные телефоны, планшеты и умные часы, если в них используется SIM-карта и они могут дублировать функции телефона, например, принимать звонки. Также запрещено использовать позиции, которые не прописаны в инфраструктурном листе и Конкурсном задании п. 2.1.

Конкурсанты могут использовать оборудование и аксессуары, привезённые с собой на чемпионат. Производитель и модификация оборудования и аксессуаров, которые Конкурсанты хотят использовать на чемпионате, должны быть согласованы с Менеджером компетенции не менее, чем за 1 месяц до чемпионата официальным письмом на электронную почту. Жеребьёвка собственного оборудования и аксессуаров Конкурсантов в случае получения положительного ответа по согласованию не производится.

3. Приложения

Приложение №1 Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания

Приложение №2 Матрица конкурсного задания

Приложение №3 Инструкция по охране труда и технике безопасности

Приложение №4 Архив классификатора кодов ПО КРЕДО