КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

ДЛЯ ВУЗОВСКОГО ЧЕМПИОНАТА

ЧЕМПИОНАТНОГО ЦИКЛА 2022г

КОМПЕТЕНЦИИ

«ЦИФРОВОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ»

ДЛЯ ОСНОВНОЙ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ

17-35 лет

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1.	Форма участия в конкурсе:	2

2.	Общее время на выполнение задания:	2

3.	Задание для конкурса	2

4.	Модули задания и необходимое время	3

5.	Критерии оценки.	5

6.	Приложения к заданию.	6

- Форма участия в конкурсе: Индивидуальный конкурс.

- Общее время на выполнение задания: 15 ч.

- Задание для конкурса

Содержанием конкурсного задания являются работы, выполняемые с использованием цифровых технологий при анализе условий, составлении заданий и эффективному применению автоматизированной техники в растениеводстве. Конкурс включает в себя модули в процессе выполнения которых производятся: сборка и устранение неисправностей БАС, получение, обработка и анализ данных, полученных с помощью беспилотного летательного аппарата, получение, обработка и анализ данных на интернет-платформах, анализ данных и создание предписаний по данным NDVI на платформе 1С Предприятие, передача данных на техническое средство, удаленная диагностика трактора.

Конкурсное задание имеет пять модулей, не зависящих друг от друга, которые, в свою очередь разделены на конкретные задания.

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. Оценка производится как в отношении работы на модулях, так и в отношении процесса выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой участник может быть отстранен от конкурса.

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий могут быть изменены членами жюри.

Конкурсное задание должно выполняться по модульно.

- Модули задания и необходимое время

Таблица 1.

| Наименование модуля |  | Соревновательный день (С1, С2, С3) | Время на задание |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Подготовка беспилотного летательного аппарата к выполнению аэрофотосъемки | C1-C3 | 3 часа |
| B | Обработка и анализ данных, полученных с помощью беспилотного летательного аппарата | C1-C3 | 3 часа |
| C | Получение, обработка и анализ данных на интернет-платформах | C1-C3 | 3 часа |
| D | Оперативное планирование работ, план-фактный анализ выполнения работ | C1-C3 | 3 часа |
| E | Подготовка агрегата к выполнению работ по защите растений | C1-C3 | 3 часа |

Модуль A: Подготовка беспилотного летательного аппарата к выполнению аэрофотосъемки.

- Конкурсанту необходимо организовать стартовую площадку для беспилотного воздушного судна (БАС). Подготовить БАС к полету: произвести сборку комплекса и пусковой установки, с соблюдением последовательности сборки, проверить состояние парашюта, произвести его укладку и установку в парашютный отсек БАС, согласно инструкции завода-изготовителя. Запустить наземную станцию управления (НСУ), установить связь с комплексом и построить полетное задание, согласно техническому описанию. Провести предстартовую подготовку, при необходимости задать дополнительные параметры полета. Установить БАС на пусковую установку и получить разрешение на полет. Произвести разборку БАС и привести в транспортировочное состояние. Убрать рабочее место. Работа с БАС и НСУ осуществляется согласно инструкции по эксплуатации завода-изготовителя. Соблюдать технику безопасности при работе с БАС и ПК. В процессе подготовки и работы БАС необходимо выявить и устранить неисправности комплекса. О проделанной работе составить отчет.

Модуль B: Обработка и анализ данных, полученных с помощью беспилотного летательного аппарата

-	Конкурсанту необходимо обработать исходные данные в фотограмметрическом программном обеспечении. Загрузить материалы с флеш накопителя в ПО и в результате обработки снимков видимого спектра и мультиспектральных получить ортофотопланы, а также произвести анализ ЦММ. Используя актуальный ортофотоплан произвести построение карты предписаний для дифференцированного внесения удобрения. Используя полученные данные в ходе обработки снимков видимого спектра произвести расчет водотоков и построение карты уклонов для планирования мелиорации.  Комплексная работа по получению конечного результата осуществляется в программах Agisoft Metashape и ГИС Sputnik Agro. О проделанной работе составить отчет.

Модуль C: Получение, обработка и анализ данных на интернет-платформах

- Конкурсанту необходимо запустить программы для фиксации карты поля и околков. Загрузить полученный файл поля из программы на интернет-платформу. Ввести агрономические данные, проанализировать агрономические данные, а также метеоданные и отразить в отчете. Создать карту предписания для внесения удобрений данного поля. В процессе выполнения задания заполнить отчет, дать рекомендации краткосрочные и долгосрочные в электронном виде. Отчет и полученные данные выгрузить в созданную папку на рабочем столе. Соблюдать последовательность выполнения задания, соблюдать технику безопасности при работе на ПК.

Модуль D: Оперативное планирование работ, план-фактный анализ выполнения работ.

- Конкурсант необходимо запустить интернет-платформу. Создать папку на рабочем столе под своей фамилией для дальнейшего сбора отчетов по заданию. Сформировать групповую карту покрытия за определенный период для актуальных полей и культур. Обработать снимки и проверить правила формирования зон с близкой вегетацией. Сформировать карты-предписания по внесению удобрений на актуальном поле. Отправить предписание на технику для организации и агрегата. Организовать удаленное отслеживание деятельности оператора в реальном времени. Сформировать сводный отчет о проделанных работах с соблюдением технологий. Рационально использовать инструкции при выполнении задания. Соблюдать последовательность выполнения задания, соблюдать технику безопасности при работе на ПК.

Модуль E: Подготовка агрегата к выполнению работ по защите растений.

-	Конкурсанту необходимо запустить интернет-платформу. Произвести считывание информации об обработанной площади, расходе топлива и удобрений. Произвести мониторинг технического состояния агрегата. При диагностике состояния агрегата использовать диагностические коды неисправностей. Считать актуальную информацию с дисплея. Провести регулировку навесного оборудования. Проверить параметры установки спутниковой антенны на тракторе. Сформировать отчет о выполненной работе, занести в дефектную ведомость информацию о проведенных операциях.   Рационально использовать инструкции при выполнении задания. Соблюдать последовательность выполнения задания, соблюдать технику безопасности при работе на ПК.

- Критерии оценки.

Таблица 2.

| Критерий |  | Баллы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Судейские аспекты | Объективная оценка | Общая оценка |
| A | Подготовка беспилотного летательного аппарата к выполнению аэрофотосъемки. |  | 20 | 20 |
| B | Обработка и анализ данных, полученных с помощью беспилотного летательного аппарата. |  | 20 | 20 |
| C | Получение, обработка и анализ данных на интернет-платформах |  | 20 | 20 |
| D | Оперативное планирование работ, план-фактный анализ выполнения работ. |  | 27 | 27 |
| E | Подготовка агрегата к выполнению работ по защите растений. |  | 13 | 13 |
| Итого |  |  | 100 | 100 |

6.	Приложения к заданию.

Для выполнения заданий конкурсант может использовать на рабочих местах следующие документы:

Модуль A

- Текст конкурсного задания по модулю A

- Руководство по эксплуатации комплекса для аэрофотосъемки

- Руководство пользователя программного обеспечения "Geoscan Planner"

- Инструкция по охране труда при работе на ПК

Модуль B

- Текст конкурсного задания по модулю B

- Руководство пользователя программного обеспечения "Спутник Агро"

- Руководство пользователя программного обеспечения "Agisoft Metashape Professional"

- Инструкция по охране труда при работе на ПК

Модуль C

- Текст конкурсного задания по модулю C

- Методические рекомендации по работе в программе «Google Earth»

- Инструкция по работе на интернет платформе «OneSoil»

- Шаблон карты-предписания

- Инструкция по охране труда при работе на ПК

Модуль D

- Текст конкурсного задания по модулю D

- Инструкция по работе в системе AG-DATA INTEGRATOR

- Руководство по эксплуатации трактора

- Шаблон карты-предписания

- Инструкция по охране труда при работе на ПК

- Инструкция по технике безопасности при проведении технического обслуживания трактора и навесного оборудования

Модуль E

- Текст конкурсного задания по модулю E

- Инструкция по работе в системе AG-DATA INTEGRATOR

- Руководство по эксплуатации трактора

- Руководство по эксплуатации разбрасывателя сухих удобрений

- Шаблон карты-предписания

- Инструкция по охране труда при работе на ПК

- Инструкция по технике безопасности при проведении технического обслуживания трактора и навесного оборудования

Данные документы предоставляются в день – C-1