ТИПОВОЕ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Вузовского чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

чемпионатного цикла 2022

компетенции

«Управление локомотивом»

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1.	Форма участия в конкурсе:	2

2.	Общее время на выполнение задания:	2

3.	Задание для конкурса	2

4.	Модули задания и необходимое время	2

5.	Критерии оценки.	17

6.	Приложения к заданию.	17

- Форма участия в конкурсе: Индивидуальный конкурс

- Общее время на выполнение задания: 4 ч.

- Задание для конкурса

Содержанием конкурсного задания являются практические работы: по решению «кейсов», приемке и эксплуатации механического оборудования подвижного состава, управление грузовым и пассажирским поездами на тренажерных комплексах, приемка и эксплуатация тормозного оборудования подвижного состава, а также задание по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим. Участники получают исходные данные для выполнения конкурсного задания, которое  имеет несколько самостоятельных модулей выполняемых последовательно.

Конкурс, включает в себя практические задания: решение «кейса» по различным ситуационным задачам, связанным с работой машиниста локомотива, ведение грузового и пассажирского поездов по участку железной дороги, приемку колесной пары локомотива, приемку и эксплуатацию тормозного оборудования подвижного состава на стенде, демонстрацию навыков по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему при помощи робота-тренажера.

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в отношении процесса выполнения работ. Если участник конкурса не выполняет требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой участник может быть отстранен от конкурса.

Конкурсное задание должно выполняться модулями в зависимости от результатов жеребьевки.  Оценка выполнения конкурсного задания также происходит от модуля к модулю.

- Модули задания и необходимое время

Таблица 1.

| Наименование модуля |  | Соревновательный день | Время на задание |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Кейс по решению ситуационных задач | С1 | 0,5 |
| B | Ведение грузового поезда (на тренажерном комплексе) | С1 | 1 |
| C | Ведение пассажирского поезда (на тренажерном комплексе) | С1 | 1 |
| D | Приёмка и эксплуатация тормозного оборудования | С1 | 0,5 |
| E | Приемка и эксплуатация подвижного состава | С1 | 0,5 |
| F | Охрана труда | С1 | 0,5 |

Модуль A Кейс по решению ситуационных задач

Участник должен найти правильное решение, согласно действующих инструкций на приведенные ситуационные задачи.

Участнику выдается кейс с набором ситуационных задач

Участнику необходимо ознакомится с бланком задания, оценить поставленные перед ним ситуационные задачи.

- Описать в развернутой форме ответ на ситуационные задачи.

- По окончанию работ, сдать работу для оценки экспертам

Выполнение модуля начинается согласно SMP плана. Участник знакомится с заданием и по готовности начинает его выполнять. После окончания выполнения модуля участник должен понять руку и сообщить о завершении экспертам.

Ситуационная задача № 1

При следовании по участку с грузовым поездом вы выявили падение давление в ТМ в связи с саморасцепом поезда, ваши действия:

Ситуационная задача № 2

При следовании с  электропоездом вы получили сообщение о проезде людей на внешних частях поезда, ваши действия:

.

Ситуационная задача № 3

При следовании с  электропоездом вы получили сообщение о проезде людей на крыше поезда, ваши действия:

Ситуационная задача № 4

При проведении опробования тормозов в пути следования, вы не получили должного тормозного эффекта, ваши действия:

Ситуационная задача № 5

При следовании по участку вы выявили сход подвижного состава, ваши действия:

Ситуационная задача № 6

При следовании по перегону вы выявили пожар в составе поезда, ваши действия:

Ситуационная задача № 7

При следовании по перегону вы выявили пожар в локомотиве, ваши действия:

Ситуационная задача № 8

При следовании по перегону вы выявили пожар в электропоезде, ваши действия:

Ситуационная задача № 9

При подходе к железнодорожной станции (искусственному сооружению), перед которыми установлено УКСПС, произошло переключение входного (проходного) светофора с разрешающего на запрещающее показание, предупредительного светофора на более запрещающее показание, включение заградительного светофора, или при получении информации о срабатывании УКСПС от речевого информатора, ДСП (ДНЦ) по поездной радиосвязи. Что обязаны сделать машинист и помощник машиниста:

Ситуационная задача № 10

Вы - работник локомотивной бригады пассажирского или грузового поезда, вынужденно остановившегося на перегоне по причине схода с рельсов ,столкновения, развалившегося груза и т.п. Ваша задача - написать недостающие размеры ограждения на рисунке А и Б на перегоне помощником машиниста и проводником последнего вагона так, как прописано в п.48 приложения 7 ПТЭ ( рисунок 110 и 111 ).

Модуль «B»  Ведение грузового поезда (на тренажерном комплексе)

Участник должен выполнить:

Ознакомиться с профилем участка, по которому необходимо провести поезд, с массой поезда, количеством вагонов, расписанием движения при его наличии, ознакомиться с поездными документами

В 1. Привести локомотив в рабочее состояние

Участнику при выполнении задания необходимо:

выполнить операции по приведению локомотива в рабочее состояние (электровоза, тепловоза)

В 2. Выполнить сокращенное опробование тормозов, проверить справку об обеспечении поезда тормозами

Участнику при выполнении задания необходимо:

- проверить справку об обеспечении поезда тормозами, найти допущенную ошибку

- проверить плотность ТМ (записать результат проверки плотности на обратной стороне справки)

- выполнить сокращенное опробование тормозов согласно требованиям правил технического обслуживания тормозного оборудования и управления, тормозами железнодорожного подвижного состава утверждённых приказом Минтранса России от 03.06.2014г. №151

- подавать установленные звуковые сигналы

В 3. Регламент переговоров

Участнику при выполнении задания необходимо:

- перед отправлением выполнить регламент «Минута готовности»

- проверить целостность ТМ

- выполнить регламент переговоров при вынужденной остановке на перегоне

В 4. Ведение поезда и соблюдение правил технической эксплуатации

Участнику при выполнении задания необходимо:

- Провести заданный поезд без нарушений с соблюдением правил технической эксплуатации и других нормативных документов

- Уложиться в отведенное время выполнения задания

В 5. Управление локомотивом

Участнику при выполнении задания необходимо:

- В пути следования не допускать режимы работы локомотива вызывающие повреждение его силового оборудования

В 6. Управление тормозами поезда

Участнику при выполнении задания необходимо:

- Управлять тормозами поезда согласно требований правил технического обслуживания тормозного оборудования и управления, тормозами железнодорожного подвижного состава утверждённых приказом Минтранса России от 03.06.2014г. №151

В 7. Проверка действия тормозов в пути следования

Участнику при выполнении задания необходимо:

- Выполнять проверку действия тормозов в пути следования со скорости 40-60км/ч и руководствуясь требованиями правил технического обслуживания тормозного оборудования и управления, тормозами железнодорожного подвижного состава утверждённых приказом Минтранса России от 03.06.2014г. №151.

В 8. Эксплуатация приборов безопасности

Участнику при выполнении задания необходимо:

  - Эксплуатировать приборы безопасности согласно распоряжению ОАО «РЖД» от 4 февраля 2019 г. N183р «Об утверждении инструкции по эксплуатации локомотивных устройств безопасности»

В 9. Действия в нештатных ситуациях

Участнику при выполнении задания необходимо:

- В пути следования отработать действия в нестандартных ситуация согласно нормативным документам.

Модуль «С»  Ведение пассажирского поезда (на тренажерном комплексе)

Участник должен выполнить:

Ознакомиться с профилем участка, по которому необходимо провести поезд, с массой поезда, количеством вагонов, расписанием движения при его наличии, ознакомиться с поездными документами

C 1. Привести локомотив в рабочее состояние

Участнику при выполнении задания необходимо:

- выполнить операции по приведению локомотива в рабочее состояние (электровоза, тепловоза)

C 2. Выполнить сокращенное опробование тормозов, проверить справку об обеспечении поезда тормозами

Участнику при выполнении задания необходимо:

- проверить справку об обеспечении поезда тормозами, найти допущенную ошибку

- проверить плотность ТМ (записать результат проверки плотности на обратной стороне справки)

- выполнить сокращенное опробование тормозов согласно требованиям правил технического обслуживания тормозного оборудования и управления, тормозами железнодорожного подвижного состава утверждённых приказом Минтранса России от 03.06.2014г. №151

- подавать установленные звуковые сигналы

C 3. Регламент переговоров

Участнику при выполнении задания необходимо:

- перед отправлением выполнить регламент «Минута готовности»

- проверить целостность ТМ

- выполнить регламент переговоров при вынужденной остановке на перегоне

C 4. Ведение поезда и соблюдение правил технической эксплуатации

Участнику при выполнении задания необходимо:

- Провести заданный поезд без нарушений с соблюдением правил технической эксплуатации и других нормативных документов

- Уложиться в отведенное время выполнения задания

C 5. Управление локомотивом

Участнику при выполнении задания необходимо:

- В пути следования не допускать режимы работы локомотива вызывающие повреждение его силового оборудования

C 6. Управление тормозами поезда

Участнику при выполнении задания необходимо:

- Управлять тормозами поезда согласно требований правил технического обслуживания тормозного оборудования и управления, тормозами железнодорожного подвижного состава утверждённых приказом Минтранса России от 03.06.2014г. №151

C 7. Проверка действия тормозов в пути следования

Участнику при выполнении задания необходимо:

- Выполнять проверку действия тормозов в пути следования со скорости 40-60км/ч и руководствуясь требованиями правил технического обслуживания тормозного оборудования и управления, тормозами железнодорожного подвижного состава утверждённых приказом Минтранса России от 03.06.2014г. №151.

C 8. Эксплуатация приборов безопасности

Участнику при выполнении задания необходимо:

  - Эксплуатировать приборы безопасности согласно распоряжению ОАО «РЖД» от 4 февраля 2019 г. N183р «Об утверждении инструкции по эксплуатации локомотивных устройств безопасности»

C 9. Действия в нештатных ситуациях

Участнику при выполнении задания необходимо:

- В пути следования отработать действия в нестандартных ситуация согласно нормативным документам.

Модуль «D» Приёмка и эксплуатация тормозного оборудования

Участник должен выполнить:

D1. Проверки тормозного оборудования

Участнику при выполнении задания необходимо:

- Выполнить проверку тормозного оборудования согласно требованиям правил технического обслуживания тормозного оборудования и управления, тормозами железнодорожного подвижного состава утверждённых приказом Минтранса России от 03.06.2014г. №151.

- Заполнить акт проверки тормозного оборудования

| Название проверки | Фактическое значение | Допустимая норма |
| --- | --- | --- |
| Проверка плотности тормозной сети |  |  |
| Проверка плотность питательной сети |  |  |
| Проверка времени ликвидации сверхзарядного давления краном машиниста |  |  |
| Проверка плотности уравнительного резервуара крана машиниста |  |  |
| Проверка работы вспомогательного тормоза на максимальное давление в тормозных цилиндрах |  |  |
| Проверка темпа экстренной разрядки через кран машиниста |  |  |
| Проверка отсутствия недопустимого снижения давления в тормозных цилиндрах |  |  |
| Проверка проходимости воздуха через блокировочное устройство |  |  |
| Провекра проходимости воздуха через кран машиниста |  |  |
| Провекра работы крана машиниста в III положении, при искусственно созданной утечке из ТМ через отверстие 5мм |  |  |
| Проверка работы крана машиниста в поездном положении, при искусственно созданной утечке из ТМ через отверстие 5мм |  |  |
| Проверка работы воздухораспределителей при ступени торможения |  |  |
| Проверка работы датчика контроля состояния тормозной магистрали |  |  |

Модуль «E» Приемка и эксплуатация подвижного состава

Участнику при выполнении задания необходимо:

- выполнить комплекс контрольных операций для определения технического состояния колесной пары, который включает в себя визуальный контроль, измерение размеров обнаруженных дефектов согласно инструкции по осмотру, освидетельствованию, ремонту и формированию колесных пар локомотивов и моторвагонного подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм  ОАО «РЖД» 2631р от 22.12.2016

- заполнить акт проверки колесной пары.

| Неисправности колесной пары | Фактическое значение | Браковочная норма | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

Модуль «F» Охрана труда

F 1. Оказание первой доврачебной помощи

Участнику при выполнении задания необходимо:

Продемонстрировать приемы первой помощи используя робот-тренажер по ситуационной задаче согласно распоряжению ОАО РЖД 1824р от 21.08.2019:

- при поражении током

- при закрытом переломе нижней конечности

- при артериальном кровотечении

- Критерии оценки.

Таблица 2.

| Критерий |  | Баллы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Судейские аспекты | Объективные аспекты | Всего |
| A | Кейс по решению ситуационных задач | 0 | 13 | 13 |
| B | Ведение грузового поезда (на тренажерном комплексе) | 0 | 26 | 26 |
| C | Ведение пассажирского поезда (на тренажерном комплексе) | 0 | 26 | 26 |
| D | Приёмка и эксплуатация тормозного оборудования | 0 | 18 | 18 |
| E | Приемка и эксплуатация подвижного состава | 0 | 10 | 10 |
| F | Охрана труда | 0 | 7 | 7 |
| Всего |  | 0 | 100 | 100 |