КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«Управление моторвагонным подвижным составом»

Регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»

______________________

регион проведения

2025 г.

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом                                   и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях                                     по профессиональному мастерству.

- Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ	4

1.1. Общие сведения о требованиях компетенции	4

1.2. Перечень профессиональных задач специалиста по компетенции «Управление МВПС»	4

1.3. Требования к схеме оценки	4

1.4. Спецификация оценки компетенции	10

1.5. Конкурсное задание	11

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания	11

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания (инвариант/вариатив)	11

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ	21

2.1. Личный инструмент конкурсанта	21

2.2.Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке	21

3. ПРИЛОЖЕНИЯ	21

- ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт

- ПС – Профессиональный стандарт

- КЗ – Конкурсное задание

- ИЛ – Инфраструктурный лист

- ДСП – Дежурная по станции

- ДНЦ – Поездной диспетчер

- Журнал формы №ТУ-152 - Журнал технического состояния моторвагонногоподвижного состава

- Журнал форма №ТУ-137 - Книга замечаний машинистов

- ОАО «РЖД» - Открытое акционерное общество «Российские железные дороги

- МВПС – Моторвагонный подвижной состав

- ПТ - Автоматический тормоз

- ПТЭ - Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации утверждены приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250

- РКМ – Ручка кран машиниста

- ТЧ – Моторвагонное депо

- ТЧМ – Машинист

- ТМ – Тормозная магистраль

- ЭДТ - Электродинамический тормоз

- ЭПТ - электропневматический тормоз

1.ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯКОМПЕТЕНЦИИ

1.1. Общие сведения о требованиях компетенции

Требования компетенции «Управление моторвагонным подвижным составом» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.

Требования компетенцииявляются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих                      и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков                   и трудовых функцийосуществляется посредством оценки выполнения практической работы.

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами                и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

1.2. Перечень профессиональных задач специалиста по компетенции «Управление моторвагонным подвижным составом»

Перечень видов профессиональной деятельности, умений, знаний                 и профессиональных трудовых функций специалиста базируется                                 на требованиях современного рынка труда к данному специалисту

Таблица 1

Перечень профессиональных задач специалиста

| № п/п | Раздел | Важность в % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Документация, организация работы и безопасность | 18,7 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - основы законодательства РФ, трудового кодекса РФ - кодекс деловой этики предприятия или организации - должностные инструкции - правила трудового распорядка - корпоративный стандарт - правила технической эксплуатации железных дорог (согласно выполняемой работе) - требования охраны труда и пожарной безопасности в объеме, необходимом для выполнения работ по управлению подвижным составом, ведению поезда. - нормативно-технические и руководящие документы по приемке (сдаче), экипировке, подготовке к работе МВПС соответствующего типа, а также по устранению неисправностей на подвижном составе соответствующего типа или составе вагонов, возникших в пути следования - схемы железнодорожных путей обслуживаемых станций (участков) - профиль железнодорожного пути обслуживаемого(ых) участка(ов) - расположение сигналов, сигнальных знаков и указателей на обслуживаемом(ых) участке(ах) - правила пользования тормозными башмаками - техническо-распорядительные акты обслуживаемых железнодорожных станций, участков - правила применения средств индивидуальной защиты - электротехнику в части управления подвижным составом и ведения поезда - график движения поездов |  |
|  | Специалист должен уметь: - применять нормативно-техническую документацию для подготовки и выполнения различных операций - применять режимные карты при ведении поезда - делать соответствующие записи в журналах и книгах при эксплуатации подвижного состава - регистрировать проведенные инструктажи в соответствующих журналах - рассчитывать и пересчитывать требуемое и фактическое тормозное нажатие - рассчитывать и пересчитывать необходимое количество тормозных башмаков и ручных тормозов для закрепления подвижного состава от ухода - пользоваться эталонными значениями в таблицах нормативно-технической документации - определять скорость следования при отказе или отключении части тормозов подвижного состава - производить записи в журналы установленной формы о выявленных и устраненных неисправностях на подвижном составе соответствующего типа или составе вагонов, возникших в пути следования организовать эвакуацию |  |
| 2 | Устранение неисправностей на моторвагонном подвижном составе, возникших в пути следования | 15,2 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - нормативно-технические и руководящие документы по порядку действий в нештатных ситуациях - инструкции и нормативные документы о порядке эксплуатации подвижного состава в нестандартных ситуациях - как применять аварийные или резервные схемы при эксплуатации подвижного состава |  |
|  | Специалист должен уметь: - применять оперативные меры при возникновении нестандартной ситуации - применять экстренное торможение для остановки поезда в любых экстренных ситуациях, если того требует поездная обстановка - довести поезд при возникшей неисправности на подвижном составе применяя аварийные схемы - оказывать помощь остановившемуся подвижному составу имея на это соответствующий приказ - закреплять подвижной состав от самопроизвольного ухода - подавать установленные сигналы в зависимости от нештатной ситуации - ограждать опасное место или место препятствия - определять скорость следования при отказе или отключении части тормозов подвижного состава - определять скорость следования при неисправности. |  |
| 3 | Коммуникация | 5,8 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - грамотную устную и письменную речь - технические термины и условные обозначения - как работает радиостанция и ее настройки - порядок работы с клиентами и пассажирами - порядок взаимодействия с работниками, производящими ремонт подвижного состава - как работают системы связи и порядок их пользования |  |
|  | Специалист должен уметь: - вести переговоры по радиосвязи - вежливо обращаться к пассажирам - доносить информацию в стрессовой ситуации - способность общаться с пассажирами в нестандартных ситуациях, контролировать действия толпы - проводить инструктажи по охране труда - владеть техническим языком |  |
| 4 | Управление моторвагонным подвижным составом | 18 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - как применять режимные карты при ведении поезда - как выявлять различными способами техническое состояние подвижного состава - как ориентироваться в поездной обстановке - режимы экономного расходования тягово-энергетических ресурсов |  |
|  | Специалист должен уметь: - управлять тягой подвижного состава при минимальном расходе тягово-энергетических ресурсов - расчетливо управлять тормозами подвижного состава - контролировать работу помощника машиниста с обучением его рациональным приемам и методам выполнения технического обслуживания МВПС - применять оптимальные методы ремонта и аварийные схемы при эксплуатации подвижного состава - проверять качество выполненных работ, в том числе по устранению неисправностей на подвижном составе |  |
| 5 | Техническое обслуживание при приемке (сдаче), экипировке, в пути следования моторвагонного подвижного состава, подготовка его к работе | 24 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - устройство, технические характеристики, порядок эксплуатации и содержания подвижного состава соответствующего типа - порядок содержания подвижного состава соответствующего типа и ухода за ним в процессе эксплуатации - устройство тормозов и технологию управления ими - правила сцепки и расцепки подвижного состава |  |
|  | Специалист должен уметь: - выполнять маневровые работы на деповских и станционных железнодорожных путях с установленной скоростью в соответствии с установленным перечнем работ - профессионально управлять подвижным составом при ведении поезда - контролировать техническое состояние подвижного состава и параметры работы в пути следования - контролировать параметры работы в пути следования по контрольно-измерительным приборам - проверять состояние подвижного состава на стоянках - визуально определять техническое состояние подвижного состава |  |
| 6 | Инфраструктура и взаимодействие с пассажирами | 4 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - порядок работы и эксплуатации устройств автоматики и связи - требования, предъявляемые к перевозке маломобильных пассажиров - осуществлять приемку МВПС |  |
|  | Специалист должен уметь: - визуально определять состояние пути, устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ), связи, контактной сети. - осматривать объекты инфраструктуры в аварийных ситуациях - осматривать встречные поезда и другой подвижной состав |  |
| 7 | Инструмент и средства индивидуальной защиты | 7,3 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - нормы обеспечения подвижного состава инструментом и средствами индивидуальной защиты - порядок получения, сдачи и хранения инструмента - порядок получения, сдачи и хранения средств индивидуальной защиты - порядок проверки и осмотра контрольно-измерительных приборов и средств индивидуальной защиты - как определять различными способами пригодность инструмента и средств индивидуальной защиты к работе |  |
|  | Специалист должен уметь: - принимать инструмент и оборудование согласно описи - подготавливать инструмент и средства индивидуальной защиты к осмотру и проверке действия - пользоваться всем инструментом и средствами индивидуальной защиты находящимся на подвижном составе - с помощью инструмента определять и устранять неисправности - определять техническое состояние подвижного состава по показаниям контрольно-измерительных приборов |  |
| 8 | Программное обеспечение, устройства и программирование | 7 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - устройство ЭВМ его основные компоненты и возможности на начальном уровне - алгоритм работы электронных терминалов и систем автоматизированного учета и обработки документов - устройство и алгоритм работы всех систем и устройств безопасности, установленных на подвижном составе - как использовать съемные носители информации при эксплуатации подвижного состава - порядок работы с системами автоведения поездов - алгоритм и порядок работы с микропроцессорными системами управления на подвижном составе - алгоритм и порядок работы с системами дистанционного управления подвижным составом |  |
|  | Специалист должен уметь: - обращаться со съемными носителями информации - устанавливать и извлекать съемные носители информации из приборов и устройств согласно руководству по эксплуатации - использовать и проверять носимые элементы устройств и систем безопасности - включать, выключать и эксплуатировать устройства и системы безопасности согласно руководству по эксплуатации - вносить и своевременно изменять достоверную информацию при настройке и эксплуатации устройств и систем безопасности - определять визуально, внезапно возникшие неисправности в работе устройств и систем безопасности, а также принимать меры к их устранению - пользоваться электронными терминалами самообслуживания - пользоваться электронными картами - вносить достоверную информацию в автоматизированные система учета и обработки документов - пользоваться ЭВМ на начальном уровне - включать и эксплуатировать системы автоведения поездов - эксплуатировать системы дистанционного управления подвижным составом -пользоваться и эксплуатировать микропроцессорные системы управления подвижным составом, а также системами самодиагностики |  |

1.3. Требования к схеме оценки

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать                   в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице 2.

Таблица 2

Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки

| Критерий/ Модуль |  |  |  |  |  |  |  | Итого баллов за раздел ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |  | A | Б | В | Г | Д | Е |  |
|  | 1 | 15 | 2 | - | - | - | 1,7 | 18,7 |
|  | 2 | - | 4 | 2 | - | 5 | 4,2 | 15,2 |
|  | 3 | - | 4 | - | - | - | 1,8 | 5,8 |
|  | 4 | - | 18 | - | - | - | - | 18 |
|  | 5 | - | - | 4 | 20 | - | - | 24 |
|  | 6 | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
|  | 7 | - | - | - | - | 5 | 2,3 | 7,3 |
|  | 8 | - | 3 | 4 | - | - | - | 7 |
| Итого баллов за критерий/модуль |  | 15 | 35 | 10 | 20 | 10 | 10 | 100 |

1.4. Спецификация оценки компетенции

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице 3.

Таблица 3

Оценка конкурсного задания

| Критерий |  | Методика проверки навыков в критерии |
| --- | --- | --- |
| А | Кейс на проверку знаний нормативной документации | В данном критерии оценивается знания нормативных и правовых федеральных и региональных актов и актов установленных ОАО «РЖД» |
| Б | Управление МВПС и ведение поездной документации (на тренажерном комплексе) | В данном критерии оценивается навык ведения пригородного поезда (на тренажерном комплексе) с выполнением всего перечня технологических операций по подготовке к поездке, ведение МВПС по участку, соблюдение всех требований норм и правил. С заполнением по итогам поездки журнала формы ТУ-152 и маршрут машиниста формы ТУ-3ВЦУ |
| В | Устранение неисправностей на МВПС | В данном критерии оценивается навык выявления и устранения неисправностей возникающих в процессе эксплуатации МВПС в пути следования |
| Г | Приёмка и эксплуатация тормозного оборудования МВПС | В данном критерии оценивается навык выполнения технологических операций при приемке тормозного оборудования, а также выполнения технологии полного опробования тормозов в МВПС |
| Д | Приемка и эксплуатация механического оборудования МВПС | В данном критерии оценивается навык выполнения работ по приемке и осмотру механической части МВПС, согласно действующей нормативной документации. |
| Е | Охрана труда, электробезопасность, пожарная безопасность | В данном критерии оценивается навык соблюдения правил нахождения на железнодорожных путях, порядок приемки средств индивидуальной защиты от поражения электрическим током, порядок проверки и использования средств пожаротушения |

1.5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Общая продолжительность Конкурсного задания: 8 часов

Количество конкурсных дней: 3 дня

Вне зависимости от количества модулей, КЗ включает оценку по каждому из разделов требований компетенции.

Оценка знаний конкурсанта проводится через практическое выполнение Конкурсного задания. В дополнение могут учитываться требования работодателей для проверки теоретических знаний / оценки квалификации.

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания

Конкурсное задание состоит из шести модулей, включает обязательную к выполнению часть (инвариант) – три модуля, и вариативную часть – три модуля. Общее количество баллов конкурсного задания составляет 100.

.

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания

Модуль А. Кейс на проверку знаний нормативной документации (инвариант)

Время на выполнение модуля: 1 час

Задания:

Конкурсант должен выбрать правильные вариант из представленных вопросов.

Конкурсанту выдается случайный набор вопросов в количестве 30 штук.

Конкурсанту необходимо ознакомится с вопросами и вариантами ответов. Произвести выбор правильного ответа (по мнению Конкурсанта).

Выполнение модуля начинается согласно плана. Конкурсант знакомится                    с заданием и по готовности начинает его выполнять. После окончания выполнения модуля Конкурсант должен поднять руку и сообщить                                   о завершении экспертам.

Пример:

Вопрос № 1

С какой скоростью необходимо вести поезд за 400 метров до светофора                         с запрещающим показанием?

Варианты ответов:

- не более 20 км/ч;

- не более 30 км/ч;

- не более 15 км/ч.

Вопрос №2

С кем должен согласовывать свои действия машинист вспомогательного локомотива по прибытии к месту оказания помощи?

Варианты ответов:

- с машинистом остановившегося поезда;

- с поездным диспетчером;

- с дежурным по станции.

Аспекты для вариантов ответов

Кейс состоит из 200 вопросов, где каждому Конкурсанту случайным образом выдается 30 вопросов.

1) не более 20 км/ч, ответ верный;

2) не более 30 км/ч, ответ неверный;

3) не более 15 км/ч, ответ неверный.

При наличии выбора правильного ответа, засчитывается ответ как 1 балл

ИТОГО: 30 аспектов

Модуль Б. Управление МВПС и ведение поездной документации                         (на тренажерном комплексе (инвариант)

Время на выполнение модуля: 2 часа

Задания:

Конкурсант должен ознакомиться с журналом форма №ТУ-152, актом технического состояния МВПС, расписанием движения, поездными документами и провести МВПС по участку с выполнением требований всех действующих нормативных документов, по окончании поездки заполнить маршрут машиниста формы ТУ-3ВЦУ.

Конкурсант должен выполнить:

Ознакомиться с расписанием движения поезда, ознакомиться с поездными документами, ознакомиться журналом форма №ТУ-152, актом технического состояния МВПС. Определить наличие ошибок или записей в акте технического состояния или журнале формы №152.

Б 1. Привести МВПС в рабочее состояние

Конкурсанту при выполнении задания необходимо:

- выполнить операции по приведению МВПС в рабочее состояние.

Б 2. Выполнить сокращенное опробование тормозов

Конкурсанту при выполнении задания необходимо:

- выполнить сокращенное опробование тормозов согласно требованиям правил технического обслуживания тормозного оборудования и управления, тормозами железнодорожного подвижного состава утвержденных приказом Минтранса России от 03.06.2014г. №151;

- подавать установленные звуковые сигналы

Б 3. Регламент переговоров

Конкурсанту при выполнении задания необходимо:

- перед отправлением выполнить регламент «Минута готовности»;

- выполнить регламент переговоров при вынужденной остановке на перегоне.

Б 4. Ведение поезда и соблюдение правил технической эксплуатации

Конкурсанту при выполнении задания необходимо:

- провести заданный поезд без нарушений с соблюдением правил технической эксплуатации и других нормативных документов;

- провести заданный поезд с выполнением расписания движения поезда;

- осуществлять посадку и высадку пассажиров на всех остановочных пунктах согласно расписания движения поезда;

- уложиться в отведенное время выполнения задания.

Б 5. Управление тормозами МВПС

Конкурсанту при выполнении задания необходимо:

- в пути следования не допускать управление тормозами МВПС вызывающие нарушение приказа Минтранса России от 03.06.2014г. №151;

- осуществлять остановку на остановочных пунктах в пределах пассажирской платформы не проезжая сигнального знака 2Остановка первого вагона МВПС2 (в ред. ПТЭ от 23.06.22 «Остановка МВПС2).

Б 6. Проверка действия тормозов в пути следования

Конкурсанту при выполнении задания необходимо:

- выполнять проверку действия тормозов в пути следования с начала ПТ со скорости от 50 км/ч + - 10 км/ч на указанном километре и пикете, а затем ЭПТ со скорости от 50 км/ч + - 10 км/ч на указанном километре и пикете , длина тормозного пути должна быть не более …. метров для данного участка            в соответствии с требованиями правил технического обслуживания тормозного оборудования и управления, тормозами железнодорожного подвижного состава утверждённых приказом Минтранса России от 03.06.2014г. №151.

Б 7. Эксплуатация приборов безопасности

Конкурсанту при выполнении задания необходимо:

  - эксплуатировать приборы безопасности согласно распоряжению ОАО «РЖД» от 4 февраля 2019 г. N183р «Об утверждении инструкции по эксплуатации локомотивных устройств безопасности».

Б 8. Заполнение поездной документации

Конкурсанту при выполнении задания необходимо:

- при приемке поезда проверить Журнал формы №152 и акт технического состояния;

- по окончании поездки заполнить Журнал формы №152 и маршрут машиниста формы ТУ-3ВЦУ.

Б 9. Действия в нештатной ситуации

Конкурсанту при выполнении задания необходимо:

- В пути следования отработать действия в нестандартных ситуация согласно нормативным документам.

- Остановку у светофора с запрещающим показанием производить на расстоянии не более 150 м до сигнала.

- О всех несоответствиях работы МВПС и отклонениях                               от нормативных документов докладывать оценивающему эксперту.

- При выполнении модуля «Б» если конкурсант не проследовал 50% участка, экспертная группа оценивает только следующие аспекты:

- приведение МВПС в рабочее состояние;

- выполнение сокращенного опробования тормозов, проверка Журнала формы №152, акт технического состояния и заполнение маршрута машиниста формы ТУ-3ВЦУ и Журнала формы №152;

- регламент переговоров (фактически выполненные аспекты);

- проверку действия тормозов в пути следования.

В случае если конкурсант превышает допустимые скорости движения более 2 раз, он отстраняется от выполнения модуля, при этом экспертная группа оценивает только следующие аспекты:

- приведение МВПС в рабочее состояние;

- выполнение сокращенного опробования тормозов, проверка Журнала формы №152, акт технического состояния и заполнение маршрута машиниста формы ТУ-3ВЦУ и Журнала формы №152;

- регламент переговоров (фактически выполненные аспекты);

- проверку действия тормозов в пути следования.

Модуль В. Устранение неисправностей на МВПС (вариатив)

Время на выполнение модуля: 1,5 часа

Задания:

Конкурсанту необходимо выявить неисправность МВПС и произвести восстановление работоспособности МВПС согласно утвержденным аварийным картам или руководством по эксплуатации на данный МВПС.

В 1. Определить неисправность

Конкурсанту при выполнении задания необходимо:

- Пользуясь сигнальными лампами пульта машиниста, блоками индикации или путем взаимодействия с органами управления поездом - определить неисправность.

- Произвести восстановление работоспособности поезда согласно нормативным документам.

- Определить порядок дальнейшего следования.

- Указать на возможные причины возникновения неисправности.

Модуль Г. Приёмка и эксплуатация тормозного оборудования (инвариант)

Время на выполнение модуля: 1,5 часа

Задания:

Конкурсанту необходимо выполнить проверку тормозного оборудования, полное опробование тормозов в мотор-вагонном подвижном составе согласно требованиям правил технического обслуживания тормозного оборудования и управления, тормозами железнодорожного подвижного состава утверждённых приказом Минтранса России от 03.06.2014г. №151.

Конкурсанту при выполнении задания необходимо:

- Выполнить проверку тормозного оборудования согласно требованиям правил технического обслуживания тормозного оборудования и управления, тормозами железнодорожного подвижного состава утверждённых приказом Минтранса России от 03.06.2014г. №151.

- Заполнить акт проверки тормозного оборудования.

- Все проверки крана машиниста делаются с нормального заданного давления тормозной магистрали.

- При выполнении проверок тормозного оборудования конкурсант проговаривает все действия и параметры проверки и производит запись в бланк установленной формы.

- Выполнение проверок тормозного оборудования конкурсант (Конкурсант) производит в произвольной форме (очерёдность не учитывается).

- При выполнении проверки тормозного оборудования конкурсант (Конкурсант) выявляет несоответствие технических параметров согласно приказа Минтранса России от 03.06.2014г. №151, имеет право прервать её выполнение, о чём проговаривает и делает запись в бланке установленного образца и может приступить к выполнению следующей проверке.

- По результатам фактической проверки в графе фактическое значение делается вывод о годности к эксплуатации тормозного оборудования.

| Название проверки | Фактическое значение | Допустимая норма | Вывод |
| --- | --- | --- | --- |
| Пределы поддержания давлений в главных резервуарах |  |  |  |
| Плотность тормозной сети |  |  |  |
| Плотность питательной сети |  |  |  |
| Проверка плотности уравнительного резервуара крана машиниста |  |  |  |
| Зарядное давление в тормозной магистрали |  |  |  |
| Режим включения воздухораспределителя |  |  |  |
| Работа воздухораспределителей на торможение и отпуск |  |  |  |
| Работа схемы контроля тормоза хвостового вагона |  |  |  |
| Напряжение источника питания электропневматического тормоза |  |  |  |
| Действие электропневматического тормоза |  |  |  |
| Работа световой индикации работы электропневматического тормоза |  |  |  |
| Величина выхода штока тормозного цилиндра |  |  |  |
| Состояние и толщина тормозных колодок (накладок) |  |  |  |

Модуль Д. Приемка и эксплуатация подвижного состава (инвариант)

Время на выполнение модуля: 1 час

Задания:

Конкурсанту необходимо выполнить комплекс контрольных операций для определения технического состояния колесной пары, который включает в себя визуальный контроль, измерение размеров обнаруженных дефектов согласно инструкции по осмотру, освидетельствованию, ремонту и формированию колесных пар локомотивов и моторвагонного подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм ОАО «РЖД» 2631р от 22.12.2016.

Конкурсанту при выполнении задания необходимо:

- выполнить комплекс контрольных операций для определения технического состояния колесной пары, который включает в себя визуальный контроль, измерение размеров обнаруженных дефектов согласно инструкции по осмотру, освидетельствованию, ремонту и формированию колесных пар локомотивов и моторвагонного подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм ОАО «РЖД» 2631р от 22.12.2016;

- заполнить акт проверки колесной пары;

- в акте проверки в графе «браковочная норма» указать требования к колесной паре в графе «Порядок дальнейшего следования» указать требование в случае обнаружения дефектов в эксплуатации;

- обнаружить существующие и возможные  дефекты,  параметры составных частей (секторного сегмента) и определить недопустимые их значения, при которых запрещается эксплуатация колесной пары;

| Неисправности колесной пары | Фактическое значение | Браковочная норма | Порядок дальнейшего следования (если применимо) |
| --- | --- | --- | --- |

Модуль Е. Охрана труда и электробезопасность (вариатив)

Время на выполнение модуля:1 час

Задания:

Конкурсанту необходимо продемонстрировать знания Охраны труда                   при нахождении на железнодорожных путях в соответствии Правилами                 по безопасному нахождению работников ОАО «РЖД» на железнодорожных путях установленного распоряжением ОАО "РЖД" от 24 декабря 2012 г.              N 2665р (в ред. распоряжения ОАО «РЖД» от 04.02.2015 N 235р), умения             и навыки по освобождение пострадавшего от действия электрического тока                                в соответствии с Инструкцией по Охране труда для локомотивных бригад ОАО «РЖД» ИОТ РЖД-4100612-ЦТ-273-2022 и ИОТ РЖД - 4100612 - ЦДМВ - 129 - 2018 и уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты от поражения электрическим током.

Е1. Электробезопасность

Конкурсанту при выполнении задания необходимо:

Продемонстрировать порядок проверки средств индивидуальной защиты от поражения электрическим  током. Продемонстрировать порядок перемещения человека в зоне, где возникает «Шаговое напряжение» и порядок освобождения человека попавшего под воздействие электрического тока:

- наличие и исправность средств индивидуальной защиты;

- наличие и пригодность штанг изолирующих, диэлектрических перчаток и диэлектрических ковров;

- отсутствие повреждений изоляции электрозащитного инструмента;

- определить опасную зону где действует «шаговое напряжение»;

- безопасно покинуть зону где действует «шаговое напряжение»;

- безопасно освободить человека от действия электрического тока;

- оказание первой помощи пострадавшему.

Е2. Охрана труда

Конкурсанту при выполнении задания необходимо:

- Продемонстрировать правильный порядок передвижения при нахождении на железнодорожных путях:

- выбрать инвентарь, спецодежду необходимую при нахождении на железнодорожных путях;

- пользуясь планом расположения путей, произвести расчет оптимального и безопасного пути при движении по путям в пределах станции.

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ

Отсутствуют.

2.1. Личный инструмент конкурсанта

Нулевой - нельзя ничего привозить.

2.2.Материалы, оборудование и инструменты,

запрещенные на площадке

Конкурсантам запрещено пользоваться мобильными телефонами.

3. Приложения

Приложение 1. Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания.

Приложение 2.Матрица конкурсного задания.

Приложение 3. Инструкция по охране труда.