Согласовано

Менеджер компетенции: Остроушко А.В.

Дата 20.06.2022

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

ДЛЯ ФИНАЛА V НАЦИОНАЛЬНОГО МЕЖВУЗОВСКОГО ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) 2021г

В ДИСТАНЦИОННО-ОЧНОМ ФОРМАТЕ

компетенции

«ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ»

ДЛЯ ОСНОВНОЙ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ

17-35 лет

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1.	Форма участия в конкурсе:	2

2.	Общее время на выполнение задания:	2

3.	Задание для конкурса	2

4.	Модули задания и необходимое время	2

5.     Критерии оценки.	                                                                                                                                              3

- Форма участия в конкурсе: Индивидуальный конкурс

- Общее время на выполнение задания: 12  ч.

| Количество часов на выполнение задания | Количество модулей | Количество конкурсных дней |
| --- | --- | --- |
| 12 часов | 4 модуля | 2 дня |
| Эксперт и Конкурсант обязаны ознакомиться с Конкурсным заданием ДО начала соревнований |  |  |

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

- Введение. Форматы конкурса

- Модули задания и время

- Описание задания по модулям

- Приложения

Эксперт и Участник обязаны ознакомиться с данным Конкурсным заданием
до начала соревнований.

      - ВВЕДЕНИЕ

  - Сопутствующие документы:

Конкурсное Задание является частью общего пакета Технической документации компетенции. В нём содержится только конкретная информация по выполнению задания. Документ «Конкурсное задание» необходимо использовать совместно со следующими документами:

  - Форма участия Конкурсантов: индивидуальная - 1 человек.

  - Название профессиональной компетенции:
 «Эксплуатация Беспилотных Авиационных Систем»

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОНЛАЙН ФОРМАТА

Общая распределённая инфраструктура:

  - Центральная площадка включает в себя:

- рабочие места оценивающих экспертов и команды по управлению компетенцией (чемпионатом).

- Центр управления полетами (ЦУП) - полетная зона с системами видеотрансляции. 
удалённая, единая, застроенная и оснащенная в соответствии с ИЛ

- Оборудование в Центре Управления Соревнованиями

1. Учебный набор квадрокоптера по компетенции «Эксплуатация БАС» "СОЕХ Клевер 4 WorldSkills Russia".
2. Ноутбук / ПК. Диагональ монитора не более 26 дюймов.

  - Удаленная региональная площадка включает в себя:

- Рабочее место конкурсанта, оборудованное согласно ИЛ.

- Рабочее место технического эксперта и эксперта, ответственного за региональную площадку.

- Система видео наблюдения 24/7.

Оборудование конкурсанта на Университетской площадке
 (полное описание см. в ТО и ИЛ):

            - Учебный набор квадрокоптера по компетенции «Эксплуатация БАС» "СОЕХ Клевер 4 WorldSkills Russia".

            - Ноутбук / ПК. Диагональ монитора не более 26 дюймов.

ПО конкурсанта (полное описание см. в ТО и ИЛ):

  - Стабильное Интернет-соединение (не менее 50 Мбит/сек).

  - Google Drive, Gazebo, Google Chrome, QGroundControl, ColorMania. Zoom

  - Средства контроля за выполнением задания

Конкурсная площадка оснащена камерами, ведущими круглосуточную трансляцию. Расположение камер - согласно плану застройки.

  - Секретная часть задания. Каждый из модулей имеет свою секретную часть. Задания каждого модуля с раскрытием секретной части становятся доступны конкурсантам перед началом соответствующего модуля СМП. Протокол об ознакомлении с КЗ подписывается после ознакомления с каждым модулем. Список модулей заносится в одну форму протокола “Ознакомление с Конкурсным Заданием”. В столбце “комментарий” указывается время, затраченное на ознакомление и обсуждение секретной части задания.
 Время обсуждения задания (брифинги) не входит в тайминг выполнения модуля.

  - Отчет по каждому модулю и файлы, созданные в процессе выполнения задания, загружаются конкурсантом в систему Google Drive. Время выгрузки отчета строго регламентировано и указано в описании каждого модуля. Резервное хранилище - Google Drive (папка с доступом только для конкурсанта и команды по управлению компетенцией.

  - Штрафные санкции. В случае обнаружения нарушений Конкурсантом, в том числе ТО и ТБ, Конкурсант может быть отстранен от выполнения модуля. При этом, набранные за данный модуль баллы обнуляются. При грубых нарушениях (таких, как вмешательство третьих лиц в самостоятельное выполнение конкурсантом задания или попытка воспользоваться чьей-то помощью и др. обозначенных в ТО) конкурсант будет дисквалифицирован.

  - Конкурсант вправе завершить или сдать модуль раньше отведенного времени.

Оценивающие эксперты вправе задать конкурсанту уточняющие вопросы или попросить выполнить какое-то действие до / в процессе / по завершении модуля.

  - При поломке оборудования конкурсант производит починку в основное конкурсное время самостоятельно. Допускается возможность обратиться за помощью тех. эксперта. В случае восстановления оборудования силами тех.эксперта с конкурсанта снимаются штрафные баллы в размере 20% от общего количества баллов за модуль.

ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ ПО МОДУЛЯМ

Модуль B

FPV пилотирование

| №1 | Общий план модуля | 1 час |
| --- | --- | --- |
|  | Полеты в симуляторе LiftOff. Отчёт со скриншотами |  |

| №2 | Применяемое оборудование и ПО |  |
| --- | --- | --- |
| FPV шлем |  | Аппаратура РУ |

| № 3 | Задание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача |  | Входные данные | Выходные данные |  |
| Пролететь трассу в симуляторе LiftOff |  | Название трасс: 2 трассы Трасса №1 Трасса №2 | Трасса пройдена за минимальное время. Сохраненные скриншоты из LiftOff в папке с названием «FPV_Ф_И» на рабочем столе (где Ф_И (F_I) – Фамилия_Имя конкурсанта), на которых видно время прохождения трасс. Имя файла trassa1_N.jpg, trassa2_N.jpg где N -номер участника |  |

Дополнительные условия

- Конкурсанты находится в специально обозначенных зонах под видеонаблюдением.

Настройки, которые необходимо сделать конкурсанту до, или во время зачетной попытки:

- настроить канал согласно ТЗ

Тестовая попытка

| № 5 | ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНИЯ МОДУЛЯ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Полёты в симуляторе | Совершен полёт в симуляторе LiftOff |  |
|  | Создан отчёт | Скриншоты прохождения трасс сохранены на рабочем столе в соответствии с требованиями |  |

МОДУЛЬ D 

«МОДЕЛИРОВАНИЕ УЗЛА КОПТЕРА»

| № | Задание – Проектирование устройства |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка корректной схемы работы устройства и механизма (в случае использования электронных компонентов - принципиальной) |  |
| 2 | Моделирование узла, чертеж, визуализация. Подготовка файлов для 3D печати/ Печать |  |
|  | Общее время с учетом домашней работы | 5 часов |

Применяемое оборудование:

Коптер, электромагнитный захват, сервопривод, резистор, транзистор, диод, микроконтроллер, измерительные инструменты.

Публикуемое задание:

Секретная часть ТЗ к узлу.

В рамках модуля  конкурсанту необходимо:

- Исходя из условий конкурсного задания, определить перечень оборудования, необходимого для разработки и изготовления узла;

- Построить редактируемую компьютерную модель пригодную для последующего производства.

- Проверить смоделированный узел на возможность печати с помощью специализированного ПО (сделать слайсинг модели).

Условия выполнения модуля:

|  | Конкурсант | Эксперт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вправе использовать любую программу-слайсер для формирования gCode. | Подготовленный конкурсантом к печати файл скинуть на накопитель |
| 2 | Подготовка STL файлов | Зафиксировать перечень файлов (скриншоте). |
| 3 | На скриншоте должно отображаться: | Путь к папке/Названия файлов/Тип (формат) файлов/Дата изменения файлов |
|  | Продемонстрировать папку с файлами выполнения задания. | Сохранить на накопитель файлы и скриншоты работы участника |
| 4 | Наличие эскизов допускается. |  |

Построенная конкурсантом компьютерная модель должна быть:

- Трехмерная, полностью объединенная;

- Выполнена в формате сборки (состоять из нескольких деталей);

- Количество деталей в конечной сборке (не более 5);

- Элементы модели должны быть сопряжены между собой;

- Редактируемая. Для определения ее параметров и внесения изменений;

- Модель должна быть функциональной с сохранением эргономики и эстетики;

Требования к построенной полигональной модели:

- Наличие визуализации;

- Демонстрация места сопряжения моделируемой детали с узлом коптера;

- Оформление чертежа разработанного узла

- (указание габаритных размеров разработанного узла,

- монтажных отверстий сопрягаемых деталей разработанного узла,

- заполнение основной надписи,

- размещение видов,

- общая читаемость чертежа, наличие изометрии)

| Технические параметры построенной полигональной модели |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Единицы измерения: линейные | мм, угловые - градусы |
| 2 | Ориентировочное время печати | не более 3 часов |
| 3 | Заполнение | не менее 30%, |
| 4 | Толщина слоя | не менее 0,2 мм.\ 45 мм/сек |
| 5 | Толщина стенки детали | не менее 1 мм |
| 6 | Габариты размещенных для печати деталей | не более 200х200х200 |

Требования к разрабатываемому узлу.

- Разрабатываемый узел должен включать в себя печатную плату с установленными на нее электронными компонентами, крепление, изготовленное на 3D принтере и др. необходимые компоненты.

- Разрабатываемый узел должен быть максимально компактным, надежным и вписываться в общую концепцию дрона.

- К разработанному узлу прилагается конструкторская документация

| Конструкторская документация |  |  |
| --- | --- | --- |
| Графические документы: |  | Текстовые документы: |
| 1 | Чертежи деталей | Перечень элементов |
| 2 | Сборочный чертеж | Пояснительная записка |
| 3 | Чертеж общего вида | Код программы, управляющей захватом |
| 4 | Габаритный чертеж | Инструкция по сборке и настройке |
| 5 | Монтажный чертеж | Описание проекта (требования в приложении |
| 6 | Принципиальная электронная схема |  |
| 7 | Другое | Фото-материалы – основные виды, видеоролик |

Ожидаемый результат выполнения модуля:

| # | Документ | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Исходный документ 3D модели compNassem1 - assembly compNpart1 - detail 1 compNpart2 - detail 2 | 3D модель разрабатываемой детали сохраняется в исходном формате. Названия дополнительных частей разрешается сохранять в произвольном виде (servo, Arduino, camera, etc.) |
| 2 | Документы STL compNassem1.STL; compNpart1.STL; compNpart2.STL | 3D модель разрабатываемой детали (и её отдельных элементов) в формате .stl Сохранение отдельных частей детали в формате STL и полную сборку в одном документе. |
| 3 | Визуализация compNnodeRender.jpg | Рендер разрабатываемой детали или тонированная аксонометрическая проекция |
| 4 | Чертёж проектируемого узла (.pdf; .jpg ; .png) compNdrawing1.pdf | Чертёж должен отражать следующие аспекты: • 3 проекции (допускаются дополнительные проекции при условии, что они содержат важную и необходимую информацию для понимания) • Изометрическая проекция • Внесение данных в титульный блок чертежа Выполнил, Масштаб, Дата, Название узла, Материал, Компетенция) • Размеры • Отверстия для установки ответных частей включая рамку дрона или посадочную площадку (подиум) • Плоскость симметрии |
| 5 | Скриншот крепления compNscreenshotJoin.jpg | Скриншот точки соединения разрабатываемой детали с дроном (.jpg; .png) |
| 6 | Схема узла, compNschematic.png (jpg) | Схема узла (узлов) на которой показана работа механизмов |
| 7 | Скриншот размещения частей compNscreenshotSlice.jpg | Скриншот схемы размещения частей с указанием времени печати (.jpg или .png) |
| 8 | Пояснительная записка compNDescription (txt, docx, pptx) | В свободной форме. не более 700 символов, содержащая информацию о дополнительных функциональных возможностях разрабатываемого узла и его общее описание. Разрешено вставлять изображения, диаграммы и другие материалы, необходимые для наглядности и понимания. |
| 9 | Документ для печати compNprint.plgx | Документ для печати позволяет изготавливать комплектующие в соответствии с настройками Конкурсанта. |
| 10 | Результаты своей работы конкурсант должен сохранить на рабочем столе: C:/Users/Имя Пользователя/Desktop/ Конкурсант № (Номер Конкурсанта) Фамилия И.О. /Модуль С |  |

Модуль E

Изготовление узла коптера

|  | Общий план модуля | 3 часа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление отдельных частей узлов коптера/ крепежных деталей/ грузоподъемных элементов. Финишная обработка поверхности |  |
| 2 | Сборка, монтаж, настройка узла коптера |  |
| 3 | Установка узла на БПЛА. Довести до эксплуатационного уровня, настроить коптер |  |
| 4 | Демонстрация и тестовые испытания узла |  |

| Применяемое оборудование и ПО |  |
| --- | --- |
| 3D принтер | Технология выполнения: 3D печать |
| БПЛА | Учебный набор квадрокоптера по компетенции «Эксплуатация БАС» «СОЕХ Клевер 4 WorldSkills Russia» |
| Электронные компоненты | микрокомпьютеры и микроконтроллеры, сервоприводы, другие компоненты (датчики, резисторы, транзисторы, диоды и пр.) |
| Инструменты | Набор измерительных инструментов |
| Тулбокс | Согласно ТО компетенции |
| Дополнительное оборудование: | Компьютер (ноутбук) |
| Программное обеспечение: | QgroundControl, Arduino IDE, Autodesk Tinkercad |

Дополнительные условия выполнения модуля:

  - Устройство разработано в рамках модуля «Разработка узла коптера».

  - В рамках модуля «Изготовление узла коптера» требуется финишная обработка, сборка и монтаж устройства.

  - Конкурсант должен подобрать необходимые электронные компоненты и собрать устройство по схеме (допускается пайка и сборка на макетной плате), проверить его работоспособность, разместить в корпусе, смонтировать узел, произвести подключение.

  - Если устройство управляется программно, то скетч (программа) должен быть написан участником в рамках модуля.

  - Время печати / фрезеровки/ резки в тайминг выполнения задания не входит.

Процесс изготовления деталей на 3D принтере осуществляется и контролируется техническим (технологическим) экспертом

| Скриншот скетча (.jpg) или скетч/текстовый файл с текстом скетча (.ino, .txt) compNscreenScetch | Скриншот скетча (программы) для срабатывания устройства |
| --- | --- |
| Инструкция по эксплуатации compNInstruction (txt, docx, pptx) | В свободной форме (не более 700 символов), Допустимы применять изображения, диаграммы и др. материалы, обеспечивающие наглядность и понимание. |

Отчетная документация:

| № 2 | ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНИЯ МОДУЛЯ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Узел доработан, установлен и функционирует | Конкурсант произвел контроль точности изготовления |  |
|  |  | Конкурсант выполнил финишную обработку поверхностей изготовленных деталей |  |
|  |  | Конкурсант собрал схему, настроил устройство до уровня функционирования |  |
|  |  | Конкурсант установил устройство в изготовленный корпус узла |  |
|  | Произведены полётные испытания | Конкурсант установил узел на грузоприёмник Конкурсант произвел испытания узла в режиме реального полёта |  |
|  | Сформирован и сдан отчёт | Отчётный пакет документов сдан |  |

Модуль F

«Эксплуатация полезной нагрузки»

| № | Задание |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Настройка оборудования. |  |  |
| 2 | Тестовые полеты производятся на собственном летном поле с видеозапистю полета. Полет транслируется с площадкой по IP камере. |  |  |
| 3 | Программирование полета и выполнение полетной миссии |  |  |
| 4 | Выполнение мультиагентной доставки сервером |  |  |
| 5 | Зачетная попытка. |  |  |
| 6 | Создание и загрузка отчета в Google Drive. |  |  |
|  |  | Общее время выполнения модуля | 4 часа |

Ход выполнения модуля:

- Конкурсант производит необходимые дополнительные настройки симулятора (к примеру, в  соответствии с полетным заданием формирует видеофайл захвата экрана полета в симуляторе).

- Конкурсант пишет программу автономного полета для выполнения миссии в соответствии с ТЗ и проводит ее отладку в Gazebo.

- Конкурсант формирует задание в собственном полетном поле в соответствии с ТЗ.

- Производит полеты с грузом в летном поле.

- Конкурсант обрабатывает полученные данные, формирует отчет, видеофайл полета и выполненной миссии, к примру в Gazebo, до окончания отведенного времени.

Дополнительные условия:

- Использование собственных носителей информации, заготовленных записей или шаблонов программ запрещено.

- Код автономного полета пишется на языке Python с использованием инструментов ROS.

Технические требования к средству доставки грузов- дрону

Секретная часть задания!!!

| Полётная миссия - логистическая доставка грузов. Приблизительная схема размещения меток в зоне посадки приведена на рис. 1 Рис. 1. Размещение маркеров в зоне посадки и сброса грузов |  |
| --- | --- |
| Рис. 2. Схема выполнения полета (схема полетного задания) Примечание: красными и синими стрелками показаны различные варианты выполнения полетов | Требования к выполнения заданий: - Дронпоинты (2 шт.); - Наличие Qr меток на дронпоинте (выдается во время выполнения КЗ); - Наличие Aruco-маркеров на дронпоинтах с размерами (необходимо наличие 2 шт., по одному на каждый дронпоинт, выдается во время выполнения КЗ); - Наличие летного поля 3x3 метра; - Метки в поле участников произвольные (метки определяют сами участники); - Метки крепятся скотчем двусторонним по всему периметру к посадочной зоне; - Размер меток выбирается самостоятельно каждой площадкой; - Контейнер (груз) сбрасывается на второй дронпоинт программно. Время зачетной попытки входит в основное время модуля. Участники информируют ЦУС (ЦУП) о готовности, полеты производятся по готовности. Задача – выполнить полет с делать сброс груза в нескольких дронпоинат, согласно рис. 2. Тактику участник выбирает самостоятельно. |

Ожидаемый результат выполнения модуля:

Скриншот терминала сервера с выводом информации о получении сигнала с сервера по формату Университет_Терминал.pdf, где Университет – это сокращенная абревиатура Вашей организации.

- Сформированный видео файл (*.mp4) длительностью до  3 минут c записью полета на мобильный телефон. Запись производится горизонтальная техническим экспертом площадки.

- Выполненный реальный полет в собственном летном поле по доставке грузов в соответствии с ТЗ.

- Сформировать и загрузить в Google Drive файл отчета, содержащий информацию о времени полета, идентификации и распознавания Qr кодов и Aruco-меток меток в формате “*.txt”.

- Выполнен ли процесс отгрузки конкретного груза на заданном дронпоинте.

- Выполнен ли процесс сброса контейнера на другой дронпоинт.

- Осуществлен ли обратный возврат коптера на базовую станцию.

- Осуществена ли посадка на оба дронпоинта.

- Оценивается скорость выполнения задания.

- Оценивается точность сброса грузов.

- Оценивается световая индикация.

Таблица 2.

| Критерий |  | Баллы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Судейские аспекты | Объективная оценка | Общая оценка |
| B | FPV пилотирование | 1 | 14 | 15 |
| D | Моделирование узла БВС | 2 | 10 | 12 |
| E | Изготовление узла БВС | 3 | 11 | 14 |
| F | Эксплуатация полезной нагрузки | 1 | 14 | 15 |
| ИТОГО |  |  |  | 56 |

Приложение  1

ВВОД БАС В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

- Перед	включением	питания	аппарат	должен	соответствовать нормам безопасности.

- К полётам в любой части (модуле) Конкурсного задания допускаются БПЛА:

- Полностью исправные.

- Все элементы конструкции надёжно закреплены.

- Изоляция проводов и целостность конструкции не нарушены.

- Аппараты с допустимым зарядом АКБ.

Попадание какой-либо части БАС в зону вращения пропеллеров исключено.

!!! ЗАПРЕЩАЕТСЯ: вне полётной зоны

подключение питания к БАС с установленными пропеллерами!

- Для получения разрешения на взлёт БАС, в аппаратную часть которого вносились изменения в процессе выполнения конкурсного задания, участнику необходимо провести:

- Предполётную подготовку с занесением произведённых действий в предполётную ведомость.

- Заверить предполётную ведомость подписью эксперта

Приложение 2

Штрафные санкции.

В случае нарушений Конкурсантом регламента Чемпионата и правил компетенции, зафиксированных в ТО и ТБ, Конкурсант может быть отстранен от выполнения модуля. 
При этом, набранные за данный модуль баллы обнуляются.

Грубые нарушения (такие, как вмешательство третьих лиц в самостоятельное выполнение конкурсантом задания, попытка воспользоваться сторонней помощью, неуважительное отношение к Экспертам и др. обозначенные в ТО, а также нарушение Кодекса этики) влекут к дисквалификации конкурсанта.

| Общие правила и ограничения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Разрешенные действия |  | Запрещенные действия | Штраф |
| Использовать встроенную справочную информацию используемых программ |  | Использовать сторонние Интернет-ресурсы, не указанные в КЗ. Проносить на площадку «умные» часы и фитнес браслеты, наушники, микронаушники | За нарушение д правила баллы, набранные конкурсантом за модуль, обнуляются |
|  | Использование программ: Putty\Notepad ++\Visual Studio Code\ Текстовый редактор -Word или иной Gazebo (и все предустановленные в симуляторе программы) Google Chrome\ QGroundControl Webex\ Zoom\ ColorMania Windows media player\ Paint\ Таймер https://soft.mydiv.net/win/download- Taimer-sekundomer.html (и иное ПО, разрешённое к использованию экспертами и командой управления компетенцией на текущем чемпионате) | Использование собственных носителей информации, заметок и инструкций в любом виде. Вход в мессенджеры, облачные хранилища, почту, форумы и соц. сети. При ошибочном переходе по ссылке она должна быть закрыта в течение 5 секунд) | За нарушение данного правила баллы, набранные конкурсантом за модуль, обнуляются |
| Самостоятельное выполнение конкурсного задания. Поднятие сигнальных карточек для коммуникации с экспертами |  | Помощь третьих лиц, вербальное и невербальное общение во время модуля с целью получения преимуществ при выполнении конкурсного задания | В порядке, предусмотренном регламентом ТО компетенции |
| Использовать инструкции от Skill Management Team |  | Самостоятельные действия без уведомления ГЭ, покидание рабочего (кроме случаев ЧП) | Штраф, согласно ТО |
| Делать пометки в файлах КЗ, которые получают конкурсанты |  | Размещение на ноутбуке конкурсанта и использование в конкурсе домашних программ- заготовок, готовых кодов | Баллы, набранные участником, обнуляются |

| Приложение 5 |  |
| --- | --- |
| Приложение 6 |  |
| Приложение 7 |  |

Приложение 8

Цветовой спектр для калибровки индикации

| Red | #FF0000 | 255, 0, 0 |
| --- | --- | --- |
| Pink | #FFC0CB | 255, 192, 203 |
| Orange | #FFA500 | 255, 165, 0 |
| Yellow | #FFFF00 | 255, 255, 0 |
| Purple | #800080 | 128, 0, 128 |
| SaddleBrown | #8B4513 | 139, 69, 19 |
| Black | #000000 | 0, 0, 0 |
| Gray | #808080 | 128, 128, 128 |
| Lime | #00FF00 | 0, 255, 0 |
| Green | #008000 | 0, 128, 0 |
| Aqua | #00FFFF | 0, 255, 255 |
| Blue | #0000FF | 0, 0, 255 |