Конкурсное задание

Компетенция

(монтаж электрооборудования летательных аппаратов)

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

- Формы участия в конкурсе

- Задание для конкурса

- Модули задания и необходимое время

- Критерии оценки

- Необходимые приложения

Количество часов на выполнение задания: не более 22ч.

1. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Индивидуальный конкурс.

2. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА

Содержанием конкурсного задания являются слесарно-сборочные работы и монтажные работы. Участники соревнований получают инструкцию, сборочные чертежи, монтажные и принципиальные электрические схемы. Конкурсное задание имеет несколько модулей. Модули А, В, С выполняются  последовательно, модуль D не зависит от модулей A, B, C,  модуль F может выполняться как после выполнения модулей В и D, так и после выполнения всех модулей.

Конкурс включает в себя сборку электроагрегата по сборочному чертежу и выполнение внутриблочного электромонтажа по монтажной (или принципиальной) электросхеме, изготовление электрожгута по чертежу и монтажной электросхеме с его прокладкой на стенде по чертежу, имитирующим фрагмент летательного аппарата и   подключение всей электросистемы .

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в отношении процесса выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой участник может быть отстранен от конкурса. Участник должен знать назначение и применение монтажного инструмента для изготовления бортовой кабельной сети.

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий могут быть изменены членами жюри.

Конкурсное задание должно выполняться помодульно. Оценка также происходит от модуля к модулю.

3. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

Модули и время сведены в таблице 1

Таблица 1.

| № п/п | Наименование модуля | Рабочее время | Время на задание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль А: Предварительная сборка электроагрегата Модуль В: Внутриблочный монтаж электроагрегата | С1 11.00-13.00 С1 14.00-18.00 | 2 часа 4 часа |
| 2 | Модуль В: Внутриблочный монтаж электроагрегата Модуль С: Окончательная сборка электроагрегата Модуль D: Изготовление электрожгута | С2 09.00-12.00 С2 13.00-15.00 C2 14.00-18.00 | 3 часа 2 часа 4 часа |
| 3 | Модуль D: Изготовление электрожгута Модуль Е: Монтаж электроагрегата и жгута на стенде | С3 9.00-13.00 С3 14.00-16.00 | 4 часа 2 часа |
| 4 | Модуль F: Поиск неисправностей | С3 16.00-17.00 | 1 час |

Модуль А: Предварительная сборка электроагрегата (может быть закрытым)

Участник делает входной контроль деталей, нормалей и комплектующих изделий; собирает электроагрегат по сборочному чертежу, устанавливает электрорадиоэлементы в соответствии с электрической схемой, устанавливает трафареты.

Участнику необходимо:

- определить на входном контроле работоспобность электрорадиоэлементов (ЭРЭ) и установить их в соответствии с электрической схемой;

- собрать по чертежу все входящие в сборочный чертеж детали, нормали и сборочные единицы для исключения стружкообразующих работ после выполнения электромонтажа

-  необходимый демонтаж  электроагрегата для выполнения внутриблочного монтажа

Оценивается в модуле:

- отсутствие повреждений ЛКП (лакокрасочные поверхности)  и механических повреждений ЭРЭ

- правильность установки ЭРЭ в соответствии со схемой и сборочным чертежом - правильное использование инструмента;

- чистота сборочной единицы после установки ЭРЭ

- соблюдение правил охраны труда

- организация рабочего места

Модуль В: Внутриблочный монтаж электроагрегата (может быть закрытым)

Участнику необходимо выполнить внутриблочный монтаж электроагрегата по монтажным  или принципиальным электрическим схемам электроагрегата. При выполнении внутриблочного монтажа учитывать длину проводов, правильность заделки проводов в электрорадиоэлементы  и электросоединители.

В модуле присутствует несколько точек СТОП для оценки судьями.

Оценивается в модуле:

- выбор правильной температуры  на паяльной станции при лужении и пайки;

- правильный выбор флюса в зависимости от жилы провода;

- качество луженых жил и паяных соединений ;

- правильность формования жил при заделке их в клеммы или контакты;

- вязка и монтаж жгута, правильность наложения бандажей;

- соблюдение требований по технике безопасности и охране труда;

- чистота электроагрегата;

- организация рабочего места;

- соблюдение правил по охране труда и технике безопасности.

Модуль С: Окончательная сборка электроагрегата

Участник собирает окончательно электроагрегат. Перед установкой крышки точка СТОП для оценки судьями качества внутриблочного монтажа  на наличие зазоров трассы жгута и стенок корпуса.

Оценивается в модуле:

- наличие зазора между внутриблочным жгутом и корпусом электроагрегата не менее 2 мм;

- размеры соответствуют чертежу;

- ЭРЭ затянуты и нет осевого перемещения;

- лакокрасочные покрытия, смазки и т.д. нанесены в соответствии с техническими требованиями чертежа;

-отсутствие  лакокрасочных и механических повреждений, посторонних предметов;

- соблюдение требований по ТБ и охране труда;

- организация рабочего места

.

Модуль D: Изготовление электрожгута (может быть закрытым)

Участник изготавливает жгут по монтажной электрической схеме. Длины трассы и ответвлений отрабатывает по стенду. В модуле присутствует несколько точек СТОП для оценки судьями.

Оценивается в модуле:

- осуществление входного контроля комплектующих;

- правильность выбора температуры при лужении и пайки;

-  правильность выбора флюса в зависимости от материала жилы проводов;

- правильность и качество разделки кабелей и проводов для заделки в клеммы, контакты электросоединителей, муфты сращивания, наконечники и т.п.;

- правильность и качество металлизации проводов и кабелей;

- качество пайки и лужения проводов в низкочастотные и высокочастотные электросоединители;

- проверку калибрами обжимного инструмента;

- правильность и качество обжима проводов в контакты электросоединителей,    наконечники и муфты сращивания;

- качество и правильность сборки электросоединителей;

- качество и правильность перехода с радиочастотного кабеля на проводник для пайки в низкочастотный электросоединитель;

- качество и правильность вязки и защиты жгута, наложения бандажей, длины и т.п.;

- соблюдение требований по ТБ и охране труда;

- организация рабочего места

Модуль Е: Монтаж электроагрегата и жгута на стенде

Участник выполняет монтаж электроагрегата и монтаж жгута на стенде. Подключает электросоединители и выполняет их контровку, пломбировку. Выполняет металлизацию корпуса электроагрегата и жгута. На оценку судьям представляет законченный монтаж.

Оценивается в модуле:

- защита жгута от острых кромок;

- правильность и качество прокладки жгута;

- крепление жгута хомутами и т.п.;

- контровка и пломбировка электросоединителей;

- отсутствие посторонних предметов в рабочей зоне;

- соблюдение требований по ТБ и охране труда;

- чистота в рабочей зоне.

Модуль F:

Участник может проверять правильность подключения цепей как после выполнения всех модулей, так и после выполнения каждого модуля. Судьями оценивается работоспособность электроагрегата, жгута как системы.

Оценивается в модуле:

- правильность  выбора прибора и режима измерений;

- отсутствие посторонних предметов в рабочей зоне;

- соблюдение требований по ТБ и охране труда;

- чистота в рабочей зоне.

4. Критерии оценки

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов (субъективные и объективные) таблица 2. Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 100.

Таблица 2.

| Раздел | Критерий | Оценки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Субъективная (если это применимо) | Объективная | Общая |
| А | Предварительна сборка электроагрегата | 0 | 10,75 | 10,75 |
| В | Внутриблочный монтаж электроагегата | 0 | 29,0 | 29,0 |
| С | Окончательная сборка электроагрегата | 0 | 6,75 | 6,75 |
| D | Изготовление электрожгута | 0 | 29,0 | 29,0 |
| Е | Монтаж электроагрегата и электрожгута на стенде | 0 | 12,25 | 12,25 |
| F | Проверка работоспособности системы | 0 | 12,25 | 12,25 |
| Итого = |  | 0 | 100 | 100 |

Субъективные оценки - Не применимо.

5. Приложения к заданию

- Приложение 1. Сборочный чертеж электроагрегата

- Приложение 2. Чертеж стенда;

- Приложение 3. Электросхема электроагрегата

- Приложение 4. Электросхема жгута

Приложение 1.

Приложение 2.

Приложение 3.

Приложение 4.