КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«Малярные и декоративные работы»

Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»

______________________

регион проведения

2025 г.

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях по профессиональному мастерству.

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1.	ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ	4

1.1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ КОМПЕТЕНЦИИ	4

1.2.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «Малярные и декоративные работы»	4

1.3.	ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ	14

1.4.	СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ	15

1.5.	КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ	15

1.5.1.	Разработка/выбор конкурсного задания	16

1.5.2.	Структура модулей конкурсного задания	16

2.	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ	25

2.1.	Личный инструмент конкурсанта	25

2.2.	Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке			29

3.	ПРИЛОЖЕНИЯ	30

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт

- ПС – Профессиональный стандарт

- КЗ – Конкурсное задание

- ИЛ – Инфраструктурный лист

- КО - Критерии оценки

- ОТ и ТБ – Охрана труда и техника безопасности

- ГЭ – Главный эксперт площадки проведения чемпионата

- ТАП – Технический администратор площадки

1.	ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

1.1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ КОМПЕТЕНЦИИ

Требования компетенции (ТК) «Малярные и декоративные работы» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.

Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

1.2.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «Малярные и декоративные работы»

Таблица №1

Перечень профессиональных задач специалиста

| № п/п | Раздел | Важность в % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация труда и самоорганизация | 5 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - законы, обязательства и документы о здоровье и безопасности; - правила поведения при несчастных случаях и возгораниях, при необходимости оказания первой помощи и порядок извещения подобных случаях; - принципы безопасной работы с электричеством; - ситуации, в которых необходимо использовать личные защитные приспособления - цели, способы использования, хранение и уход за всеми инструментами и оборудованием, с учетом возможных последствий с точки зрения безопасности; - цели, способы использования, хранение и уход за материалами включая влияние температуры и солнечного света; - важность следования инструкциям производителя, например, при подготовке поверхности, обработке внутренних углов, затемнении и нанесении; - меры по обеспечению экологической устойчивости в рамках использования «зеленых» материалов и переработки мусора; - способы минимизации отходов и убытков во время работы; - принципы организации рабочего времени и измерения; - значимость планирования, аккуратности, проверки и внимания к деталям в работе; - ценность поддержания уровня собственного профессионального развития. |  |
|  | Специалист должен уметь: - следовать стандартам, правилам и нормам производителей по охране здоровья и обеспечения безопасности; - определять угрозы безопасности и здоровья на строительных площадках и оценивать риски; - устанавливать предупреждающие знаки и таблички для общественной безопасности; - определять и использовать подходящее личное защитное оборудование, включая защитную обувь, защиту для ушей и глаз; - предпринимать необходимые меры безопасности во время работы на высоте, например, на лесах или лестницах; - безопасно выбирать, использовать, чистить, поддерживать в рабочем порядке и хранить все инструменты и оборудование; - безопасно выбирать, использовать и хранить все материалы; - максимально эффективно планировать рабочую зону и поддерживать чистоту этой зоны, эргономика рабочего места; - всегда тщательно выполнять измерения; - работать эффективно и систематически следить за прогрессом и итоговым результатом; - постоянно поддерживать высокое качество стандартов и рабочих процессов. |  |
| 2 | Подготовка поверхности, шпатлевание | 10 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Способы и правила подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание; - Назначение и правила применения ручного инструмента и приспособлений; - Способы и материалы для предохранения поверхностей от набрызгов краски; - Требования охраны труда, электробезопасности и пожарной безопасности при подготовительных работах; - Виды и свойства основных нейтрализующих растворов, грунтовок, пропиток; - Требования охраны труда при работе с олифами, грунтовками, пропитками и нейтрализующими растворами; - Правила приготовления и технология применения шпатлевочных составов; - Правила эксплуатации инструмента для приготовления шпатлевочных составов; - Способы и правила нанесения шпатлевочных составов на поверхность вручную; - Устройство, назначение и правила применения инструмента для нанесения шпатлевочных составов; - Категории качества поверхностей в зависимости от типов финитных покрытий; - Устройство, правила эксплуатации и принцип работы оборудования для приготовления и нанесения шпатлевочных составов; - Основные требования, предъявляемые к качеству грунтования и шлифования поверхностей. |  |
|  | Специалист должен уметь: - удалять старую краску с расшивкой трещин и расчисткой выбоин; - пользоваться металлическими шпателями, скребками, щетками для очистки поверхностей; - наносить на поверхности олифу, грунтовки, пропитки и нейтрализующие растворы кистью или валиком; - выбирать шпатлевочные составы в соответствии с видом основания и типом финишного покрытия; - разравнивать шпатлевочные составы в соответствии с требованиями к категории качества поверхности. |  |
| 3 | Решение проблем, инновационность и креативность | 5 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - проблемы, которые могут произойти во время работы; например, плохое нанесение клея может привести к: сухим краям, вздутиям, отслоениям, стыковым зазорам, пятнам от клея, блестящим участкам, запачканным участкам и разрывам; - диагностические подходы к решению проблем; - тренды и достижения в индустрии, включая новые материалы, методы, оборудование и технологии, например, смешивания красок. |  |
|  | Специалист должен уметь: - следить за ходом работы для минимизации проблем наиболее поздних стадиях; - проверять информацию на достоверность для предотвращения проблем; - быстро распознавать и понимать проблемы и самостоятельно решать их; - распознавать возможности для того, чтобы предложить идеи для улучшения качества услуг и общего уровня удовлетворенности клиента; - демонстрировать готовность пробовать новые методы и принимать перемены. |  |
| 4 | Создание и понимание планов и технических чертежей, эскизов | 10 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - нюансы планов этажей в строительных чертежах, включая секции, реперные отметки, возведение стен, коды материалов, измерения глубины, высоты, графики и спецификацию; - символы, например, для материалов; - масштабы; - преимущества планирования порядка использования материалов и требований к труду, включая использование смет, программ работ, системы базовых запасов, анализ методом критического пути, срока разработки, графиков и систем ценообразования; - внешние и внутренние цветовые схемы, такие как монохромные, аналоговые и дополнительные, теплые/приближенные, контрастные и прохладные/отдаленные цвета; - необходимость создания точных чертежей для аккуратной работы. |  |
|  | Специалист должен уметь: - создавать дизайн от руки или с помощью компьютера; - точно читать чертежи; - создавать цветовые схемы; - предоставлять подходящий свет, например для типа здания; проверять материалы на наличие специальных требований, например на огнестойкость; - внимательно производить измерения с технических чертежей и шкал; - проверять заказ на правильность, наличие проблем и предлагать архитектору или клиенту рекомендации; - точно рассчитывать необходимое количество материала и стоимость работы; - составлять план-график работы. |  |
| 5 | Нанесение красок кистью и валиком | 25 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - цели окрашивания: защита, сохранение, санитария, декорирование и идентифицирования, например цветовое кодирование; - важность следования руководствам производителя; - последствия применения материалов (например: аллергия), влияющие на общественность и необходимые меры безопасности; - ассортимент кистей, валиков, мастерков и инструментов для нанесения текстуры; - разнообразные виды покрытий. Например: на водной основе или алкидные; - разнообразные покрытий для дерева. Например: морилка и антисептики. |  |
|  | Специалист должен уметь: - проверять состояние поверхности - новой или уже имеющейся; - определять тип основы - древесина, штукатурка (пористые или непористые поверхности), пластик или металл; - применять верный подготовительный процесс для каждого типа поверхностей: очищение, грунтование, обезжиривание, герметизация; - подходящим образом подготавливать краску, следуя инструкциям, включая помешивание, смешивание или процеживание; - выбирать подходящее оборудование для нанесения краски в зависимости от материала, основы и качества работ; - принимать во внимание влияние температуры на краску (например, уровень влажности и погодные условия вовремя наружных работ); - защищать окружающую среду: накрывать полы и предметы и использовать предупреждающие знаки для уведомления окружающих; - подбирать необходимый технологический процесс окраски для данного типа поверхности, применяя кисть, валик, кювету или спрей, например, грунтовку, олифу и глянец; - использовать маскирующие ленты для создания точных линий; - регулярно проверять качество окраски с помощью тестов на прозрачность для обеспечения равномерного покрытия; - в случае возникновения проблем (сразу или на более поздних этапах), например, таких, как водяная протрава, обращаться к специалистам других профессий для получения информации; - проверять качество финальной отделки на соответствие спецификациям по отсутствию дефектов и предпринимать любые меры для их исправления. |  |
| 6 | Нанесение красок с помощью краскораспылителя | 5 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - цели окрашивания: защита, сохранение, санитария, кодирование; - важность следования руководствам производителя; - последствия применения материалов (например, аллергия), влияющие на общественность и необходимые меры безопасности; - ассортимент краскопультов для нанесения текстуры, лаков, грунтовок; - разнообразные виды покрытий, например, на водной основе или алкидные; - разнообразные покрытий для дерева, например, морилка и антисептики; - знать материалы, которые нельзя наносить краскопультом. |  |
|  | Специалист должен уметь: - проверять состояние основы - новой или уже имеющейся; - определять тип основы - древесина, штукатурка (пористые или непористые поверхности), пластик или металл; - применять верный подготовительный процесс для каждого типа поверхностей: очищение, грунтование, обезжиривание, герметизация; - подходящим образом подготавливать краску, следуя инструкциям, включая помешивание, смешивание или процеживание; - выбирать подходящее оборудование для нанесения краски в зависимости от материала, основы и качества работ; - очищать и проводить обслуживание краскопультов разных типов; - принимать во внимание влияние температуры на краску, например уровень влажности и погодные условия во время наружных работ; - защищать окружающую среду: накрывать полы и предметы и использовать предупреждающие знаки для уведомления окружающих; - использовать необходимую систему окраски для данного типа основы, применяя кисть, валик, кювету или краскопульт, например грунтовку, олифу и глянцевые краски; - использовать маскирующие ленты для создания точных линий; - регулярно проверять качество окраски с помощью тестов на прозрачность для обеспечения равномерного покрытия; - в случае возникновения проблем (сразу или на более поздних этапах), например, таких, как водяные подтеки, обращаться к специалистам других профессий для получения информации; - проверять качество финальной отделки на соответствие спецификациям по отсутствию дефектов и предпринимать любые меры для их исправления. |  |
| 7 | Оклеивание обоями | 15 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Виды и основные свойства клеев, применяемых при производстве обойных работ; - способы и правила приготовления клея; - типы узоров, включая: прямой рисунок, рисунок со смещением и рисунки со случайным узором; - способы раскроя обоев вручную; - типы бумаги (включая специальные) и их свойства: древесная масса, анаглипта, моющаяся, виниловая, дуплекс, симплекс, винил с тканевой подложкой, ткани с бумажной подложкой, ручная печать, винил с бумажной подложкой, уток, линкруст, анаглипта SupaDurable, флок, дерюга, металлическая, стекловолокно, фольга; - ситуации, когда требуется применение оклеечной бумаги, включая использование красок на основе растворителя; - методы подрезания: подрезать заранее и отрезать кромку; - важность аккуратного отрезания во время устранения кромки; - методы соединения бумаги, включая такие типы, как стыковое соединение, соединение внахлест и в подрезку; - международная маркировка свойств обоев, например устойчивые к влажной обработке, легко снимающиеся и со ступенчатым смещением; - типы клеев, например целлюлоза и крахмал, и их пригодность для разных типов бумаги; - методы склейки для разных типов бумаги: с использованием машины для склейки, кисти, валика, уже склеенной и требующей нанесения клея непосредственно на стены. |  |
|  | Специалист должен уметь: - проверять состояние основы, новой или уже имеющейся; - проверять тип основы - древесина, пластик, штукатурка или металл - использовать подходящий процесс подготовки для данного подложки, включая: очищение, грунтование, обезжиривание, герметизацию дефектов (таких как пятна от воды или масла); - отмерять и запечатывать для обеспечения равномерной пористости поверхности или, при необходимости, применять оклеечную бумагу; - проверять требования по стыковке рисунка: без стыковки, прямой рисунок, рисунок со смещением, встречный и реверсивный рисунок; - оптимально отрезать и подрезать обои для рационализации затрат; - использовать особенные меры предосторожности при работе с высококачественными или дорогими обоями, например, использовать хлопковые перчатки; - обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений, наклеенных на поверхности бумажных, виниловых и текстильных обоев; - оклеивать стены и обои или использовать машину для склейки (если еще не оклеено), применяя разные клеи, например, для винила, флока и линкрусты; - следовать инструкциям производителя касательно времени пропитки; - отбирать наилучшую позицию для начала работы, например, работать в стороне от света и принимать во внимание узоры, включая фрески; - ориентироваться на вертикальную линию или отвес и проверять точность, при необходимости принимая корректирующие действия; - по необходимости перевешивать отвес, например, в обход препятствий; - проверять, чтобы стыки были соединены впритык, за исключением таких случаев использование влагостойкой бумаги; - проверять качество материалов, например, на предмет различия в тонах, и информировать заказчика. |  |
| 8 | Отделка, декоративные техники | 15 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - исторические особенности при реставрации или работах по сохранению, например, повреждения вследствие затопления или пожара; - ряд декоративных приемов; - технологию нанесения декоративных красок для имитации фактур (дерево, метал, ткань, камень); - методы подготовки, включая: влажное шлифование, сухое шлифование; - восстановление грунтового слоя; - возможные дефекты: неровный цвет, бороздчатость, оседание, вздутия из-за наличия примесей подкраской; - типы покрытий, подходящие для грунтовки для проведения декоративных работ по окрашиванию |  |
|  | Специалист должен уметь: - выбирать и использовать профессиональные материалы, например, протирку губкой, создание текстуры тряпкой, мешком или пакетом, кернение и смешивание, отделка под дерево или мрамор, тромплей, золочение (листовым золотом или серебром); - выбирать и использовать профессиональные инструменты, например для золочения; - выбирать и применять декоративные штукатурки для имитации фактур (дерево, ткань, камень, метал); - создавать и применять трафареты; - применять трафареты на разных видах поверхностей, например картоне, пластике, древесине, штукатурке и металле; - подготавливать поверхности к идеальной отделке, делая их чистыми и ровными. |  |
| 9 | Нанесение знаков/надписей | 10 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - типы трафаретов: прямые, обратные и многоуровневые; - методы, используемые для увеличения или уменьшения трафаретов: точное измерение, сетка, освещенная проекция и фотокопия; - способы переноса дизайна - включая кальку, копирование угольным порошком и фотокопирование на материал трафарета - бумагу или специальную трафаретную бумагу; - подходящие для вырезания трафаретов материалы: стекло, специальные подложки; - важность опрятности, положения рук, угла резки ножом, направления резки, остроты лезвия, исправления сломанных соединений, размеров и порядка вырезания узора (сначала небольшие участки и вертикальные линии), свободного движения трафарета, ширины полей; - методы прикрепления трафаретов к поверхностям: специальные, распыляемый клей и клейкая лента (маскирующая, легко отклеивающаяся). |  |
|  | Специалист должен уметь: - во время работы со стенами принимать во внимание число повторов и соединений, расположение дверей, окон, углов, требований к доступу, размеры комнат, размеры трафарета и пустые пространства; - осуществлять порядок нанесения; - перенос изображений с использованием различных методов, таких как калька, копирование угольным порошком, использование CAD; - закрывать не окрашиваемые участки, используя различные методы, например, при помощи спрея или валика; - обеспечить увеличение площади покрытия; - производить полировку вручную или с помощью трафарета; - проводить точные измерения во время нанесения надписи. |  |

1.3.	ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице №2.

Таблица №2

Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки

| Критерий/Модуль |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого баллов за раздел ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |  | A | Б | В | Г | Д | Е | Ж |  |
|  | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | 1,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 5 |
|  | 2 | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 3 |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 5 |
|  | 4 |  |  | 2,50 | 2 | 4,50 | 1 |  | 10 |
|  | 5 | 2,50 | 0,50 | 12,50 |  | 8 |  | 1,50 | 25 |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |
|  | 7 |  | 15 |  |  |  |  |  | 15 |
|  | 8 |  |  |  | 7 |  | 7 | 1 | 15 |
|  | 9 |  |  |  | 1 | 8,50 |  | 0,50 | 10 |
| Итого баллов за критерий/модуль |  | 13 | 16,50 | 15,50 | 13,50 | 21,50 | 11,50 | 8,50 | 100 |

1.4.	СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице №3:

Таблица №3

Оценка конкурсного задания

| Критерий |  | Методика проверки навыков в критерии |
| --- | --- | --- |
| А | Шпатлевание, Подготовка оснований под покраску | Визуальная оценка по наличию дефектов на поверхности навесок. (сколы, следы от инструмента, трещины, вздутие шпатлевки) |
| Б | Обои | Визуальная оценка качества оклеивания обоев на наличие дефектов. (подрезка, пузыри, следы от клея) Измерения соответствия заданному чертежу, проверка вертикальности швов. |
| В | Фреска на скорость | Визуальная оценка подбора заданного цвета, качества укрывочных и покрасочных работ. Измерения соответствия заданному чертежу. |
| Г | Фреска Фристайл | Визуальная оценка качества нанесения декоративных штукатурок. Оценка художественного замысла и сложности поставленной перед собой задачи |
| Д | Жесткая фреска, трафарет | Визуальная оценка качества покрасочных работ. Измерения соответствия заданному чертежу. Четкость и прокрашенность трафаретов 2 х типов. |
| Е | Повторение заданных фактур | Визуальная оценка качества нанесения декоративных штукатурок. Оценка художественного замысла и сложности поставленной перед собой задачи. |
| Ж | Окраска краскопультом | Визуальная оценка качества покрасочных работ. Навыки работы по настройке и использованию краскопульта. |

  - КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Общая продолжительность конкурсного задания: 22 ч.

Количество конкурсных дней: 3 дня.

Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по каждому из разделов требований компетенции.

Оценка знаний конкурсанта должна проводиться через практическое выполнение конкурсного задания.

    - Разработка/выбор конкурсного задания

Конкурсное задание состоит из 7 модулей, включает обязательную к выполнению часть (инвариант) - 7 модулей. Общее количество баллов конкурсного задания составляет 100.

    - Структура модулей конкурсного задания

Модуль А. Шпатлевание, подготовка оснований под покраску (Инвариант)

Время на выполнение модуля:  2 часа (Д1)

Задание:

- Подготовка стенда – 0,5 часа

Вся поверхность стенда (МДФ или ГКЛ, 10-12 мм) предварительно зашпатлевана, отгрунтована и окрашена белой ВДАК в два слоя, конкурсанту в Д-1 необходимо самостоятельно окрасить навески в белой ВДАК, кроме навески «Фреска на скорость». Навески огрунтованы.

В Д-1 конкурсант самостоятельно оценивает качество всей поверхности стенда и навесок. При необходимости производит шлифование, шпатлевание и окраску стенда. Конкурсант исправляет только те дефекты, которые можно исправить в течении 5 часов. Дефекты, которые нельзя исправить, конкурсант демонстрирует ТАП (технический администратор площадки) и ГЭ (Главный эксперт).

- Подготовка навески по модулю Скоростная фреска – 0,5 часа

Конкурсанту необходимо самостоятельно приготовить шпаклевочный состав.

Навеска из МДФ или ГКЛ (модуль Фреска на скорость), толщина 10-12 мм, размеры 800х2300 мм.

Поверхность предварительно огрунтована акриловым грунтом.

Шпатлевание навески производится в день Д1 финишной шпатлевкой, минимум в 2 слоя. Поверхность навески должна быть полностью укрыты шпаклевочным составом, просветы основания навесок не допустимы, это необходимо учитывать при ошкуривании поверхности после нанесения шпаклевочного состава. Это будет учитываться в оценке. На краях навески не допускаются потеки шпатлевки. Шлифование, грунтование и окраску можно продолжить в Д2. В Д2 конкурсанту необходимо окрасить панель белым ВД и нанести 4 (четвертый(темный)) цвет из подбора цвета. Для отбивки «рамки» использовать малярную ленту 25 мм (для ровных границ), предоставленную организатором.

- Подготовка горизонтального и вертикального плинтуса и обналички вокруг двери – 1 ч

В Д-1 конкурсант может проводить грунтовку и горизонтальных и вертикальных плинтусов на стене А и Б.

В Д-1 конкурсант может проводить шпатлевание, грунтование и шлифование обналички вокруг двери на стене А. Для шпатлевания можно использовать шпатлевку для дерева из «Инструмента конкурсанта».

Покраску горизонтальных и вертикального плинтуса и обналички вокруг двери проводить в Д1. Покраска должна быть выполнена ВД АК (цвет 6), предоставленной организатором, минимум в 2 слоя.

ВНИМАНИЕ!

- покраска, подкраска горизонтальных и вертикального плинтуса и обналички в Д2 и Д3 запрещены;

- покраску проводить только кистями или валиками.

Качество выполненной подготовки поверхности и окраски учитывается при оценке работы конкурсанта.

Модуль Б. Обои( Холст флизелиновый) (Инвариант)

Время на выполнение модуля: 3 часа

Задания:

Данный модуль располагается на стене А и Б стенда.

Поверхность должна быть предварительно подготовлена (зашпаклевана, отшлифована и окрашена).

Эксперты в Д-2 путем голосования выбирают размер на стене Б, от угла стенда до вертикальной подрезки флизелинового холста.

Конкурсант должен:

- произвести оклейку флизелиновым холстом,  шириной 1,06 м	на поверхности, в соответствии с указанием в задании (на чертеже);

- самостоятельно определить стартовую линию из области, указанную на чертеже стенда;

- провести оклейку флизелинового холста с Обязательной подрезкой вдоль вертикального плинтуса на стене А;

- произвести оклейку обоями угла внахлёст (в пределах от 2 до 5мм);

- соблюсти аккуратность подрезки флизелинового холста;

- произвести подрезку по примыканиям верхнего, нижнего плинтусов к стене без отступа;

- соблюсти ровность подрезки вокруг дверного проема без отступа от дверного наличника;

- соблюдать горизонтальность и вертикальность полотен;

- верхний, нижний плинтус, дверная рама и стены должны быть чистыми;

- при выполнение данного модуля конкурсант использует только 1 рулон флизелинового холста, второй выдается по требованию конкурсанта, но со снятием баллов.

ВНИМАНИЕ!

- клей для выполнения модуля, готовят эксперты-наставники в Д-1;

- стол для раскроя обоев нужно сдать ТАПу в Д1, после стопа работ.

Задание выполняется в день Д1.

Модуль В. Фреска на скорость (Инвариант)

Время на выполнение модуля: 3 часа

Задания:

Размеры модуля и место расположения указаны в задании (на чертеже) – поверхность В. Размеры рабочей поверхности – 800х2300 мм. Эксперты, в день Д-2, готовят образец красочного состава любого темного цвета (4), используя все 4 пигмента (красный, желтый, черный, синий) и светлого цвета (1), путем перемешивания темного цвета (4) белой ВД АК, предоставленной организаторами. Полученные оттенки экспертами наносится на отдельные планшеты размером 200 х 300 мм.

Эксперты с Д-2 по Д-1 должны предложить свой чертеж(и) или нарисовать чертеж для модуля Фреска на скорость. Эксперты должны выбрать как минимум из 5 максимум из 15 фресок, эскиз должен быть составлен с обязательной рамкой по краю навески 25мм, размеры для построения чертежа должны быть строго от внутреннего края рамки.

- эксперты-наставники, обязательно предлагают для голосования чертеж «фрески на скорость»;

- фреска должна быть построена таким образом, чтобы избежать нанесения каждого нового цвета на влажную краску (без переукрывки малярной лентой);

- при выполнении модуля необходимо использовать малярную ленту шириной 25 мм (для ровных границ), выданную организаторами;

- при построении фрески можно использовать только черно графитный карандаш, окраску производить при помощи кисти, валика;

- экспертам-наставникам разрешается объяснять модуль конкурсантам во время сессии общения конкурсант/эксперт-наставник, но записи производить запрещено;

- время на выполнения фрески задается решением экспертов на площадке, согласно сложности выбранного чертежа;

- если конкурсант не уложился в отведенное время, то модуль не оценивается;

- повторение цвета и градация оценивается, даже если конкурсант не успел выполнить модуль в отведенное время.

Конкурсант должен:

- в Д1 подобрать цвет (4) темный в соответствии с образцом, предоставленным экспертами, используя все 4 пигмента;

- в Д1 подобрать цвет (1) светлый в соответствии с образцом, предоставленным экспертами, путем перемешивания (4) темного цвета и белой ВД АК, предоставленные организаторами;

- в Д1 сделает цветовую растяжку(градацию), получая цвет (2) и (3), путем смешивания (1) светлого и (4) темного цвета;

- в Д1 и Д2 конкурсанту необходимо нанести подложку цвет (4) темный на панель;

- выполнить построение чертежа, модуля (без подбора цвета) на скорость, в день Д3;

- осуществить окрашивание элементов фрески цветами в соответствии с чертежом.

Задание выполняется в день Д1, Д2, Д3.

Модуль Г. Фреска «Фристайл» (Вариативный)

Время на выполнение модуля: 4 часа

Задания:

Тема фрески «Трудовой подвиг».

Размеры модуля и место расположения указаны в задании (на чертеже) – поверхность. Размеры рабочей поверхности – 800х2300 мм. Тема фрески определяется конкурсантом. Конкурсант не ограничен выбором декоративных материалов и техниками их нанесения (конкурсант должен привезти свои, предварительно заколерованные материалы), ВДАК не является декоративным слоем, цветовым и стилистическим решениями модуля. При оценке будут учитываться техники нанесения декоративных красок и покрытий. Данный модуль максимально демонстрирует мастерство и уровень владения конкурсантом техник декорирования. Модуль выполняется с обязательным применением декоративных покрытий и красок. Конкурсант должен использовать всю поверхность навески (модуля). Если декоративный материал и техника нанесения требует более 1 слоя, то проделав данную операцию, конкурсант может переключиться на другие работы в рамках задания и вернутся к этой поверхности после высыхания 1 слоя.

Конкурсант должен:

- до Д-2 подобрать сюжет, элементы и цветовые решения фрески согласно заданной тематики «Трудовой подвиг», с помощью нейросети https://ya.ru/ai/art или приложения https://shedevrum.ai/ и разместить на странице компетенции https://vk.com/22wsr по ссылке https://vk.com/topic-212092226_52576296;

Используя графическую программу преобразовать рисунок созданный нейросетью в рабочий эскиз для выполнения фрески, который уже использовать в мудборде;

- в Д-1 согласно Плана работы площадки, предоставить главному эксперту мудборд. Мудборд это подборка визуальных образов: изображений, цветовых палитр, шрифтов, текстур, слоганов, которые помогают пояснить концепцию и настроение фрески «Фристайл». Объем мудборда должен находиться в объеме от 1 до 5 страниц формата А4. На мудборде должен быть четко (в масштабе размеров навески) изображен художественный замысел, подписаны цвета, указаны материалы и инструменты, используемые для выполнения фрески «Фристайл». Указано ФИО, № стенда, регион/страна конкурсанта. Мудборд выполняется строго в графической программе;

- на навеске ОБЯЗАТЕЛЬНО отбить рамку скотчем 25 мм из Личного инструмента конкурсанта;

- выполнить	модуль	в	свободном	стилевом	решении	из	любых декоративных материалов на водной основе на выбор Конкурсанта.

Конкурсанту запрещено:

- использовать обои и стекловолокно;

- использовать заранее заготовленные 3D элементы.

Задание выполняется в день Д1, Д2, Д3.

Модуль Д. Жесткая фреска, трафареты (Инвариант)

Время на выполнение модуля: 4 часа

Задания:

Размеры модуля и место расположения указаны в задании (на чертеже) – поверхность Д. Размеры рабочей поверхности – 800*2000. Эксперты наставники в Д-2 выбирают стартовую точку на стене Б, на флизелиновом холсте. Все исходные цвета фрески предоставляются в рамках ИЛ. Распределение цветов на чертеже осуществляется экспертами-наставниками в Д-2 путем жеребъевки. Трафарет

№1 «ТВОРИ» многоразовый трафарет из ПЭТ, 0,1-0,5 мм и Трафарет №2 «СВОБОДНО» на клеящейся трафаретной пленке, предоставляются в масштабе 1:1, и должны быть переведены на плоскость и окрашены в цвет, соответствующий эскизу (чертежу). Оценивается только полностью закрашенная фреска.

Конкурсант должен:

- перенести изображение в масштабе 1:10 и должен нарисовать только черным графитным карандашом без использования малярной ленты и других приспособлений;

- полностью окрасить все элементы фрески красочными составами, в цвета соответствующие эскизу, используя кисть, валик или муштабель (приспособление, которое служит опорой для руки при рисовании) или линейку со скошенным краем.

- Закончить монтаж трафаретов 1 и 2 в Д2.

Конкурсанту запрещено:

- царапать ножом, иглой или любым другим инструментом при построении чертежа фрески;

- использование цветных карандашей;

- использование маркера при построении чертежа фрески;

- подскабливать ножом уже окрашенную поверхность фрески.

Задание выполняется в день: с Д1 по Д3.

Модуль Е. Имитация заданных фактур (Инвариант)

Время на выполнение модуля: 2 часа

Задания:

Модуль выполняется на заранее подготовленных планшетах 2 шт. Размер рабочей поверхности составляет 400*600мм. Поверхность планшета должна быть предварительно подготовлена, огрунтована и окрашена 2-мя слоями ВДАК.

Фактуры для имитации выбирает индустриальный партнер при согласованиях КЗ регионального этапа. Имитацию фактур, можно выполнять своими заранее заколерованными материалами. Следует продумать выбор материалов и техник нанесения для достижения точного соответствия имитации фактур.

Конкурсант должен:

- согласно выбранными индустриальным партнером фактуры, выполнить предложенные фактуры, показать послойность нанесения декоративной штукатурки;

- подписать планшеты на обратной стороне. Должно быть указано: ФИО конкурсанта, номер стенда, используемые материалы, используемый инструмент.

- использовать малярную ленту 50 мм для отбивки рамки планшета

Задание выполняется в день Д1, Д2, Д3.

Модуль Ж. Окраска краскопультом (Вариатив)

Время на выполнение модуля: 3 часа

Поверхность из МДФ, размеры 800х2000мм, предварительно окрашенная белым пигментированным грунтом.

Эксперты, в день Д-2, готовят образец красочного глянцевого состава любого цвета, используя все 4 пигмента (красный, желтый, черный, синий). Путем жеребьёвки определяют время работы конкурсанта в покрасочной камере, 15 минут на 1 сеанс работы. Сеансов для каждого конкурсанта должно быть 4 (четыре), 2(два) в дообеденное время и 2 послеобеденное в дни Д1 и Д2.

Задания:

- в Д-1 конкурсант самостоятельно готовит поверхность навески для последующей окраски. Использовать готовую шпатлевку предоставленную организатором.  В Д-1 разрешается окраска только белым пигментированным грунтом и только в вертикальном положении.

Поверхность должна быть окрашена только при помощи краскопульта из личного инструмента конкурсанта.

Каждый слой, нанесенный конкурсантом на поверхность, должен быть нанесен краскопультом (кроме грунта).

Задание выполняется в день Д1, Д2, Д3.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ

ОТСУТСТВУЮТ.

  - Личный инструмент конкурсанта

Список материалов, оборудования и инструментов, которые конкурсант может или должен привезти с собой на соревнование.

| № | Наименование | Тех.описание или ссылка на сайт с тех описанием позиции | Ед.измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ящик для инструментов | На усмотрение конкурсанта | шт. | 1 |
|  | Калькулятор | На усмотрение конкурсанта | шт. | 1 |
|  | Рулетка 5 метровая | На усмотрение конкурсанта | шт. | 2 |
|  | Наждачная бумага P 120 | На усмотрение конкурсанта | шт. | 4 |
|  | Наждачная бумага P 180 | На усмотрение конкурсанта | шт. | 4 |
|  | Наждачная бумага P 240 | На усмотрение конкурсанта | шт. | 4 |
|  | Наждачная бумага P 320 | На усмотрение конкурсанта | шт. | 4 |
|  | Шлифовальная колодка | На усмотрение конкурсанта | шт. | 1 |
|  | Нож железный, качественный с выдвигающимся лезвием и запасными лезвиями | На усмотрение конкурсанта | шт. | 2 |
|  | Лопатка (Малярная) | На усмотрение конкурсанта | шт. | 1 |
|  | Карандаш чернографитный | На усмотрение конкурсанта | шт. | 2 |
|  | Буазет (инструмент декоративный под дерево) | На усмотрение конкурсанта | шт. | 1 |
|  | Кисть-макловица | На усмотрение конкурсанта | шт. | 1 |
|  | Резиновый валик для обоев | На усмотрение конкурсанта | шт. | 1 |
|  | Обойная щетка | На усмотрение конкурсанта | шт. | 1 |
|  | Обойный шпатель | На усмотрение конкурсанта | шт. | 1 |
|  | Лазерный и/или цифровой уровень | На усмотрение конкурсанта | шт. | 1 |
|  | Валик велюровый 10 см с ручкой | На усмотрение конкурсанта | шт. | 4 |
|  | Валик поролоновый 20 см с рукой | На усмотрение конкурсанта | шт. | 1 |
|  | Валики декоративные набор. ПО ЖЕЛАНИЮ | На усмотрение конкурсанта | Комплект | 1 |
|  | Аппликаторы, штампы, трафареты, печати и т.д. на ваш выбор. Набор. ПО ЖЕЛАНИЮ | На усмотрение конкурсанта | Комплект | 1 |
|  | Канцелярские принадлежности –набор (ножницы, карандаш, ластик, линейка, циркуль) | На усмотрение конкурсанта | Набор | 2 |
|  | Кисть для смешивания красок радиаторная 30см | На усмотрение конкурсанта | шт. | 4 |
|  | Кисть – ручник № 4-6 | На усмотрение конкурсанта | шт. | 2 |
|  | Художественные кисти набор скошенная щетина, синтетика мягкая (№4, 8,14) | На усмотрение конкурсанта | Набор | 1 |
|  | Кисть 10см мягкая флейц натуральная щетина | На усмотрение конкурсанта | шт. | 2 |
|  | Венецианская кельма нержавейка, 80мм х 200мм | На усмотрение конкурсанта | шт. | 2 |
|  | Шприцы обычные, кондитерские и т.д. Набор. ПО ЖЕЛАНИЮ | На усмотрение конкурсанта | шт. | 1 |
|  | Опрыскиватель обычный или с помпой. | На усмотрение конкурсанта | шт. | 1 |
|  | Мастихины набор | На усмотрение конкурсанта | Набор | 1 |
|  | Набор японских шпателей нержавейка (4 шт.) | На усмотрение конкурсанта | Набор | 1 |
|  | Шпателя универсальные набор. В том числе декоративные. | На усмотрение конкурсанта | Набор | 1 |
|  | Губка хозяйственная 15-20 см. примерно | На усмотрение конкурсанта | шт. | 3 |
|  | Шпатлевка по дереву для двери | На усмотрение конкурсанта | шт. | 1 |
|  | Набор декоративных покрытий для модуля Фреска фристайл | На усмотрение конкурсанта | Набор | 1 |
|  | Губка декоративная | На усмотрение конкурсанта | шт. | 1 |
|  | Ветошь | На усмотрение конкурсанта | Набор | 1 |
|  | Лента малярная на ваш выбор | На усмотрение конкурсанта | шт. | 2 |
|  | Фильтр для краски | На усмотрение конкурсанта | шт. | 12 |
|  | Перчатки тканевые | На усмотрение конкурсанта | шт. | 3 |
|  | Маска защитная типа «Лепесток» | На усмотрение конкурсанта | шт. | 2 |
|  | Очки защитные | На усмотрение конкурсанта | шт. | 1 |
|  | Беруши | На усмотрение конкурсанта | шт. | 3 |
|  | Полумаска 3M™ серии 6000 с фильтрами | На усмотрение конкурсанта | шт. | 2 |
|  | Перчатки медицинские/косметические 3х типов размеров, в равном количестве | На усмотрение конкурсанта | шт. | 30 |
|  | Ручная шлифовальная машинка | На усмотрение конкурсанта | шт. | 1 |
|  | Комплект для обоев - валик и махловица для клея, ножницы большие и для уголков маникюрные, линейка обойная, линейка гибкая 4 метра для нарезки, валик прикаточный, шпатель 25-35 см для подрезки, шпатель обойный, ракель, ветошь для протирки клея | На усмотрение конкурсанта | шт. | 1 |
|  | Комплект для выполнения "Жесткой фрески" - набор кистей художественных для отводки линий и углов, валики набор 4/6/8см для заполнения краской, линейка и муштабель допущенные согласно ТО, метр портняжный 2м. | На усмотрение конкурсанта | шт. | 1 |
|  | Комплект спец одежды и обуви с защитными носами. | На усмотрение конкурсанта | шт. | 1 |
|  | Приспособление для размешивания краски | На усмотрение конкурсанта | шт. | 4 |
|  | Салфетки влажные, ветошь | На усмотрение конкурсанта | шт. | 1 |
|  | Шпаклевка по дереву быстросохнущая | На усмотрение конкурсанта | шт. | 2 |
|  | Шпаклевка по дереву, белая 0.75 кг | На усмотрение конкурсанта | шт. | 2 |
|  | Термофен | На усмотрение конкурсанта | шт. | 1 |
|  | Кюветка для малярных составов 240 (250*290, валики 200) | На усмотрение конкурсанта | Комплект | 3 |
|  | Ручка телескопическая для валиков, 1,5-3 м | На усмотрение конкурсанта | шт. | 1 |
|  | Кюветка для малярных составов 150*290 мм | На усмотрение конкурсанта | шт. | 5 |
|  | Обойная линейка | На усмотрение конкурсанта | шт. | 1 |
|  | Уровень 1 метр | На усмотрение конкурсанта | шт. | 1 |
|  | Уровень 2 метра | На усмотрение конкурсанта | шт. | 1 |
|  | Пылесос класса М, для пыли с ПДК вредных веществ> 0,1 мг/м³ АППАРАТ ПЫЛЕУДАЛЯЮЩИЙ CTL 26 E 230V | На усмотрение конкурсанта | шт. | 1 |
|  | Шлиф машинка - ШЛИФМАШ. ЭКСЦЕНТРИК. в конт. T- Loc, комплект ETS EC150/5A EQ-PLUS-SET | На усмотрение конкурсанта | шт. | 1 |
|  | Портал-удлинитель электрический, в систейнере SYS-PH | На усмотрение конкурсанта | шт. | 1 |
|  | Комплект для уборки пылесосом | На усмотрение конкурсанта | Комплект | 1 |
|  | Ручной шлифок HSK-A 80x130 | На усмотрение конкурсанта | шт. | 1 |
|  | Лампа длинная боковая малярная | На усмотрение конкурсанта | шт. | 1 |
|  | Лампа строительная, комплект в конт. T-Loc DUO-Set | На усмотрение конкурсанта | шт. | 1 |
|  | Мат.шлиф. Granat P100, STF D150/16 P 100 GR | На усмотрение конкурсанта | пачка | 1 |
|  | Мат.шлиф. Granat P180, STF D150/16 P 180 GR | На усмотрение конкурсанта | пачка | 1 |
|  | Мат.шлиф. Granat P240, STF D150/16 P 240 GR | На усмотрение конкурсанта | пачка | 1 |
|  | Мат.шлиф. Granat P320, STF D150/16 P 320 GR | На усмотрение конкурсанта | пачка | 1 |
|  | Пленка укрывочная тонкая упаковка (0,07мм) | На усмотрение конкурсанта | шт. | 3 |
|  | Краскопульт с низким давлением в комплекте с насадками, форсунками | На усмотрение конкурсанта | шт. | 1 |
|  | Вентилятор напольный электрический | На усмотрение конкурсанта | шт. | 1 |

  - Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке

На соревнованиях запрещено использовать аэрозоли, заранее заготовленные элементы для модуля фреска Фристайл, шпатлевки, краски, декоративные покрытия не на водной основе. Цветные карандаши, лайнеры (линеры) и маркеры. Устройства, царапающие поверхность при построении чертежей.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания;

Приложение 2. Матрица конкурсного задания;

Приложение 3. Инструкция по охране труда;

Приложение 4. Рабочий стенд;

Приложение 5. Стенд Чертеж;

Приложение 6. Чертеж Жесткая фреска.