КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«Изготовление прототипов (Аддитивное производство)» (юниоры)

регионального этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»

______________________

регион проведения

2025

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях по профессиональному мастерству.

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

- ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ	3

  - ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ КОМПЕТЕНЦИИ	3

  - ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ

«Изготовление прототипов (Аддитивное производство)»	3

  - ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ	11

  - СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ	11

  - КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ	12

    - Разработка/выбор конкурсного задания (ссылка на ЯндексДиск с матрицей, заполненной в Excel)	12

    - Структура модулей конкурсного задания (инвариант/вариатив)	16

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ	26

  - Личный инструмент конкурсанта	26

  - Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке	27

- Приложения	28

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ТК – Требования компетенции; КЗ – конкурсное задание;

САПР – система автоматизированного проектирования; ЧПУ – числовое программное управление;

ОТ и ТБ – охрана труда и техника безопасности; ИЛ – инфраструктурный лист;

ПЗ – план застройки;

- ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

  - ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ КОМПЕТЕНЦИИ

Требования компетенции (ТК) «Изготовление прототипов (Аддитивное производство)» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.

Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

  - ПЕРЕЧЕНЬ	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ	ЗАДАЧ	СПЕЦИАЛИСТА	ПО

КОМПЕТЕНЦИИ «Изготовление прототипов (Аддитивное производство)»

Перечень профессиональных задач специалиста

Таблица №1

| № п/п | Раздел | Важность в % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация работ, ОТ и ТБ, коммуникация, нормативная и сопроводительная документация | 14 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Требования охраны труда, производственной санитарии, электро- и пожарной безопасности; - Основы психологии поведения человека; - Основы изобретательства; - Российские и международные социологические исследования и разработки, касающиеся |  |

|  | эргономических параметров продукции (изделия); |  |
| --- | --- | --- |
|  | Специалист должен уметь: - Идентифицировать основные опасности производственной деятельности человека, оценивать их риск; - Идентифицировать основные опасности производственной деятельности человека, оценивать их риск; - Анализировать запросы потребителей и учитывать современные тренды и тенденции при разработке продукции (изделий); - Определять показатели и критерии эргономичности проектируемой продукции (изделия); |  |
| 2 | CAD ( 3Д, 2Д, КД, Реверс) | 16 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - ЕСКД; - Требования к оформлению рабочих чертежей, обозначение допусков, посадок, отклонений формы, шероховатости поверхностей; - Стандарты, методики и инструкции по разработке и оформлению чертежей и конструкторской документации; - Компьютерные программы моделирования; - Системы и методы проектирования; |  |
|  | Специалист должен уметь: - Создавать и корректировать средствами компьютерного проектирования цифровые трехмерные модели изделий; - Выполнять чертежи деталей, чертежи общего вида, габаритные и монтажные чертежи по эскизным документам или с натуры; - Оформлять чертежи; - Вычерчивать сборочные чертежи и выполнять их деталировку; - Выполнять эскизы деталей простых конструкций; |  |

| 3 | Конструирование, дизайн и технологии производства | 11 |
| --- | --- | --- |
|  | Специалист должен знать и понимать:  Принципы работы, условия монтажа и технической эксплуатации проектируемых конструкций, технология их производства |  |
|  | Специалист должен уметь:  Вносить принятые в процессе разработки изменения в конструкторскую документацию и составлять извещения об изменениях. |  |
| 4 | Материалы (Литье, композиты, пластики, электрика, отделочные материалы) | 9 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Виды и свойства расходных материалов, применяемых для трехмерной печати; - Технические характеристики и свойства материалов, применяемых в проектируемых конструкциях; - Технические требования, предъявляемые к разрабатываемым конструкциям; - Основы материаловедения; - Технические характеристики и свойства материалов, применяемых в проектируемых конструкциях; - Технические требования, предъявляемые к разрабатываемым конструкциям; - Способы окрашивания макетов; - Требования стандартов окрасочного производства; - Виды и причины дефектов; |  |
|  | Специалист должен уметь: - Производить загрузку материалов в комплекс оборудования трехмерной печати; - Использовать материалы и инструменты для макетирования продукта (изделия, элемента); - Использовать основные приемы макетирования: тонирование бумаги, вычерчивание и вырезание развертки, сборка макета, склейка макета; |  |

|  | - Создавать модели простых и сложных конструкций продукта (изделия, элемента) с помощью макетирования; - Использовать комбинированные техники для достижения художественной целостности моделей продукции (изделий, элементов); - Создавать физические модели продукта (изделия, элемента) из различных материалов; - Работать с различными материалами при создании физических моделей продукта (изделия, элемента); - Выбирать метод нанесения первичного грунта; - Применять оборудование, инструмент и материалы для нанесения первичного грунта; |  |
| --- | --- | --- |
| 5 | Оборудование Цифровых производств | 17 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Устройство и принцип работы комплексов оборудования трехмерной печати; - Правила настройки и эксплуатации комплекса оборудования трехмерной печати, оснащенного автоматизированными системами управления и контроля; - Основные технологии трехмерной печати; - Виды и свойства расходных материалов, применяемых для трехмерной печати; - Основы проектирования трехмерных изделий с использованием соответствующего программного обеспечения; - Методы настройки прикладного программного обеспечения комплекса оборудования трехмерной печати; - Особенности изготовления изделий на комплексе оборудования трехмерной печати в зависимости от технологий аддитивного производства и сложности изделий; - Технологии прототипирования (стереолитография, отверждение на твердом основании, селективное лазерное спекание полимерных порошков, ламинирование, моделирование при помощи склейки, |  |

|  | моделирование изделия сплавляемыми частицами, распыление термопластов, многосопельное моделирование); - Особенности аддитивных технологий; - Современные технологии трехмерной печати; - Технологические возможности гибридных аддитивных производств ( в том числе и лазерные технологии); |  |
| --- | --- | --- |
|  | Специалист должен уметь: - Планировать работу по выполнению задания на производство изделий; - Настраивать комплекс оборудования трехмерной печати для изготовления изделий; - Осуществлять входной контроль цифровых файлов задания на изготовление изделий на комплексе оборудования трехмерной печати, вводить управляющие команды в систему управления комплексом; - Производить загрузку материалов в комплекс оборудования трехмерной печати; - Производить запуск комплекса оборудования трехмерной печати в рабочем режиме; - Контролировать параметры процесса изготовления изделия на комплексе оборудования трехмерной печати; - Применять в комплексных решениях в области производств, использующих методы аддитивных технологий, гибридные производства, включающие в себя операции токарной обработки, сверления, фрезерования, шлифования; - Разрабатывать с помощью CAD/CAM систем управляющие программы для технологического оборудования; - Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической документации; - Контролировать качество продукции, выявлять, анализировать и устранять причины выпуска продукции низкого качества; |  |

| 6 | Ручное оборудование и инструмент (универсальный) | 21 |
| --- | --- | --- |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Методики оценки соответствия параметров изготовленного на комплексе оборудования трехмерной печати изделия требованиям задания; - Приборы контроля, применяемые для оценки соответствия параметров изделия требованиям задания; - Основные технологии трехмерной печати; - Виды и характеристики материалов, применяемых в трехмерной печати, методы их обработки; - Особенности изготовления изделий на комплексе оборудования трехмерной печати в зависимости от технологии трехмерной печати и сложности изделий; - Оснастка и инструменты, необходимые для доводки изделий до требуемых параметров по заданию; - Правила и методы выполнения доводки изделий до требований по заданию при производстве изделий на оборудовании трехмерной печати - Виды и причины дефектов; |  |
|  | Специалист должен уметь: - технологию изготовления деталей и узлов макетов простой и средней сложности свойства; - правила составления и чтения рабочих чертежей по отдельным частям проекта; - назначение, правила применения материалов, клеящих составов для дерева, оргстекла и других материалов; - способы разработки и изготовления технологической оснастки для создания ненормализованных узлов макетов; - Оценивать соответствие параметров изделия, изготовленного на комплексе оборудования трехмерной печати, требованиям задания; |  |

|  | - Использовать контрольно-измерительные приборы для оценки соответствия параметров изделия заданию; - Выбирать способы доводки изделия, а также оснастку и инструменты, необходимые для выполнения доводки изделия до требуемых параметров; - Пользоваться различной оснасткой и инструментом для доведения параметров изделия до значений, соответствующих требованиям задания; - Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных на установках для аддитивного производства; |  |
| --- | --- | --- |
| 7 | Оборудование и инструмент для электрики и электроники | 6 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Условные изображения на чертежах и функциональных, структурных, электрических и монтажных схемах; - Правила изготовления деталей для крепления электрооборудования, не требующих точных размеров, и установки деталей крепления электрооборудования; |  |
|  | Специалист должен уметь: - Читать монтажные чертежи, схемы, таблицы соединений, спецификации монтируемого электрооборудования; - Пользоваться ручным и ручным электрифицированным инструментом, используемым при изготовлении деталей для крепления оборудования, не требующих точных размеров и установки деталей крепления электрооборудования; |  |
| 8 | Измерения и метрология | 6 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Современные системы проведения натурных испытаний; - Методики испытаний и исследований изделий аддитивных производств, применяемые в организации; |  |

|  |  Области применения методов испытаний и исследований изделий аддитивных производств; |  |
| --- | --- | --- |
|  | Специалист должен уметь: - Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической документации; - Производить измерения, испытания, анализы и исследования в области промышленного дизайна и эргономики изделия; - Определять требования к методикам испытаний и исследований изделий аддитивных производств; - Разрабатывать последовательность проведения выборочных испытаний и исследований изделий аддитивных производств; - Определять требования к условиям проведения испытаний и исследований изделий аддитивных производств; - Обеспечивать соблюдение требований охраны труда при проведении испытаний и исследований изделий аддитивных производств; - Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической документации; - Реализовывать технологический процесс сборки изделий машиностроительного производства; - Контролировать соответствие качества сборки требованиям технологической документации, анализировать причины несоответствия изделий и выпуска продукции низкого качества, участвовать в мероприятиях по их предупреждению и устранению; |  |

  - ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице №2.

Таблица №2

Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки

| Критерий/Модуль |  |  |  |  |  |  |  | Итого баллов за раздел ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |  | A | Б | В | Г | Д | Е |  |
|  | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 |
|  | 2 | 10 |  | 6 |  |  |  | 16 |
|  | 3 | 3 | 5 | 3 |  |  |  | 11 |
|  | 4 |  |  |  | 3 | 6 |  | 9 |
|  | 5 |  |  |  | 15 |  | 2 | 17 |
|  | 6 |  |  |  | 15 | 2 | 4 | 21 |
|  | 7 |  |  |  | 4 |  | 2 | 6 |
|  | 8 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |
| Итого баллов за критерий/модуль |  | 15 | 10 | 10 | 45 | 10 | 10 | 100 |

  - СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице №3:

Таблица №3

Оценка конкурсного задания

| Критерий |  | Методика проверки навыков в критерии |
| --- | --- | --- |
| А | Трёхмерное моделирование и реверсивный инжиниринг | Оценка работы осуществляется по разработанному эталону. К разработке эталона допускаются эксперты площадки, выбранные Главным экспертом в момент, когда все приступили к выполнению модуля. Оценка происходит по измеримым параметрам. Необходимо сверить результат работы с разработанным эталоном. |
| Б | Разработка конструктивных изменений | Оценка работы осуществляется на основе защиты результатов работы по модулю. Оценивается внесенные конструктивные изменения в соответствии с требованиями задания. В случае разработки новых деталей, также оценивается разработанный чертеж |

| В | Разработка конструкторской документации | Оценка работы осуществляется на основе сдачи результатов работы по модулю. Оценивается внесенные конструктивные изменения в соответствии с требованиями задания, разработанные конструкторские документы (чертежи, технологические процессы и тп). Также оценивается результат работы по модулю над дизайн решением, и пр., соответствие трендам и актуальным проектам, которые используются в отрасли. |
| --- | --- | --- |
| Г | Изготовление деталей с применением различных технологий. Сборка электрических схем | Для оценки полученных размеров прототипа разрабатывается эталон по чертежу конкурсного задания. К разработке эталона допускаются эксперты площадки, выбранные Главным экспертом в момент, когда все приступили к выполнению модуля. Оценка происходит по измеримым параметрам. Необходимо сверить результат работы с разработанным эталоном. Также оцениваются отдельные детали (или сборочные единицы) в соответствии с требованием конкурсного задания к процессу их изготовления. Оценивается рациональное использование расходных материалов для изготовления деталей. |
| Д | Постобработка, покраска и дизайн прототипа | Оценивается внешний вид работы, качество поверхностей, дизайн и цветовое решение. |
| Е | Сборка и проверка функциональности прототипа | Оценивается установка и сборка деталей в соответствии с конкурсным заданием. Результат работы должен соответствовать требованиям конкурсного задания по функциональным характеристикам. |

  - КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Общая продолжительность Конкурсного задания1: 12 ч. Количество конкурсных дней: 3 дня

Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по каждому из разделов требований компетенции.

Оценка знаний участника должна проводиться через практическое выполнение Конкурсного задания. В дополнение могут учитываться требования работодателей для проверки теоретических знаний / оценки квалификации.

Таблица №4

Матрица конкурсного задания

| Обобщенная трудовая функция | Трудовая функция | Нормативный документ/ЗУН | Модуль | Константа/ва риатив | ИЛ | КО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вспомогательная деятельность при проектировании продукции (изделия) и создании элементов промышленного дизайна | Выполнение отдельных работ по эскизированию, трехмерному (твердотельному и поверхностному) моделированию, макетированию, физическому моделированию (прототипированию) продукции (изделия) | ПС:40.059; ФГОС СПО 15.02.09 Аддитивные технологии | Модуль А Трёхмерное моделирование и реверсивный инжиниринг | Константа | Раздел ИЛ | 15 |
| Реализация эргономических требований к продукции (изделию) при создании элементов промышленного дизайна | Проектирование элементов продукта (изделия) с учетом конструктивных и технологических особенностей, эргономических требований и функциональных свойств продукта (изделия) | ПС:40.059; ФГОС СПО 15.02.09 Аддитивные технологии ФГОС 15.19.01 Чертежник-конструктор | Модуль Б Разработка конструктивных изменений | Константа |  | 10 |
| Вспомогательная деятельность при проектировании продукции (изделия) и создании элементов промышленного дизайна | Выполнение отдельных работ по эскизированию, трехмерному (твердотельному и поверхностному) моделированию, макетированию, физическому моделированию (прототипированию) продукции (изделия) | ПС:40.059; ФГОС СПО 15.02.09 Аддитивные технологии | Модуль В Разработка консрукторской документации | Вариатив | Раздел ИЛ | 10 |
| Реализация эргономических требований к продукции (изделию) при создании элементов промышленного дизайна | Проектирование элементов продукта (изделия) с учетом конструктивных и технологических особенностей, эргономических требований и функциональных свойств продукта (изделия) |  |  |  |  |  |
| Изготовление деталей и узлов простой и средней сложности из дерева, пластмассы, пластилина, гипса, металла и других материалов для макетов вручную с помощью приспособлений и на станках. | Изготовление деталей и узлов простой и средней сложности из дерева, пластмассы, пластилина, гипса, металла и других материалов для макетов вручную с помощью приспособлений и на станках. | ПС: 40.059 ПС: 16.108 ПС: 11.018 ПС: 40.159 ЕТКС: 13444 Макетчик макетно-модельного проектирования ФГОС СПО 15.02.08 "Технология машиностроения" ФГОС СПО 15.02.09 Аддитивные технологии | Модуль Г Изготовление деталей с применением различных технологий. Сборка электрических схем | Константа | Раздел ИЛ | 45 |
| Изготовление изделий с использованием комплексов оборудования трехмерной печати | Технологическая настройка комплекса оборудования трехмерной печати, производство изделий в соответствии с заданием |  |  |  |  |  |
| Подготовка к монтажу электрооборудования | Изготовление деталей для крепления электрооборудования, не требующих точных размеров, и установка деталей крепления электрооборудования |  |  |  |  |  |
| Корректировка документации, рабочего проекта и проекта опытного образца при создании элементов промышленного дизайна с учетом контроля реализации предъявленных к продукции (изделию) требований | Контроль соответствия рабочего проекта продукта (изделия) предъявляемым к нему требованиям. |  |  |  |  |  |
| Корректировка документации, рабочего проекта и проекта опытного образца при создании элементов промышленного дизайна с учетом | Контроль соответствия рабочего проекта продукта (изделия) предъявляемым к нему требованиям. | ПС:40.059; ПС 40.159 ПС 11.018 | Модуль Д Постобработка, покраска | Константа | Раздел ИЛ | 10 |

| контроля реализации предъявленных к продукции (изделию) требований | Контроль реализации требований к продукту (изделию) при проектировании, изготовлении, испытаниях | ПС: 31.005 ФГОС СПО 15.02.09 Аддитивные технологии ФГОС 54.02.01 Дизайн по отрослям | и дизайн прототипа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выявление потребности в разработке комплексных технологических решений в области аддитивных производств, требующих дополнительной механической обработки поверхности, технологий формирования специальных покрытий и упрочняющей обработки | Выполнение отделочных операций с использованием оборудования для доводки изделия трехмерной печати до требований задания |  |  |  |  |  |
| Подготовка поверхностей изделий для окрашивания | Подготовка поверхностей и нанесение первичного грунта |  |  |  |  |  |
| Вспомогательная деятельность при проектировании продукции (изделия) и создании элементов промышленного дизайна | Выполнение отдельных работ по эскизированию, трехмерному (твердотельному и поверхностному) моделированию, макетированию, физическому моделированию (прототипированию) продукции (изделия) Выполнение простых и средней сложности работ при проведении антропометрических исследований, касающихся эргономичности продукции (изделия), его формообразования и функциональных свойств | ПС:40.059; ПС 40.159 ФГОС СПО 15.02.08 Технология машиностроения | Модуль Е сборка и проверка функциональности прототипа | Константа | Раздел ИЛ | 10 |
|  | Выполнение простых и средней сложности работ при проведении антропометрических исследований, касающихся эргономичности продукции (изделия), его формообразования и функциональных свойств |  |  |  |  |  |
| Определение и разработка требований к продукции (изделию) | Постановка задач при проведении патентно- информационных исследований, анализа и исследований в области промышленного дизайна, в том числе актуальной ситуации современного рынка, портрета потребителя, характерных для данного сегмента предпочтений потребителей |  |  |  |  |  |
| Корректировка документации, рабочего проекта и проекта опытного образца при создании элементов промышленного дизайна с учетом контроля реализации предъявленных к продукции (изделию) требований | Контроль реализации требований к продукту (изделию) при проектировании, изготовлении, испытаниях |  |  |  |  |  |
| Разработка комплексных технологических процессов изготовления сложных изделий методами аддитивных технологий | Разработка методик проведения испытаний и исследований изделий, изготовленных методами аддитивных технологий |  |  |  |  |  |
| Проведение исследовательских работ в области промышленного дизайна производимой продукции (изделия) | Разработка методики проведения исследований, касающихся установления актуальных требований к современной продукции (изделию) и ее параметров |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |

Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания (Приложение № 1)

Организация выполнения конкурсного задания:

- До начала соревнования конкурсант должен подготовить папки на рабочем столе для сохранения результатов выполнения модулей (назвать папку №(рабочее место конкурсанта)). Названия папок должны содержать слово «Модуль», пробел и буквенное обозначение номера модуля.

- Все места участников должны быть оборудованы столами, стульями, компьютерами и т.п. (в соответствии с инфраструктурным листом). На столе участника установлены 3D-принтеры (2 на одно рабочее место) и компьютерами. Оборудованы общие зоны работы на станках с ЧПУ, шлифовальных станках, сверлильных станках, зона окраски, зона литья и т.п. Каждому участнику предоставляется инструменты и материалы для постобработки, покрасочных и других работ.

- Использование оборудования, инструментов и материалов допускается при соблюдении требований и инструкций по техники безопасности и охране труда по компетенции (Приложение №4).

- После окончания работы с оборудованием и инструментом в местах общего пользования участник оставляет за собой порядок на рабочем месте.

- После окончания каждого соревновательного дня, участник оставляет чистое рабочее место. На уборку рабочего места предоставляется 15 минут ежедневно после завершения конкурсного времени.

- В течении соревновательных дней необходимо соблюдение требований «Системы штрафов».

- Застройка конкурсной площадки осуществляется на основе плана застройки.

- В подготовительный день необходимо провести входной инструктаж по работе на площадке.

Модуль А. Трёхмерное моделирование и реверсивный инжиниринг (инвариант)

Время на выполнение модуля: 2 часа

1.1. Выдаваемые элементы конкурсного задания:

Описание конкурсного задания, чертеж(и), спецификация, приложения, STL файл (Приложение №5)

  - Задание:

1.	создать 3D модель «Воздушного компрессора» согласно чертежу.

2.	восстановить трехмерную твердотельную модель «Шестреня»  детали по выданным перед началом модуля файлу в формате *.STL, при необходимости провести масштабирование.

3.	произвести сборку в САПР (CAD) созданных 3D моделей и восстановленных файлов, расположить детали в соответствии с сборочным чертежом.

  - В конце модуля необходимо сдать:

1. трехмерную модель сборочной единицы прототипа в формате *.STEP/*.STP и в формате CAD программы. В случае расположения в сборочном файле нескольких не соединенных между собой деталей оценивается сборочная единица из максимального количества деталей в сборе согласно чертежу и stl. Оценивается трехмерная модель, сданная в формате *.STEP/*.STP. (с древом построения модели)

- Результаты работы должны быть сохранены в папку (с номером жеребьевки и названием модуля) на рабочем столе;

- Результаты работы, сохранённые из программы после завершения времени модуля к оценке, не принимаются;

- Выгрузить результат на usb-flash носитель главного эксперта;

  - Требования по окончанию выполнения модуля:

    - результаты работы должны быть сохранены в папку на рабочем столе;

    - результаты работы, сохранённые из программы после завершения времени модуля к оценке, не принимаются;

    - при досрочном завершении Модуля A и по окончании Модуля А конкурсант обязан оповестить экспертов и выгрузить результат на USB-Flash носитель главного эксперта;

    - конкурсант, завершивший модуль досрочно после сдачи Модуля A выполняет сквозные модули;

    - к изготовлению деталей можно приступать по готовности, не дожидаясь окончания модуля А.

Модуль Б. Разработка конструктивных изменений (инвариант)

Время на выполнение модуля: 2 часа. Выполнение совместно с модулем В

  - Выдаваемые элементы конкурсного задания:

    - Чистые лист(ы) формата А4 для оформления плана защиты разработанных конструктивных изменений

  - Задание:

Чертежи конкурсного задания

ВАЖНО: ПОСАДКА С НАТЯГОМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЭЛЕМЕНТОМ РАЗЪЕМНОГО КРЕПЛЕНИЯ!!!!

2.2 Задание:

- разработать конструктивные изменения в 3D модель «Воздушный компрессор», созданную в модуле А:

Крепления и конструктивные изменения

  - Разработать разъемное крепление деталей №5 к №6

  - Разработать крепление деталей №6 к №2

  - Разработать крепление деталей №6 к №4

  - Разработать быстросъёмное крепление детали №7 к №5

  - Разработать быстросъёмное крепление детали №9 к №5

  - Разработать быстросъёмное крепление детали №1 к №5

  - Разработать крепление деталей №3 к №5

  - Разработать крепление деталей №8 к №2

  - Разработать крепление деталей №8 к №4

  - Разработать крепление мотора к детали №6

Требования к разработке новых деталей:

  - Разработать новую деталь №11 «Цилиндр» с площадкой для крепления мотора и крепления детали №10 «Шестерня»

  - Разработать новую деталь №12 «Шатун»

  - Разработать новую деталь №13 «Поршень»

Требования к разработке элементов электрической схемы:

  - Разработать посадочное место для батарейного отсека внутри детали №4

  - Разработать посадочное место для четырех светодиодов в детали №9

  - Разработать каналы прокладки проводов и элементы фиксации от кнопки до батарейного отсека

  - Разработать каналы прокладки проводов и элементы фиксации от батарейного отсека до двигателя

  - Разработать посадочную поверхность в детали №5 для установки кнопки включения мотора

  - Разработать посадочную поверхность в детали №5 для установки тактовых кнопок для включения светодиодов

Типовые крепежные элементы (болт, гайка, шайба и т.п.) на модели допускается не указывать.

Скотч, клей и посадка с натягом (плотная посадка) не является элементом фиксации или крепления.

- Требования к защите конструктивных решений:

  - по желанию, разработать план защиты разработанных конструктивных изменений на листе А4, выданный перед началом модуля.

  - защитить результаты разработанного конструктива перед группой оценивающих экспертов по окончанию выполнения модуля в соответствии с алгоритмом проведения защиты (Приложение №6).

  - В конце модуля необходимо сдать:

1.  3D модель прототипа с внесенными конструктивными изменениями в формате *.STEP/*.STP и в формате программы, используемой участником. Оценивается сданная модель в формате *.STEP/*.STP.

- результаты работы должны быть сохранены в папку (с номером конкурсанта и названием модуля) на рабочем столе;

- результаты работы, сохранённые из программы после завершения времени модуля к оценке, не принимаются;

- выгрузить результат на usb-flash носитель главного эксперта;

  - Требования по окончанию выполнения модуля:

    - конкурсант, завершивший модуль досрочно после сдачи Модулей Б и В выполняет сквозные модули;

    - результаты работы должны быть сохранены в папку на рабочем столе;

    - результаты работы, сохранённые из программы после завершения времени модуля к оценке, не принимаются;

    - при досрочном завершении Модуля Б и по окончании Модуля Б конкурсант обязан оповестить экспертов и выгрузить результат на USB-Flash носитель главного эксперта;

Модуль В. Разработка Конструкторской документации (вариатив)

Время на выполнение модуля: 2 часа. Выполнение совместно с модулем Б

  - Задание:

1. разработать дизайнерское цветовое и текстурное решение отделки прототипа с внесенными конструктивными изменениями, продемонстрировав это в статичной визуализации прототипа и представить 3 основных вида, 1 аксонометрический вид для однозначного понимания дизайнерского решения. Аксонометрический вид должен быть выполнен в соответствии с рабочим расположением разрабатываемого прототипа (в соответствии с главным видом чертежа). Дизайнерское решение должно содержать не менее 3 цветов окраски и не менее 1 текстурирующего материала, соответствующих материалам (пленки, краски, пигменты и пр.), представленным на площадке.

2. создать взрыв - схему конструктивно измененного прототипа в соответствии с Модулем Б:

2.1 покомпонентное изображение объекта с указанием позиций спецификации, разделенные расстоянием в трехмерной виде, с целью демонстрации состава деталей, из которых собрано изделие.

2.2. расположить в правом верхнем углу спецификацию к взрыв - схеме, для каждой детали указать материалы для изготовления и название деталей.

3. разработать чертежи для новых и конструктивно измененных деталей (указанных в модуле Б) с учетом:

3.1 необходимо отобразить минимальное, но достаточное количество изображений: видов, разрезов, сечений;

3.2	необходимо отобразить минимальное, но достаточное количество размеров, необходимых для изготовления и контроля размеров изделия (допуски на размеры, а также допуски отклонения формы и расположения поверхностей допускается не указывать).

3.3 В основной надписи чертежа деталей указать название деталей, номер, материал. Все конструктивы необходимо подписать согласно приложению 5

3.2 В конце модуля необходимо сдать:

1. дизайнерское цветовое и текстурное решение – в формате JPEG, 1 файл.

- взрыв-схему, чертежи для новых и конструктивно измененных деталей - в формате PDF, количество файлов не ограничено.

3.3 Требования по окончанию выполнения модуля:

- при досрочном завершении Модуля В конкурсант обязан оповестить экспертов;

- результаты работы должны быть сохранены в папку (с номером конкурсанта и названием модуля) на рабочем столе;

- результаты работы, сохранённые из программы после завершения времени модуля к оценке, не принимаются;

- выгрузить результат на usb-flash носитель главного эксперта;

Модуль Г. Изготовление деталей с применением различных технологий (инвариант)

Время на выполнение модуля: 12 ч, сквозной модуль, параллельное выполнение во все конкурсные дни.

  - Задание:

- изготовить при помощи оборудования цифровых производств, ручного и электроинструмента все необходимые детали для сборки прототипа. При изготовлении отдельных деталей и элементов необходимо учесть требования КЗ к применяемой при их изготовлении технологиям и использование расходных материалов (размеры заготовок, использование двухкомпонентных материалов и т.п).

Печать на 3D-принтерах во внерабочее время неограниченно. Все раздельные детали должны иметь фиксацию по сопрягаемым поверхностям и быть легко разбираемыми. Элементы фиксации с видимых сторон не должны быть видны, кроме предусмотренных конструкцией и показанных на 3D модели в модуле Б и чертежах в модуле В.

Работа станков с ЧПУ после завершения конкурсного дня не допускается.

Требования к изготовлению отдельных деталей и элементов представлены в таблице Г.1.

Таблица Г.1 – Требования к изготовлению отдельных деталей и элементов

| Наименование детали(ей) | Количество, шт | Требование к изготовлению | Ограничение по времени работы на оборудовании |
| --- | --- | --- | --- |
| Электрическая схема, содержащая 3 светодиода, две пары контактных площадок, кнопки, мотор и батарейный отсек | 1 | Собранная электрическая схема | – |
| Изделие «Воздушный компрессор» |  |  |  |
| Деталь №5 «Полукорпус верхний» Деталь №6 «Полукорпус нижний» Деталь №7 «Ручка» | 3 | FDM печать Окраска деталей | – |
| Деталь №4 «Передняя ножка» Деталь №2 «Задняя ножка» | 2 | Фрезерная обработка модельного пластика Нанесение текстурирующего покрытия | 2 часа в день |
| Деталь №9 «Стекло под фонарик» | 1 | Фрезерная обработка Оргстекла | – |
| Деталь №1 «Вставка» Деталь №3 «Кнопки» | 2 | 2к литьевой пластик с пигментами | – |
| Деталь №8 «Силиконовые ножки» |  | 2к силиконовая резина с пигментами | – |
| Перечень деталей для сдачи в конце второго дня |  |  |  |
| Деталь №4 «Передняя ножка» Деталь №2 «Задняя ножка» | 2 | Фрезерная обработка Оргстекла | – |

При использовании другой технологии и/или материалов, представленных в таблице, для изготовления деталей, баллы за изготовление деталей по технологии не начисляются.

  - Условия допуска участника к изготовлению деталей на станке с ЧПУ.

В результате подготовки и выполнения ЧПУ обработки участники сдают:

- файл управляющей программы для станка с ЧПУ (формат файла постпроцессора станка);

- заготовку (модельный пластик, оргстекло и тп), с отмеченной нулевой точкой старта, отметкой расположения координатных осей обработки;

- Перед запуском в обработку файл управляющей программы для станка с ЧПУ проверяется техническим администратором площадки или ответственным экспертом.

Модуль Д Постобработка, покраска и дизайн прототипа (инвариант)

Время на выполнение модуля: 12 ч, сквозной модуль, параллельное выполнение во все конкурсные дни.

5.1 Задание:

1. произвести доработку изделия (удаление фрагментов поддержки, следы ЧПУ обработки и другие побочные элементы, не относящиеся к геометрии 3D-модели прототипа). Доработка происходит с помощью ручного и электроинструмента, либо других инструментов, которые участники могут принести с собой в соответствии с разрешенным списком в специально определённых рабочих зонах.

2. произвести покраску прототипа не менее 3 цветами в соответствии с дизайн- проектом (модуль В),

3. нанести на поверхность текстурирующий материал на детали №2 и №4.

4. перечень окрашиваемых деталей, текструрируемых деталей: №5, №6, №7, №4, №2.

Контроль размеров осуществляется измерительными инструментами и приборами, предоставленными площадкой.

Окраска прототипа осуществляется только с внешних сторон. Внутренние поверхности прототипа не окрашиваются, опыл на внутренних поверхностях после окраски не должен превышать 5 мм от границы сопрягаемой внешней поверхности.

Текстурирующее покрытие должно быть нанесено на всю поверхность указанной детали, иметь ровный срез, воздушные пузыри под пленкой должны отсутствовать.

Модуль Е Сборка и проверка функциональности прототипа (инвариант)

Время на выполнение модуля: 12 ч, сквозной модуль, параллельное выполнение во все конкурсные дни.

6.1 Задание:

Выполнить сборку прототипа и проверить его функциональность, работоспособность:

Проверяемые типы соединений прототипы:

- Деталь №6 имеет посадочное место для мотора

- Деталь №6 имеет посадочное место под аккумулятор

- Деталь №5 и деталь №6 имеют крепление между собой и при поднятие за деталь №7 не разъединяются;

- При поднятии прототипа за деталь №7 (Ручка) детали не должны менять своё положение относительно друг друга;

- Все провода должны быть закреплены и не видны в сборке;

- Все раздельные детали должны иметь фиксацию по сопрягаемым поверхностям и быть легко разбираемыми.

- Элементы фиксации с видимых сторон не должны быть видны, кроме предусмотренных в модуле Б.

- Для фиксации деталей между собой не могут использоваться клеевые соединения, в том числе двойной скотч, посадка с натягом.

Проверяемые элементы работоспособности прототипа

- Вращение детали №10 производит толкательные движения к детали №13 «Поршень»

- Деталь №13 «Поршень» производит движения в детали №11 «Цилиндр»

- Деталь №13 «Поршень» имеет соединение с деталью №12 «Шатун»

- Деталь №12 имеет соединение с деталью №10 «Шестерня»

- Деталь №5 имеет посадочное место и пазы крепления под деталь №1 «Вставка» При нажатии на тактовую кнопку светодиоды в детали №5 должны загореться;

Скотч, клей и посадка с натягом (плотная посадка) не является элементом фиксации или крепления.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ

В течении соревновательных дней необходимо соблюдение требований

«Системы штрафов».

В оценке работ необходимо использовать рекомендации к проведению оценки.

  - Личный инструмент конкурсанта

Максимальный размер ящика для инструментов 0.3 м3.

2 Указываются особенности компетенции, которые относятся ко всем возрастным категориям и чемпионатным линейкам без исключения.

Конкурсанты обязаны приносить свои вещи, такие как рабочую обувь и спец. одежду. Конкурсанты могут использовать свои собственные ручные инструменты, если они прописаны в личных вещах участника инфраструктурного листа.

  - Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке

Для изготовления элементов конкурсного задания запрещается применять пневматические инструменты. Запрещено использование уже готовых компонентов и инструментов для производства прототипа в рамках конкурсного задания.

| ЗАДАЧИ И ЗАДАНИЯ | ПРАВИЛА ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ |
| --- | --- |
| Устройстова записи/чтения информации в любом форм- факторе (карта памяти, твердотельный накопитель, компакт-диск и прочее) | Конкурсантам, экспертам не разрешается приносить на рабочую площадку и использовать устройства записи/чтения информации в любом форм-факторе. |
| Персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, смарт часы, наушники и прочее | Экспертам не разрешается приносить на рабочую площадку и использовать устройства, способные воспроизводить, хранить, записывать и передавать информацию по любым сетям связи и сохранять информацию на внутреннем и внешнем накопительном устройствах памяти. |
| Персональные устройства для аудио-, фото- и видеосъемки. | Конкурсантам, экспертам разрешается использовать персональные устройства для аудио-, фото- и видеосъемки на рабочей площадке после окончания соревнования или с разрешения главного эксперта. |
| Шаблоны, пособия и пр. | Конкурсантам запрещено приносить и использовать свои собственные шаблоны и вспомогательные средства в любой момент времени. |
| Чертежи, записи | Конкурсантам, экспертам запрещено приносить чертежи и подготовленную информацию на рабочую площадку с дня подготовки и до окончания Чемпионата. |
| Конкурсное задание и оценка | Конкурсантам, экспертам запрещено выносить чертежи конкурсных заданий и схемы выставления оценок с рабочей площадки начиная с дня подготовки и до окончания Чемпионата. |
| Отказ оборудования | В случае неисправности инструмента, программного обеспечения или оборудования, который принес конкурсант, дополнительное время не предоставляется. |

- ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Типовые для основной группы и юниоров:

Приложение	№1	Инструкция	по	заполнению	матрицы	конкурсного задания

Приложение №2 Матрица конкурсного задания

Приложение №3 Инструкция по охране труда

Приложение №4 Чертеж конкурсного задания

Приложение №5 Электрическая схема воздушный компрессор