КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«ОБОГАЩЕНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ»

Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»

______________________

регион проведения

2025 г.

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях по профессиональному мастерству.

- Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ	4

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ КОМПЕТЕНЦИИ	4

1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ОБОГАЩЕНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ»	4

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ	8

1.4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ	8

1.5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ	10

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания	10

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания	10

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ	18

2.1. Личный инструмент конкурсанта	18

2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке	19

3. Приложения	19

- ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт

- ПС – Профессиональный стандарт

- КЗ – Конкурсное задание

- ИЛ – Инфраструктурный лист

- МВМВ – минералы высокой магнитной восприимчивости

- 6. Ж - жидкое.

- 7. Т-твердое.

- Необходимо прописать все определения, аббревиатуры, касающиеся конкретной компетенции

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ КОМПЕТЕНЦИИ

Требования компетенции (ТК) «Обогащение полезных ископаемых» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.

Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ОБОГАЩЕНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ»

Перечень видов профессиональной деятельности, умений и знаний, и профессиональных трудовых функций специалиста (из ФГОС/ПС/ЕТКС.) и базируется на требованиях современного рынка труда к данному специалисту

Таблица №1

Перечень профессиональных задач специалиста

| № п/п | Раздел | Важность в % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация рабочего процесса, безопасность и охрана труда | 15 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - общие требования по организации охраны труда на обогатительных фабриках, установленные Трудовым кодексом РФ, Правилами безопасности и другими нормативными актами; - организацию надзора за безопасностью труда; - законодательные акты об ответственности за нарушение правил безопасности; - опасные и вредные производственные факторы на фабрике, возможные опасные ситуации при выполнении работ; - порядок и требования безопасности при передвижении по цехам, при перевозке людей и грузов; - назначение и порядок применения коллективных и индивидуальных средств защиты, противопожарной и противоаварийной защиты, сигнализации и связи; - безопасные и рациональные приемы выполнения работ; - санитарно-гигиенические требования; - основы правовых аспектов использования компьютерных программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам, поисковым системам. - методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях. |  |
|  | Специалист должен уметь: - оценивать состояние техники безопасности на рабочем месте, использовать средства индивидуальной и групповой защиты; - соблюдать правила производственной санитарии, осуществлять чистку и осмотр оборудования; - наблюдать за технологическим процессом, температурой, концентрацией растворов, шлама, пульпы, чистотой слива. |  |
| 2 | Инструменты и оборудование для обогащения полезных ископаемых | 20 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - устройство, принцип действия и правила эксплуатации дробилок; - схему подачи сырья на дробильные установки; - режим дробления, просева; - назначение и принцип работы средств измерений; - номера сит; - нормы нагрузок, последовательность, последовательность пуска и остановки; - условия эффективного использования обслуживаемого оборудования; - методы обеспыливания при дроблении; - устройство и принцип работы комплексных опробовательных установок, проборазделочного оборудования, средств измерений и другой аппаратуры, применяемой для испытания и контроля качества, правила пользования ими; - устройство весов и правила пользования весами. - взаимосвязь аппаратов сгустителей с другими технологическими агрегатами; порядок разгрузки сгустителя; |  |
|  | Специалист должен уметь: - подготовить, запустить и остановить дробильную установку (обслуживание оборудования); - регулировать процесс осветления оборотной воды и сгущения шлама; - пользоваться инструментами и контрольно-измерительными приборами. |  |
| 3 | Материалы | 25 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - действующие технические условия и стандарты на поступающие сырье и готовую продукцию; - классификацию дробимого сырья по свойствам, видам, назначению, отличительным признакам и влияние засоренности и примесей на качество дробимого сырья; - методы отбора, разделки и испытания проб и правила аттестации продукции; - правила подготовки, маркировки, отгрузки сырья; - требования, предъявляемые к качеству и степени дробления материалов, полуфабрикатов; - вести процесс осветления, сгущения и промывки пульпы, шлама в радиальных и пирамидальных сгустителях, гидроциклонах. - требования, предъявляемые к качеству пульпы, шламов, растворов, их основные свойства. |  |
|  | Специалист должен уметь: - вести процесс крупного, среднего и мелкого дробления сырья на дробилках, дробильных агрегатах; - контролировать количество загружаемого сырья и выхода готового продукта; - вести отбор проб для анализа; - выполнять рассев по классам вручную; - взвешивать, перемешивать, сокращать пробы; - определять процентное содержание фракции в исходном материале, состоящем из частиц определенного размера; - замерять плотность слива; - распределять раствор по сгустителям; - поддерживать определенный уровень воды в водосборниках; - вести процесс мокрого и сухого рассева материала на ситах. |  |
| 4 | Менеджмент и документация | 25 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - способы контроля качества продукции обогащения; - нормы выхода готового продукта, отходов, допустимые потери; - технические условия на выпускаемую продукцию; - схему шламового хозяйства. |  |
|  | Специалист должен уметь: - производить расчет по формулам; - контролировать порядок ведения ситового анализа - читать и составлять технологические схемы переработки сырья; - читать типовые технологические схемы обогащения; - контролировать рабочий процесс крупного, среднего и мелкого дробления для минимизации проблемы на последующих стадиях; - выполнять расчет баланса продуктов обогащения; - составлять акты на сырье, не отвечающее установленным техническим требованиям; - вести учет количественных и качественных параметров технологического процесса; - составлять схемы отбора проб; - вести учет отобранных проб; - вести расчет материалов, выхода готовой продукции по стадиям производства. |  |
| 5 | Использование офисного оборудования и программного обеспечения | 15 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - правила использования оргтехники; - правила использования готовых прикладных компьютерных программ; - правила владения компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных таблицах. |  |
|  | Специалист должен уметь: - владеть программным обеспечением для ведения учета и расчета формул, например, Excel; - владеть Компас 3D, или аналогичным программами для проектирования; - проектировать оборудование обогатительной фабрики; - использовать средства оргтехники; - выполнять технологические схемы с использованием прикладных программ. |  |

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице №2.

Таблица №2

Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки

| Критерий/Модуль |  |  |  |  |  |  | Итого баллов за раздел ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |  | A | Б | В | Г | Д |  |
|  | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 |
|  | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 20 |
|  | 3 | 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 25 |
|  | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 25 |
|  | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 15 |
| Итого баллов за критерий/модуль |  | 34 | 22 | 17 | 11 | 16 | 100 |

1.4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице №3:

Таблица №3

Оценка конкурсного задания

| Критерий |  | Методика проверки навыков в критерии |
| --- | --- | --- |
| А | Разделка пробы полезного ископаемого с получением пробы для химического анализа и оценкой продуктов дробления по гранулометрическому составу. | В данном критерии оценивается умение подготовить, запустить и остановить дробильную установку; вести процесс среднего и мелкого дробления сырья на дробильных установках; контролировать рабочий процесс среднего и мелкого дробления; контролировать количество загружаемого сырья и выхода готового продукта; соблюдать правила производственной санитарии; взвешивать, перемешивать, сокращать пробы; отбирать пробы для анализа; вести процесс сухого рассева материала на ситах; определять процентное содержание фракции в исходном материале; вести расчет материалов, выхода готовой продукции по стадиям производства; вести учет отобранных проб, использовать средства оргтехники и оценивать состояние техники безопасности на рабочем месте, использовать средства индивидуальной и групповой защиты. Оцениваются навыки использования инструментов, навыки выполнения рассева по классам вручную. |
| Б | Составление схемы цепи аппаратов и спецификации оборудования по описанию технологической схемы отделения обогатительной фабрики, с применением соответствующих обозначений. | В данном критерии оценивается умение владеть Компас 3D (или аналогом); выполнять технологическую схему с использованием программы Компас 3D (или аналога); читать типовые технологические схемы обогащения; проектировать оборудование; использовать средства оргтехники. |
| В | Расчет качественно-количественной схемы обогащения. | В данном критерии оценивается умение владеть Excel; производить расчет по формулам; выполнять расчет баланса продуктов обогащения; вести учет количественных и качественных параметров технологического процесса, использовать средства оргтехники. |
| Г | Магнитный анализ обогатимости полезного ископаемого. | В данном критерии оценивается умение отбирать пробы для анализа, рассчитывать в соответствии с ГОСТ 24598-81 массы пробы для анализа; выполнять рассев пробы на узкие классы; взвешивать исходную пробу и выделенные узкие классы; готовить каждую выделенную фракцию материала к выполнению магнитного обогащения; работать с магнитами в ходе выделения магнитных частиц; принимать решение по проведению контрольного обогащения; взвешивать магнитные фракции и пустую породу; создавать электронную таблицу с занесением в нее результатов ситового анализа и содержания магнитной фракции по классам; анализировать распределение материала по фракциям различной удельной магнитной восприимчивости. |
| Д | Определение минимальной скорости осаждения минеральных частиц при различных степенях разбавления пульпы. | В данном критерии оценивается умение вести процесс осветления, сгущения пульпы; наблюдать за работой обслуживаемого оборудования; наблюдать за технологическим процессом, температурой, концентрацией растворов, шлама, пульпы, чистотой слива; регулировать процесс осветления оборотной воды и сгущения шлама; распределять раствор по сгустителям; поддерживать определенный уровня воды; определять минимальную скорость осаждения минеральных частиц. |

1.5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Общая продолжительность Конкурсного задания: 17 ч.

Количество конкурсных дней: 3 (три) дня

Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по каждому из разделов требований компетенции.

Оценка знаний участника должна проводиться через практическое выполнение Конкурсного задания. В дополнение могут учитываться требования работодателей для проверки теоретических знаний / оценки квалификации.

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания

Конкурсное задание состоит из 5 (пяти) модулей, включает обязательную к выполнению часть (инвариант) – 3 (три) модуля, и вариативную часть – 2 (два) модуля. Общее количество баллов конкурсного задания составляет 100.

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания

Модуль А. Разделка пробы полезного ископаемого с получением пробы для химического анализа и оценкой продуктов дробления по гранулометрическому составу (инвариант).

Время на выполнение модуля 4 часа

Задания:

- Рассчитать массу пробы в соответствии с Приложением 4.

- Составить схему разделки пробы, затем самостоятельно отобрать нужное количество для проведения ситового анализа в соответствии с принятыми методами отбора проб (метод отбора проб каждому региону необходимо указать с учетом специфики производства в своем регионе).

- Провести разделку проб, дробление, ситовый анализ и построение характеристик крупности испытуемого материала до и после дробления. Результаты ситового анализа занести в таблицу 1.

Таблица 1. Результаты ситового анализа

| Номер и название продукта рассева | Масса, г | Выход, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Частный | Суммарный по плюсу | Суммарный по минусу |
| 1.Надрешетный продукт класса- +…мм 2. 3. n. |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |

- Подготовить пробу для химического анализа.

Модуль Б. Составление схемы цепи аппаратов и спецификации оборудования по описанию технологической схемы отделения обогатительной фабрики, с применением соответствующих обозначений (инвариант).

Время на выполнение модуля 3 часа

Задания:

В программе Компас 3Д (или аналогичной) вычертить схему цепи аппаратов обогатительной фабрики, используя Приложение 5 и Приложение 6. Составить спецификацию необходимого оборудования.

Выявить и обозначить ошибки в тексте технологической схемы процесса, выявить недостающее согласно технологическому процессу оборудование, и внести корректировки при вычерчивании схемы.

Пример Описания технологической схемы отделения обогатительной фабрики приведен в Приложении 5, пример Основных обозначений аппаратов на схеме приведен в Приложении 6 (каждый регион предлагает по 5 описаний технологических схем отделений обогатительной фабрики с учетом специфики производства в своем регионе).

Модуль В. Расчет качественно-количественной схемы обогащения (инвариант).

Время на выполнение модуля 3 часа

Задания:

- Конкурсантом в программе Excel, или аналогичной, создается электронная таблица, в которую вводятся все необходимые для расчета формулы. Основные формулы и исходные данные приводятся в Приложении 7.

- Расчет проводится путем ввода данных в готовую электронную таблицу. При расчёте качественно – количественной схемы определяют для всех продуктов численные значения основных технологических показателей: Q, γ, β, ε, Р. Рассчитывают необходимое и достаточное число исходных показателей. При расчёте схемы первоначально рассчитывают по всем показателям принципиальную схему. Исходными показателями при расчете схемы являются: производительность, извлечение ценного компонента в концентрат и содержания ценного компонента в продуктах обогащения. Рассчитывают баланс продуктов обогащения, результаты расчета заносятся в таблицу 2.

Таблица 2.

Баланс продуктов обогащения

| № п/п | Наименование продуктов | Выход, % | Массовая доля компонента, % | Извлечение компонента, % | Количество продукта, т/час | Количество компонента, т/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Концентрат |  |  |  |  |  |
| 2 | Хвосты |  |  |  |  |  |
| 3 | Исходная руда |  |  |  |  |  |

Для дальнейшего расчета схема разбивается на узлы и просчитываются основные технологические показатели.  Результаты распечатываются и передаются экспертной группе на проверку.

Модуль Г. Магнитный анализ обогатимости полезного ископаемого (вариатив).

Время на выполнение модуля 3 часа

Задания:

Магнитный анализ кусковых сильномагнитных руд, дробленых до -2 мм проводят для выявления целесообразности применения сухого магнитного обогащения, а также определения в узких классах дробленной руды выходов продуктов магнитного обогащения по операциям (в хвостах и концентрате).

Алгоритм работы.

- Определить насыпную плотность исходного сырья для магнитного обогащения, рассчитать тип оборудования узла подачи сырья на сепаратор магнитного обогащения по сухому способу (исходные данные для расчета приведены в Приложении 8).

- Составить схему цепи аппаратов в программе Компас-3Д узла подачи смеси минералов в сепаратор магнитной системы.  В схеме цепи аппаратов указать технические характеристики оборудования, с учетом специфики производства в своем регионе.

3. Выполнить контрольное взвешивание представленной пробы.

4. Произвести подготовку пробы к рассеву.

5. Выполнить рассев пробы в соответствии с ГОСТ 24598 – 81.

6. Частицы магнитных руд периодически отбирать от магнита снятием защитного слоя.

7. Выделение магнитных частиц повторять несколько раз.

8. По окончании проведения разделения магнитом полученный концентрат каждый фракции взвешивать, результат занести в таблицу 3.

9. МВМВ упаковывают в пакеты крафтовой бумаги, выполняют маркировку.

10. Обработать результаты. Полученные результаты магнитного обогащения обобщают в отчет (Таблица 3) и делают выводы распределения материала по фракциям различной удельной магнитной восприимчивости.

Таблица 3.

Распределение минералов высокой магнитной восприимчивости по классам крупности испытуемой пробы

Вес исходной пробы_____________

| Размер класса крупности, мм | выход |  | Содержание МВМВ в классе крупности, |  | Распределение по классам крупности МВМВ в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г | % | г | % |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

Примечание:

- Исходную руду крупностью -2 мм подвергают ручному рассеву на узкие классы.

- Для каждого класса выполняют сухое магнитное обогащение магнитом с магнитной индукцией не менее 120 мТл, с выделением хвостов и магнитного продукта. Магнитное обогащение с выделением хвостов и концентрата в каждом классе выполняют в несколько этапов.

Модуль Д. Определение минимальной скорости осаждения минеральных частиц при различных степенях разбавления пульпы (вариатив).

Время на выполнение модуля 4 часа.

Задания:

1.Подготовка.

  - Определение соответствия числа см3 на погонный метр.

На шкалу цилиндра, единица измерения которого выражена в см3 наклеивают полоску (шириной 10 мм) из миллиметровой бумаги на всю длину емкости цилиндра, до отметки 1000 см3.

Записывают в журнал длину полоски (L), в м.

Производят расчет соответствия цены деления 1 см3 цилиндра емкости в метрах.

L1см3= l1000

  - ЦИЛИНДР №1. Приготовление пульпы, с использованием предложенного минерального порошка, при разбавлении Ж:Т=10:1.

1.2.1 Расчет массы минерального порошка для приготовления пульпы.

Mтв=V*pЖ*p+Т.

где:

V-объемный вес цилиндре воды (1000г)

p- удельный вес минерального порошка, г/см3

Ж:Т=10:1

  - ЦИЛИНДР №2. Приготовление пульпы, с использованием предложенного минерального порошка, при разбавлении Ж:Т=6:1

    - Расчет массы минерального порошка для приготовления пульпы.

Mтв=V*pЖ*p+Т

где:

V-объемный вес цилиндре воды (1000г)

p- удельный вес минерального порошка, г/см3

Ж:Т=6:1

- Проведение.

  - Приготовить 2 навески минерального порошка, в соответствии с расчетом по п. 1.2 и 1.3.

  - Цилиндр №1. Навеску минерального порошка перенести в цилиндр и залить водой, с температурой 20-24 0С до отметки 500 мл. Мешалкой перемешать до однородной массы. Далее дополнить цилиндр до отметки 1000мл.

2.2.1 Пульпу в цилиндре пульпу сильно взбалтывают несколько раз, оставляют спокойно постоять 0,5-1 мин. Муть снизилась. Замеряют высоту разделения одновременно включают секундомер. Начинают отсчет времени. Высота зоны сгущения – объем высоты зоны сгущения на начало отстоя. Секундомер не останавливают, через каждые 3, 6, 9, 12, 15 минут делают замеры высоты сгущенного слоя, результаты границы сгущенного слоя заносят в таблицу. При осветлении верхнего слоя пульпы, декантируют осветленной воды до 900мл. Пульпу вновь перемешивают, оставляют спокойно постоять 0,5-1мин.

    - Замеряют исходную высоту зоны сгущения. Делают отсчеты как понижается поверхность мути и увеличивается слой осветленной воды через каждые 3, 6, 9,12,15 минут после определения исходной высоты зоны сгущения. Данные замеров заносят в таблицу.

    - Такое же измерение быстроты осаждения производится для пульпы, при объемах в пульпы в цилиндре 800, 700 мл, каждый раз декантируя осветленный слой воды.

  - Цилиндр №2. Навеску минерального порошка перенести в цилиндр №1 и залить водой, с температурой 20-24 0С до отметки 500 мл. Мешалкой перемешать до однородной массы. Далее дополнить цилиндр до отметки 1000мл.

    - Пульпу в цилиндре пульпу сильно взбалтывают несколько раз, оставляют спокойно постоять 0,5-1 мин. Муть снизилась. Замеряют высоту разделения одновременно включают секундомер. Начинают отсчет времени. Высота зоны сгущения – объем высоты зоны сгущения на начало отстоя. Секундомер не останавливают, через каждые 3, 6, 9, 12, 15 минут делают замеры высоты сгущенного слоя, результаты границы сгущенного слоя заносят в таблицу. При осветлении верхнего слоя пульпы, декантируют осветленной воды до 900мл. Пульпу вновь перемешивают, оставляют спокойно постоять 0,5-1мин.

    - Замеряют исходную высоту зоны сгущения. Делают отсчеты как понижается поверхность мути и увеличивается слой осветленной воды через каждые 3, 6, 9,12,15 минут после определения исходной высоты зоны сгущения. Данные замеров заносят в таблицу.

2.3.3 Такое же измерение быстроты осаждения производится для пульпы, при объемах в пульпы в цилиндре 700, 600 мл, каждый раз декантируя осветленный слой воды.

3. Обработка результатов.

3.1 Скорость осаждения м/час. рассчитывают по формуле

v =(V0 –V1)* 60t* L1см3

где:

v - скорость осаждения, м/час.

V0 – объем высоты зоны сгущения на начало отстоя, отметка после 0,5мин отстоя.

V 1 – объем высота зоны сгущения при конечном времени проведения замера

L1см3– перевод цены деления 1см3 цилиндра емкости в погонные метры.

T= конечное время проведения замера, мин (принимаем 15 мин)

3.2 Расчет содержания твердого в пульпе, %

Тп= MтвV-Mтвp+Mтв*100

Тп-содержание твердого в пульпе %.

V.– полный объем пульпы в цилиндре, см3

Mтв- масса твердого, г

p- удельный вес минерального порошка, г/см3

3.3 Выполнить расчет удельной площади сгущения

Удельную площадь сгущения  Sуд (м2*ч/т) определяют по формуле

Sуд=(Rисх- Rсгущ)/(v*δ)

где:

Rисх = разжиженность в исходной пульпе

Rсгущ = разжиженность в сгущенном продукте

δ- плотность жидкой фазы(т/м3).

v - скорость осаждение твёрдой фазы пульпы, полученная при проведении эксперимента(м/ч)

Таблица 4

Характеристики сгущения минерального порошка

| № цилиндра | №1 |  |  |  | №2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| соответствие цены деления 1 см3 цилиндра емкости в метрах. L1см3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полный объем пульпы в цилиндре, см3 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 1000 | 900 | 700 | 600 |
| Исходные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разжиженность в исходной пульпе Ж:Т | 10:1 | 9:1 | 8:1 | 7:1 | 6:1 | 5:1 | 4:1 | 3:1 |
| удельный вес минерального порошка, г/см3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| масса твердого, г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты замера высота зоны сгущения, см3 через |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V0 - объем высоты зоны сгущения на начало отстоя, см3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 мин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 мин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 мин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 мин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 мин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 мин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты по сгущению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скорость осаждения частиц, м/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разжиженность сгущенного продукта при 15 мин Ж:Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание твердого в исходной пульпе, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание твердого в сгущенном слое , % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная площадь сгущения (м2*ч/т) |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Выводы.

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ

2.1. Личный инструмент конкурсанта

Список материалов, оборудования и инструментов, которые конкурсант должен привезти с собой на соревнование - определенный.

Определенный - нужно привезти оборудование по списку.

Конкурсанту необходимо привезти с собой средства индивидуальной защиты:

- комплект спецодежды: костюм (куртка, брюки) для защиты от механических воздействий и от общих производственных загрязнений - 1 шт.

- каска (либо каскетка) – 1 шт.;

- перчатки Х/Б, 2 пары;

- перчатки резиновые, 1 пара:

- респиратор-полумаска с выпускными и впускными клапанами и трехслойным фильтром, 3 шт.;

- очки защитные, универсальные, прозрачные, 1 шт.

2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке

На конкурсной площадке запрещено использование мобильных телефонов, фотоаппаратов, видеокамер и иных устройств, не входящих в состав предоставленного оборудования.

При выполнении модулей Б и В запрещено наличие на площадке калькулятора.

3. Приложения

Приложение 1. Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания.

Приложение 2. Матрица конкурсного задания.

Приложение 3. Инструкция по охране труда.

Приложение 4. Нормативно-техническая документация для Модуля А.

Приложение 5. Описание технологической схемы переработки руды.

Приложение 6. Основные обозначения аппаратов на схеме. Методические указания по выполнению дипломных и курсовых работ Уральского государственного университета.

Приложение 7. Необходимые для расчета формулы и исходные данные.

Приложение 8. Исходные данные для определения насыпной плотности.

Указывается суммарное время на выполнение всех модулей КЗ одним конкурсантом.

Указываются особенности компетенции, которые относятся ко всем возрастным категориям и чемпионатным линейкам без исключения.