КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«УРБАНИСТИКА: ГОРОДСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (юниоры)»

2025 г.

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях по профессиональному мастерству.

- Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

- ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ															3

  - ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ КОМПЕТЕНЦИИ										3

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «УРБАНИСТИКА: ГОРОДСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ»														3

  - ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ																		8

  - СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ														8

  - КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ																						10

- 1.5.1.		Разработка/выбор конкурсного задания 																11

- 1.5.2.		Структура модулей конкурсного задания (инвариант/вариатив)								15

- 2.	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ															20

- 2.1.	ЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ КОНКУРСАНТА															20

- 2.2.	МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ																													21

- 3.	ПРИЛОЖЕНИЯ																											21

- ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- АГР – архитектурно-градостроительное решение

- АР – архитектурный раздел

- ГП – раздел организации рельефа и благоустройства территории

- ИРД – исходно-разрешительная документация

- ОКН–объекты культурного наследия

- МАФ – малые архитектурные формы

- ТОП–территория общего пользования

- МГН–маломобильная группа населения

- ТЗ - техническое задание

ТУ –технические условия

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ КОМПЕТЕНЦИИ

Требования компетенции (ТК) «Урбанистика: городское планирование (юниоры)» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.

Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «УРБАНИСТИКА: ГОРОДСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (юниоры)»

Таблица №1

Перечень профессиональных задач специалиста

| № п/п | Раздел | Важность в % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация работы, ОТ и ТБ, коммуникация | 5 |
|  | Специалист должен знать и понимать: -принципы организации эффективного рабочего места; -технику безопасности работы с электроприборами и техникой; -принципы организации рабочего времени; -методы контроля качества строительных работ; -методы и средства профессиональной и персональной коммуникации; -принципы создания и поддержания доверительных и продуктивных рабочих отношений с населением, общественными организациями; -этические принципы делового общения; -техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; -техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; -приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; -методы и средства профессиональной и персональной коммуникации, взаимосвязь общения и деятельности; -механизмы взаимопонимания в общении; -техники и приемы убеждения, правила слушания, ведения беседы; -правила деловой и коммерческой переписки; -источники, причины, виды, динамику и способы разрешенияконфликтов. |  |
|  | Специалист должен уметь: -работать в режиме многозадачности; -читать, понимать и применять стандарты и нормативные акты по технике безопасности на рабочем месте; -определять уровень угрозы безопасности и здоровья на строительной площадке; -оценивать риски для себя и окружающих при выполнении проектных работ; -работать в команде и осуществлять лидерские функции; -применять средства и методы профессиональной и персональной коммуникации при проведении публичных слушаний; -использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; -трезво оценивать ситуацию; -грамотно обосновать предлагаемые проектные решения, выносимые на общественные слушания. |  |
| 2 | Работа с данными | 32 |
|  | Специалист должен знать и понимать: -идею концепции устойчивого развития территории, обеспечивающей интеграцию социальной, экономической и экологической эффективности градостроительных решений; -объекты градостроительной деятельности, их характеристики, параметры, требования, предъявляемые к организации их размещения и работы в городской среде; -методы формирования комфортной и безопасной городской среды, обеспечивающих высокое качество жизни в городе; -принципы формирования универсальной городской среды с учетом требований, предъявляемых к организации жизнедеятельности маломобильных групп населения в городской среде; -технические, технологические, инженерные требования к функциональным зонам и особенности градостроительного проектирования различных зон; -количественные и качественные методы и подходы к оценке качества градостроительных решений. |  |
|  | Специалист должен уметь: -рассчитывать баланс территории, площади участков озелененных территорий, показатели объемов и типов различных инфраструктурных объектов, предлагаемых для размещения на рассматриваемой территории; -проводить оценку экологических показателей территории и формирование предложений по обеспечению ее экологической безопасности, адаптации территорий или снижению последствий изменения климата; -разрабатывать схемы комплексного благоустройства территории и материалы по их обоснованию; -обосновывать решения по освоению, реконструкции, реновации территорий с учетом требований к сохранению объектов историко-культурного наследия, природных территорий и других территорий с особым режимом использования; -формировать транспортно-планировочный каркас населенных мест, оценивать доступность и связность территорий, применять методы комплексной оценки его функционирования. |  |
| 3 | Нормативно-техническая/градостроительная документация | 15 |
|  | Специалист должен знать и понимать: -состав и порядок осуществления градостроительной деятельности на уровнях территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки и благоустройства территорий; -требования нормативно-технической документации для решения градостроительных задач; -требования законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, нормативных методических документов об основах функционирования и развития городских округов. |  |
|  | Специалист должен уметь: -использовать в работе Градостроительный кодекс РФ; -использовать в работе документы территориального планирования РФ, субъектов РФ, генеральных планов поселений и городских округов, документов градостроительного зонирования, утвержденных проектов планировки территорий; -использовать в работе нормативно-техническую документацию: своды правил, ГОСТы, ОДМ, Методические рекомендации для решения практических градостроительных задач. |  |
| 4 | Особенности и потребности местного населения | 23 |
|  | Специалист должен знать и понимать: -комплекс инфраструктурных элементов, отвечающих за своевременное и нормальное предоставление услуг населению, необходимых для поддержания жизнедеятельности и развития каждого гражданина, социальной группы и общества в целом; -принципы, методы, подходы к проектированию объектов транспортной инфраструктуры, входящих в состав системы транспортного обслуживания населения; -требования экологической безопасности городской среды, методы оценки ее качества для населения; -целевые группы городских потребителей, модели их поведения в городах, влияние города на их поведение, структуру спроса на городские услуги и инфраструктуры в различных условиях; -влияние культурного пространства на качество жизни населения в городах; требования обеспечения безопасности городской среды. |  |
|  | Специалист должен уметь: -разрабатывать устойчивые пространственно-планировочные решения комфортной городской среды с учетом требований к ее организации со стороны различных групп населения; -обеспечивать наличие, рациональное использование и охрану природных объектов в целях обеспечения качества городской среды для населения; -применять методы и подходы к проектированию объектов транспортной инфраструктуры, входящих в состав системы транспортного обслуживания населения; -обеспечивать безопасность использования городской среды для населения в различные временные периоды; -обеспечивать требования универсального дизайна; -определять структуру мобильности населения, цели осуществления различных корреспонденций, спрос на транспортные услуги и их качество; -обеспечивать идентичность городской среды, ее культурное многообразие и вовлечение населения в культурную жизнь города. |  |
| 5 | Творчество и инновации | 25 |
|  | Специалист должен знать и понимать: -требования к оформлению результатов работы по организации градостроительной деятельности; -принципы постановки целей и формулирования задач в области планирования и проектирования городской среды; инновационные подходы к развитию умных городов. |  |
|  | Специалист должен уметь: -выполнять качественное графическое представление результатов самостоятельной работы, которое наглядно будет представлять проектные предложения и авторский подход; -внедрять в проектные предложения инновационные подходы по организации городской среды; -предлагать оригинальные решения для улучшения качества городской среды, условий оказания городских услуг для населения в целях развития умных городов. |  |
| 6. | ПО и информационные ресурсы | 0 |
|  | Специалист должен знать и понимать: -графические программы и редакторы для выполнения схем, чертежей в составе проектной и рабочей документации; -САПР - системы, пакетные решения информационного моделирование объектов, визуализацию создания чертежей и моделей; -средства автоматизации архитектурно-строительного проектирования и компьютерного моделирования; -специализированные открытые источники градостроительной информации, сайты Администраций городов, ИСОГД, и т.п.; -источники картографической информации, базы ГИС; -основные принципы работы в программных продуктах Microsoft Оffice или аналогичных; методы поиска анализа информации в сети интернет. |  |
|  | Специалист должен уметь: -использовать современные цифровые продукты при коммуникации управленческих структур с потребителями услуг инфраструктуры населенных мест; -выполнять поиск общей и специализированной информации в открытых интернет источниках и уметь обрабатывать ее в целях получения проектного результата; -использовать стандартные и специализированные программные продукты для выполнения и представления текстовых и графических материалов проектных решений. |  |

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице №2.

Таблица №2

Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки

| Критерий оценки |  |  |  |  |  | Итого баллов за раздел ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |  | A | Б | В | Г |  |
|  | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 5 |
|  | 2 | 5,00 | 19,00 | 4,00 | 4,00 | 32 |
|  | 3 | 3,00 | 4,00 | 0,00 | 8,00 | 15,00 |
|  | 4 | 6,00 | 0,00 | 10,00 | 7,00 | 23,00 |
|  | 5 | 3,00 | 2,00 | 8,00 | 12,00 | 25.00 |
|  | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого баллов за критерий/модуль |  | 18,00 | 26,00 | 23,00 | 33,00 | 100 |

1.4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице №3:

Таблица №3

Оценка конкурсного задания

| Критерий |  | Методика проверки навыков в критерии |
| --- | --- | --- |
| А | Преобразование городской среды с помощью компьютерной игры «ЖЭКА: Урбанистика» | Проверяется умение организовывать рабочий процесс. Проверяется умение анализировать сложившуюся пространственную структуру города для последующей трансформации. Проверяется знание основных видов планировочного каркаса города. Проверяется умение проектировать комфортную городскую среду с учетом урбанистических индексов: безопасность, экологичность, идентичность и разнообразие, современность и актуальность среды, эффективность управления, комфортность. |
| Б | Разработка схем планировочной структуры города | Проверяется умение организовывать рабочий процесс. Проверяется умение систематизировать исходные данные, искать недостающие данные в сети интернет и других дополнительных источниках, разрабатывать аналитические схемы на их основе. Проверяется умение работать с условными обозначениями: остановки общественного транспорта, жилые зоны, зеленые зоны, промышленные зоны, общественно-деловые зоны и т.д. Проверяются навыки разработки схем. Проверяются навыки оформления схем. Проверяется умение определять объекты культурного наследия. |
| В | Анализ сильных и слабых сторон территории. Решение задачи | Проверяется умение проводить анализ городской территории исходя из подготовленных схем. Проверяется знание актуальных проблем и тенденций в области урбанистики, способность выявить проблемы транспортного каркаса, функциональных зон и экологического каркаса. Проверяется умение выявлять сильные и слабые стороны территории, возможности и угрозы территории. |
| Г | Разработка проекта благоустройства. Изготовление макета | Проверяется умение организовывать рабочий процесс. Проверяется умение выполнять в ограниченное время предложенное задание. Проверяются знания принципов постановки целей и формулирования задач в области планирования и проектирования городской среды. Проверяется умение формировать предложения по текущему состоянию территории. Проверяется умение переносить учтенные проблемы транспортного каркаса, функциональных зон и экологического каркаса на макет в соответствии проектом. Проверяются творческие способности, навыки владения различными техниками работы с бумагой, приемами декорирования. Проверяется умение рассчитывать баланс территории, площади участков озелененных территорий, показатели объемов и типов различных инфраструктурных объектов, предлагаемых для размещения на рассматриваемой территории. Проверяется знание стилей городской архитектуры, типов домов. Проверяются способности к анализу и синтезу получаемой информации. |

1.5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Общая продолжительность Конкурсного задания:12 ч.

Количество конкурсных дней: 3 дня.

Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по каждому из разделов требований компетенции.

Оценка знаний участника должна проводиться через практическое выполнение Конкурсного задания. В дополнение могут учитываться требования работодателей для проверки теоретических знаний / оценки квалификации.

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания

Конкурсное задание состоит из 4 модулей, включает обязательную к выполнению часть (инвариант) – 4 модуля, и вариативную часть – 0 модулей. Общее количество баллов конкурсного задания составляет 100.

Обязательная к выполнению часть (инвариант) выполняется всеми регионами без исключения на всех уровнях чемпионатов.

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания (инвариант/вариатив)

Модуль A: Преобразование городской среды с помощью компьютерной игры «ЖЭКА: Урбанистика» (инвариант)

Время на выполнение модуля: 1 час.

Задания:

Участник работает за компьютером, проходит компьютерную игру «Жэка: Урбанистика», посредством которой он исследует и преобразовывает городскую среду виртуального города. Для доступа к игре надо зарегистрироваться в качестве участника в турнире обучающей компьютерной игры «ЖЭКА: Урбанистика» на сайте igra-jeka.ru. После регистрации и определения организаторами чемпионата точного времени начала выполнения модуля участнику автоматически поступит на электронную почту, указанную при регистрации, ссылка с доступом.

Участнику необходимо пройти 17 мини-игр в 3-х городских локациях: исторический центр, общественно-деловой район и спальный район. В каждой из мини-игр ему предстоит решить определенную задачу. Все мини-игры связаны с критериями качества городской среды (безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность и актуальность использования, эффективность управления). Результатом игры станет преобразование участником городской среды виртуального города, с учетом знаний, полученных им в процессе прохождения игры. Отсчет времени и оценка прохождения модуля выставляются автоматически в компьютерной игре. Результатом Модуля А является успешное прохождение 17 игр в течение отведенного времени.

Модуль Б: Разработка схем планировочной структуры города (инвариант)

Время на выполнение модуля: 3 часа

Задания:

На основе исходных данных Приложений 1-4, предоставленных участникам в электронном и печатном виде в первый день проведения соревнований, непосредственно перед началом Модуля Б, а также дополнительным данным, полученным ими из сети интернет (при необходимости, напр., Google Карты, Яндекс Карты и т.п., кроме соцсетей) подготовить следующие схемы:

1) «Транспортный каркас»

При разработке схемы учесть улично-дорожную сеть предложенного участка и прилегающих к ней территорий, включающую водные, железнодорожные пути сообщения, остановки и маршруты пассажирского городского общественного транспорта, транспортно-пересадочные узлы — станции, вокзалы, аэропорты, аэродромы, порты и причалы и др.

2) «Функциональное зонирование»

При разработке схемы определить зоны жилой застройки, общественно- деловые зоны, производственные и складские зоны, зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктур, рекреационные зоны, зоны специального назначения и др. Определить основные формы жизнедеятельности людей на территории. Определить специфические условия организации городского пространства. Определить объекты социальной инфраструктуры (детские сады, школы, больницы, поликлиники и тому подобное).

3) «Природно-экологический каркас».

При разработке схемы определить природные территории (лесные и лесопарковые массивы, естественные незастроенные долины рек и ручьев), озелененные территории (парки, сады, бульвары и скверы, памятники садово- паркового искусства и ландшафтной архитектуры, а также озелененные территории жилых зон (кварталов), объектов общественного, производственного и коммунального назначения) и др. Результатом Модуля Б являются 3 схемы: «Транспортный каркас», «Функциональное зонирование», «Природно-экологический каркас». Формат оформления схем: в виде ручной графики (скетчи- эскизы) на кальке или бумаге с необходимыми схемами, картами, текстовым пояснением, условными обозначениями (экспликация) и пр.

Модуль В. Анализ сильных и слабых сторон территории. Решение задачи. (инвариант)

Время на выполнение модуля: 2 часа

Задания:

Используя материалы, полученные после завершения Модуля Б (схемы «Транспортный каркас», «Функциональное зонирование», «Природно- экологический каркас»), а также используя исходные данные из Приложений 1-4 и данные, полученные участниками из сети интернет (при необходимости, напр., Google Карты, Яндекс Карты и т.п., кроме соцсетей) провести комплексный анализ состояния рассматриваемой территории (SWOT-анализа).

Анализ представить в виде таблицы (пример - таблица 1).

Таблица 1

| Strengths – сильные стороны | Weaknesses – слабые стороны |
| --- | --- |
| Перечень преимуществ предложенного участка по сравнению с другими подобными территориями (например, много зеленых насаждений). | Перечень недостатков предложенного участка по сравнению с другими подобными территориями (например, недостаток парковочных мест). |
| Opportunities - возможности | Treats - угрозы |
| Перечень внешних существующих и потенциально возможных факторов, положительно влияющих на развитие территории (например, текущее благоустройство парковой зоны рядом с предложенным участком). | Перечень внешних существующих и потенциально возможных факторов, отрицательно влияющих на развитие территории (например, планируемое строительство скоростной магистрали рядом с предложенным участком). |

Используя материалы, полученные после завершения Модуля Б, результаты SWOT-анализа территории и данные, полученные участниками из сети интернет (при необходимости, напр., Google Карты, Яндекс Карты и т.п., кроме соцсетей), предложить решение задачи данной в Приложении 5.

Результатом Модуля В являются: таблица SWOT-анализа и решение задачи Приложения 5, выполненное в графическом виде с текстовым описанием. Формат сдачи материалов: текстовый документ Word или многостраничный PDF файл, или презентация Power Point, или в виде ручной графики (скетчи-эскизы) с необходимыми схемами, картами, текстовым пояснением и пр.

Модуль Г. Разработка проекта благоустройства. Изготовление макета (инвариант).

Время на выполнение модуля: 6 часов

Задания:

Используя материалы, полученные после завершения Модулей Б, В, а также используя исходные данные Приложений 1-5 и данные, полученные участниками из сети интернет (при необходимости, напр., Google Карты, Яндекс Карты и т.п., кроме соцсетей), предложить проект комплексного благоустройства территории, включающий в себя такие направления как:

- учет пешеходных потоков;

- учет конфликтов территории;

- развитие улично-дорожной сети (проезды, автостоянки, остановки общественного транспорта);

- развитие озелененных территорий;

- обеспеченность социальной инфраструктурой (больницы, школы, магазины, детские сады и т.д.);

- обеспеченность площадками (детские, спортивные, хозяйственные и тому подобное);

- разработка и/или подбор малых архитектурных форм;

- создание условий для маломобильных групп населения.

Проект комплексного благоустройства территории необходимо представить в формате макета на подмакетнике (минимальный размер подмакетника 600х600 мм) со всеми необходимыми зданиями, сооружениями, элементами благоустройства и озеленения территории и т.д.

Примерный порядок выполнения макета.

а. Макет необходимо разместить на подмакетнике. Подмакетник — это ландшафтное основание, на котором крепятся все элементы макета. Подмакетник послужит не только прочной основой, но и масштабным изображением ландшафта территории (рельеф, зеркало воды, озеленение, подъездные и пешеходные дорожки, лестницы и т.д.).

б. Подбор масштаба макета в интервале 1:100 (1 сантиметр на карте равен 1 метру на местности) до 1:500 (1 сантиметр на карте равен 5 метрам на местности) в зависимости от размера исходной территории. Чем меньше вторая цифра в обозначении масштаба, тем детальнее макет.

в. Разметка на подмакетнике: расположение функциональных зон, зданий, транспортного и экологического каркасов, и т.п.

г. Изготовление элементов макета (зданий, сооружений, деревьев, элементов благоустройства и т.п).

д. Расположение на подмакетнике готовых элементов. Сборка и склеивание макета.

Результатом модуля Г является макет комплексного благоустройства территории. Формат сдачи – макет на подмакетнике со всеми необходимыми зданиями, сооружениями, элементами благоустройства и озеленения территории и т.д. Макет должен быть сфотографирован с разных сторон техническим экспертом, фотографии должны быть сохранены в папке участника на компьютере.

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ

Конкурсное задание состоит из публичной и секретной частей. Модули в составе КЗ являются публичными, обязательные приложения к КЗ являются секретными, в приложениях даются исходные данные территории для выполнения модулей КЗ, а также условия для решения задачи.

Участники соревнований получают все приложения в электронном и печатном виде в первый день проведения соревнований непосредственно перед началом Модуля Б. Также исходными данными для последующих модулей являются все материалы предыдущих модулей.

2.1. Личный инструмент конкурсанта

Список материалов, оборудования и инструментов, которые конкурсант может или должен привезти с собой на соревнование. Указывается в свободной форме.

Определенный - нужно привезти оборудование по списку;

Неопределенный - можно привезти оборудование по списку, кроме запрещенного.

Нулевой - нельзя ничего привозить

Определенный.

Участник может приносить с собой материал и инструменты по списку:

− Линер на водной основе, толщина линии 0,1 мм

− Профессиональный линер, толщина линии 0,5 мм.

− Набор профессиональных маркеров для скетчинга: не менее 10 цветов и не более 20 цветов.

− Калька карандашная. Длина не менее 20 м, ширина не менее 420 мм.

− Бумага для рисования. Плотность 200 г/м2, A3 (29.7 х 42 см.). Цвет белый.

− Макетный нож.

− Канцелярский нож.

− Готовальня не менее 8 предметов.

− Бумага для рисования.

2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке

Список материалов, оборудования и инструментов, которые запрещены на соревнованиях по различным причинам. Указывается в свободной форме.

| № п/п | Наименование запрещенного оборудования |
| --- | --- |
| 1 | Гаджеты включая смартфоны и телефоны, наушники, планшеты, электронные ручные часы |
| 2 | Книги, дополнительную нормативную документацию и учебники по профилю и специальности |
| 3 | Мобильные телефоны и иные средства связи; |
| 4 | Фото/видео устройства |
| 5 | Вода и еда |
| 6 | Шпаргалки с заготовками по теме КЗ |
| 7 | Верхняя одежда, сумки |
| 8 | Материалы и инструменты не соответствующие списку |

3. Приложения:

Приложение №1 Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания.

Приложение №2 Матрица конкурсного задания.

Приложение №3 Инструкция по охране труда и технике безопасности по компетенции «Урбанистика: городское планирование».

Приложение №4  Техническое задание.

Указываются особенности компетенции, которые относятся ко всем возрастным категориям и чемпионатным линейкам без исключения.